Nazwa jednostki projektowej:

PROKON-PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA. 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14 , tel. 601-178-355 prokon_projektowanie@poczta.fm

tom / teczka

tom / teczka

Nazwa  opracowania :

REMONT ELEWACJI, KLATKI SCHODOWEJ I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ , WYKONANIE NOWYCH OTWORÓW W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NA PARTERZE W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KAMIENIU POMORSKIM. KATEGORIA OBIEKTU XII

Adres:

- 72-400 KAMIEŃ POMORSKI , UL.MONIUSZKI 1 (DZIAŁKA NR 101/1 OBRĘB 2 KAMIEŃ POMORSKI)

Inwestor/ Zamawiający

- PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE 70-952 SZCZECIN UL.STOISŁAWA 6

Oświadczamy, że  niniejszy projekt sporządzono zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami  wiedzy  technicznej (zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane).

branża:                                                     faza:                                                                                       miejsce / data:

| - KONSTRUKCJA |  | PROJEKT WYKONAWCZY |  | - SZCZECIN, XII 2018r |
| --- | --- | --- | --- | --- |

autor / projektant / opracował:                          imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:                               podpis

| - PROJEKTANT: |  | mgr inż. Monika Grabowska upr. proj. 136/Sz/91 specjalność : konstrukcje budowlane i inż. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - SPRAWDZIŁ: |  | mgr inż. Marek Wąsowicz upr. proj. ZAP/0109/POOK/05 specjalność : konstrukcje budowlane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SPIS ZAWAROŚCI OPRACOWANIA

- strona tytułowa

- spis zawartości opracowania

- opis techniczny

- rysunki

K1- rzut mieszkania-lokalizacja otworu drzwiowego

K2 – nadproże stalowe

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU  KONSTRUKCJI WYKONANIA  NOWYCH  OTWORÓW DRZWIOWYCH DO POMIESZCZEŃ NOWEGO BIURA PODAWCZEGO I POMIESZCZENIA PROKURATORA W BUDYNKU  PROKURATURY REJONOWEJ

PRZY UL. MONIUSZKI 1 W KAMIENIU POMORSKIM .

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA.

- zlecenie na  wykonanie dokumentacji projektowej

- dokumentacja archiwalna branży konstrukcyjnej opracowana przez Pana Andrzeja Brodowskiego w grudniu 1998r.

- wizja  lokalna

- inwentaryzacja  budowlana

2.   PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  konstrukcyjny  wykonania nowych  otworów drzwiowych do pomieszczeń biura podawczego i prokuratora, znajdujących się na parterze budynku Prokuratury Rejonowej  w Kamieniu Pomorskim.

Zakres opracowania obejmuje:

- określenie zakresu i sposobu wykonania  otworu drzwiowego

- opracowanie wytycznych wykonania robót

3. OPIS AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO.

Opis stanu technicznego  przedstawiono w ekspertyzie technicznej dołączonej do niniejszego opracowania. Ekspertyzę opracowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji archiwalnej opracowanej w 1998r.

4. ZAKRES  ROBÓT.

W projekcie przewidziano nastepujacy zakres robót:

- wytrasowanie  otworu na istniejącej ścianie

- podstemplowanie stropów  pomieszczeń po obu stronach ściany

- obsadzenie belek  nadproża  2 dwuteowników 220  l=140cm ( wg  rysunku K2)

- wykonanie  nowego otworu ( ostateczną szerokość otworu ustalić po wyborze drzwi),

- oszpałdowanie i otynkowanie nadproży i otworu. Ostateczne wymiary otworu ustalić po wyborze  drzwi – standardowe wymiary otworu 900x2030 mm.

5.  WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT  .

-  Wykonanie nowego  otworu  drzwiowego.

Zaprojektowano wykonanie nowych  otworów drzwiowych w ścianach podłużnych   z obsadzeniem nowych nadproży z 2 dwuteowników 220 ze stali S235JR. Przed przystąpieniem do wykonania  otworu strop podstemplować z obu stron. Dwuteowniki obsadzać pojedynczo po wyznaczeniu obrysu otworu i wykuciu bruzdy na połowę grubości ściany i wysokość dwuteownika. Po obsadzeniu obu dwuteowników i skręceniu ich ze sobą,,  wykonać  otwór do właściwego wymiaru. Rzędna spodu  projektowanego nadproża +2,10 m.  Rzędną  spodu otworu ustalić na podstawie wytycznych producenta drzwi.

6. ZAGROŻENIA KONSTRUKCJI PODCZAS REALIZACJI

a) W budynku mogą być wady i uszkodzenia ukryte, powodujące zwiększenie  zakresu robót remontowych.

b) Prowadzone prace mają lokalny wpływ na istniejące elementy konstrukcyjne. Przed

przystąpieniem do robót należy wykonać odkucia i kontrolne przewiercenia aby stwierdzić

stan faktyczny. Po zbadaniu stanu konstrukcji należy potwierdzić lub zweryfikować zalecenia do wykonywania prac zapisane w dokumentacji.

7. ZABEZPIECZENIA  ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  stalowe  projektowane zabezpieczyć  antykorozyjnie  w  warsztacie przez  dwukrotne  malowanie  farbą  antykorozyjną  podkładową  o  min. grubości  powłoki   60 mikronów  a  następnie  po  montażu i  przemalowaniu   wszystkich  uszkodzeń jedną  warstwą  farby  antykorozyjnej  wykończeniowej  o  grubości  ochrony  150 mikronów. Elementy   stalowe  przed  wykonaniem  zabezpieczenia  antykorozyjnego  należy  oczyścić  z  rdzy  do  drugiego  stopnia  czystości.  W celu zapewnienia przyczepności przekroje stalowe pokryć siatką Rabitza i oszpałdować lub obetonować.

8. ROZEBRANIE  ŚCIANKI GR.24CM

W projekcie przewidziano rozebranie ścianki murowanej  gr. 24cm z oknem do biura podawczego. Ściankę rozebrać w całości po wykonaniu odkrywki i dokładnym sprawdzeniu czy nie stanowi ona podparcia dla stropu nad parterem. Następnie wykonać nową ściankę  z płyt GK. Lokalizacja nowej ścianki wg projektu branży architektonicznej.

9. UWAGI.

- - Wszystkie  zastosowane  materiały  powinny  posiadać  świadectwa i atesty

- dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie.

- - Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zostały przedstawione w niniejszym projekcie

- konstrukcji.

- - W razie odbiegania rzeczywistych warunków realizacji od projektowanych należy

- wstrzymać roboty budowlane i zawiadomić nadzór autorski.

- - Niezależnie od informacji technicznych zawartych w tym opracowaniu obowiązują

Wykonawcę dla poszczególnych robót - „Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych” tom I-V, obowiązujące normy i wytyczne producentów materiałów, które należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.

- - WYMIARY POBRAĆ Z NATURY I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

- - W trakcie robót budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP.

- - Zabrania się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora.

Opracowała:

mgr  inż. Monika Grabowska