CZĘŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG).

# 1. Przeznaczenie sprzętu

Urządzenie przeznaczone jest dla minerów-pirotechników i służyć będzie do celów prowadzenia inspekcji rentgenowskiej podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

# 2. Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

2.1. Generator/ lampa rentgenowska:

- lampa rentgenowska z ekspozycją impulsową;

- napięcie w generatorze/lampie rentgenowskiej umożliwiające penetrację stali o grubości min. 25 mm;

- zdalne i czasowe wyzwalanie promieniowania RTG;

- obsługa przewodowa i bezprzewodowa (łączność z panelem obrazującym);

- w komplecie 2 baterie oraz ładowarka do baterii;

- w komplecie nakładka/moduł umożliwiający zastosowanie funkcji rozróżniania substancji organicznych i nieorganicznych w oprogramowaniu obrazującym zainstalowanym na laptopie/tablecie;

- możliwość prześwietlania materiałów lekkich kompozytowych oraz materiałów ciężkich, takich jak stal, beton;

- wzmocniony statyw wykonany z aluminium lub włókna węglowego do regulacji wysokości.

2.2. Panel obrazujący:

- technologia - amorficzny krzem;

- grubość całkowita: maksymalnie 23 mm;

- możliwość pracy z generatorem z ekspozycją impulsową;

- funkcja automatycznego uśredniania kilu obrazów w oprogramowaniu obrazującym zainstalowanym na laptopie/tablecie w celu uzyskania redukcji szumu

- wymiary strefy obrazowania: minimum 350 x 420 mm;

- rozmiar piksela: maksymalnie 148 mikronów;

- strefa „martwa": maksymalnie 8 mm od dolnej krawędzi;

- wymagane wyposażenie panelu obrazującego w system utrzymania stabilnej pozycji;

- masa (panel wraz z interfejsem komunikacyjnym): maksymalnie 5 kg;

- możliwość przenoszenia w jednym ręku (panel obrazujący wraz z interfejsem komunikacyjnym);

- temperatura pracy: minimum w zakresie od -20°C do +50°C;

- odporność na upadek z minimum 0,5 m;

- odporność na obciążenie minimum 100 kg;

- ramka mocująca i wzmocniony statyw wykonany z aluminium lub włókna węglowego do regulacji wysokości.

2.3. Interfejs/moduł komunikacyjny:

a) zapewniający zdalne sterowanie systemem drogą przewodową minimum 200 m i bezprzewodową minimum 300 m w linii wzroku;

b) praca przewodowa z wykorzystaniem metalowych złączy odpornych na zniszczenia;

2.4. Zasilanie:

- panel obrazowania, generator: akumulatorowe;

- tablet/laptop: akumulatorowe i sieciowe (230V AC);

- czas pracy w pełni naładowanego urządzenia/zestawu w trybie pracy na akumulatorach: minimum 6 h (bez konieczności wymiany akumulatorów).

2.5. Obróbka obrazu – Zestaw komputerowy (urządzenia sterujące): komputer główny (2.5.1) typu laptop/tablet i dodatkowy (2.5.2) typu tablet:

2.5.1. Komputer główny – laptop/tablet o parametrach nie mniejszych niż:

- przekątna ekranu dotykowego: minimum 15";

- rozdzielczość: minimum Full HD 1920x1080;

- jasność obrazu: minimum 800 NIT;

- temperatura pracy: minimum w zakresie od -20°C do +50°C;

- sterowanie systemem dotykowe;

- aplikacja w pełni dostosowana do obsługi dotykowej;

- zainstalowane oprogramowanie obrazujące do obróbki zarejestrowanych zdjęć RTG w czasie rzeczywistym w języku polskim lub angielskim (licencja bezterminowa) z funkcją automatycznej, opartej o algorytmy, korekty obrazu, z funkcją szybkiego łączenia kilku obrazów w całość oraz system katalogowania i gromadzenia wykonanych zdjęć.  W przypadku oprogramowania w języku angielskim wymagana jest dodatkowa instrukcja w formie papierowej zawierająca m.in. tłumaczenie na język polski wszystkich występujących w wersji angielskiej zwrotów i słów;

- system operacyjny: Windows 10 PRO PL;

- zewnętrzny nośnik danych SSD (minimum 1 TB) z możliwością zapisu zdjęć.

2.5.2. Komputer dodatkowy typu tablet:

    - przekątna ekranu dotykowego: minimum 10" (HD);

    - klasa odporności urządzenia: minimum IP 65;

    - temperatura pracy: minimum w zakresie od -20°C do +50°C;

    - zainstalowane oprogramowanie obrazujące do obróbki zarejestrowanych zdjęć RTG w czasie rzeczywistym w języku polskim lub angielskim (licencja bezterminowa) z funkcją automatycznej, opartej o algorytmy, korekty obrazu, z funkcją szybkiego łączenia kilku obrazów w całość oraz system katalogowania i gromadzenia wykonanych zdjęć.  W przypadku oprogramowania w języku angielskim wymagana jest dodatkowa instrukcja w formie papierowej zawierająca m.in. tłumaczenie na język polski wszystkich występujących w wersji angielskiej zwrotów i słów;

    - system operacyjny: Windows 10 PRO PL.

2.6. Zapis wykonanych zdjęć:

- na dysku twardym;

- na nośnikach zewnętrznych (karta SD, pamięć typu flash).

Uwaga: dodatkowo całość oprogramowania, wymagane z prawem bezterminowej licencji, wgrane na urządzenia (komputer główny i dodatkowy) oraz na osobnym nośniku wraz z „kluczem" „hasłem".

2.7.  Funkcjonalność oprogramowania obrazującego zainstalowanego na laptopie/tablecie:

- wskazywanie stanu naładowania baterii komponentów przenośnego urządzenia rentgenowskiego: panelu obrazowania, laptopa/tabletu oraz interfejsu/modułu komunikacyjnego;

- sterowanie generatorem, systemem łączności przewodowej i bezprzewodowej;

- możliwość współpracy z mobilną ramą do prześwietlania dużych obiektów;

- zestaw narzędzi do korekcji obrazu takich jak minimum: poziomowanie, ostrzenie, jasność, obracanie, powiększanie/pomniejszanie, wytłoczenie;

- możliwość dokonywania pomiarów długości;

- możliwość dodawania do zdjęć własnej grafiki i opisów;

- automatyczne łączenie/zszywanie minimum 6 wykonanych obrazów/zdjęć;

- wywoływana poprzez jedno kliknięcie funkcja szybkiego automatycznego filtra opartego o zaawansowane algorytmy, maksymalizująca widoczność łatwo i trudno penetrowalnych struktur dzięki dostosowaniu zarejestrowanych  poziomów szarości do tych widzianych okiem ludzkim na ekranie i szybkie wyświetlenie skonwertowanego obrazu ukazujące jednocześnie łatwo i trudno penetrowane obiekty z wydobyciem wszystkich dotyczących ich detali;

- system katalogowania, opisywania i gromadzenia wykonanych zdjęć;

- zapis i eksport plików w formacie tiff oraz jpg;

- transmisja audio z miejsca badanego obiektu;

- transmisja obrazu wideo badanego obiektu w świetle dziennym i przy braku oświetlenia;

- funkcja uruchomienia generatora RTG niezależnie z dowolnego urządzenia sterującego (laptop/tablet) oraz automatyczny i jednoczesny transfer wykonanego obrazu/zdjęcia do dwóch lub więcej urządzeń sterujących (tablet/laptop) w celu ich wyświetlenia, dalszej obróbki i analizy. Pod pojęciem „dowolne urządzenie sterujące” rozumie się wyłącznie laptop/tablet wchodzący w skład systemu i posiadający zainstalowane oprogramowanie obrazujące oraz niezbędne, odpowiednie szyfrowane klucze;

2.8. Możliwość zastosowania ramy mobilnej wraz z do prześwietlania dużych obiektów. Rama musi automatycznie przesuwać panel w celu wykonania minimum 4 zdjęć i musi współpracować z dostarczanym przenośnym urządzeniem rentgenowskim.

# 3. 	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

Urządzenie użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi producenta nie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika.

Wykonawca przedstawi stosowne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie zaoferowanego przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG) w procesie uruchamiania dostarczonego urządzenia.

# 4. 	Wymagania w zakresie znakowania i cechowania

Urządzenie powinno posiadać indywidualne oznakowanie zawierające numer seryjny oraz typ/model/wersję, itp.

# 5. 	Wymagania w zakresie ukompletowania,  pakowania i transportu

- Ukompletowanie:

  - generator (zawierający 2 akumulatory /w tym 1 zapasowy/ ładowarkę/ oraz statyw umożlwiający wykonanie zdjęcia RTG na różnych wysokościach);

  - panel obrazujący zawierający 2 wymienne akumulatory /w tym 1 zapasowy/ oraz ładowarkę);

  - zestaw komputerowy – laptop/tablet oraz tablet;

  - walizka transportowa sztywna (z tworzywa sztucznego) z kółkami jezdnymi, pozwalająca na umieszczenie w niej wszystkich głównych elementów składowych urządzenia (panel obrazujący, generator promieni RTG, laptop/tablet główny, przewody połączeniowe) oraz zapewniająca bezpieczny transport i ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi  i środowiskowymi;

  - walizka/i transportowe sztywne (z tworzywa sztucznego) na pozostałe akcesoria dostarczanego zestawu;

  - instrukcja użytkowania w języku polskim oraz angielskim (oryginalna instrukcja obsługi producenta) w wersji papierowej oraz elektronicznej;

  - karta gwarancyjna ze wskazaniem punktów świadczących serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny;

- Pakowanie - urządzenie musi być zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w trakcie transportu i przechowywania;

- Transport - urządzenie musi umożliwiać transportowanie dowolnymi środkami transportu;

# 6. Wymagania w zakresie gwarancji

- Na sprzęt zostanie udzielona gwarancja minimum 12 miesiące, obejmująca wszystkie elementy systemu (z wyłączeniem źródeł zasilania);

- Usługa obejmuje serwis i wsparcie techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania;

- Wykonawca w ramach serwisu zapewni usuwanie awarii poprzez wymianę lub naprawę sprzętu i/lub oprogramowania, jak również dostarczanie nowych wersji oprogramowania oraz publikowanych poprawek wraz z ich instalacją;

- Wymagany czas usunięcia awarii wynosi 21 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia;

# 7.  Wymagania w zakresie szkolenia

Szkolenie z zakresu użytkowania sprzętu dla maksymalnie 10 operatorów. Osoby przeszkolone powinny posiadać wiedzę z zakresu obsługi i użytkowania zestawu umożliwiającą dalsze szkolenie innych osób z wyżej wymienionego zakresu. Szkolenie będzie przeprowadzone przez wykonawcę we wcześniej uzgodnionych dwóch terminach. W trakcie szkolenia dostawca zapewni niezbędne do jego przeprowadzenia materiały eksploatacyjne. Po zakończeniu szkolenia każdy z jego uczestników otrzyma pisemny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzający fakt odbycia szkolenia. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ponosi Wykonawca zamówienia.

# 8.   Wymagania dodatkowe

- Dostarczony sprzęt musi być przystosowany do zasilania z sieci 230V/50Hz;

- Wszystkie urządzenia zasilane z sieci energetycznej muszą posiadać oznaczenie CE;

- Każdy element zestawu tj. panel obrazujący, generator, laptop, tablet musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 lub 2022 roku;

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonywać aktualizacji oprogramowania do obsługi zestawu o ile taka aktualizacja będzie dostępna;

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w trakcie trwania okresu gwarancyjnego co najmniej dwa nieodpłatne przeglądy techniczne urządzenia/zestawu (pierwszy przegląd przed upływem pierwszego roku eksploatacji, drugi przegląd przed upływem drugiego roku eksploatacji).