IX FINAŁ POWIATOWY

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„Młodzież zapobiega pożarom”

MIŁAKOWO 30 MARZEC 2007 ROK

| IMIĘ | NAZWISKO | GMINA | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### III |

1. Jaka maksymalna temperatura może występować w pomieszczeniu, w którym magazynowane są butle z gazami palnymi?

a) 21ºC,

b) 25ºC

c) 35ºC

2. Linia przebiegająca przez miejsca gdzie pożar rozwija się najintensywniej to:

a) front pożaru,

b) oś pożaru,

c) skrzydło pożaru.

3. Drabina DN 2,7 jest:

a) drabiną przystawną,

b) drabiną wolnostojącą,

c) drabiną mechaniczną.

4. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?

a) 7,5 m,

b) 7 m,

c) 6,5 m.

5. Materiałem niebezpiecznym pożarowo są:

a) ciecze palne o temperaturze zapłonu powyżej 55ºC,

b) gazy obojętne,

c) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi.

6. System umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku to:

a) radiowęzeł,

b) dźwiękowy system ostrzegawczy,

c) radiowy sygnalizator pożaru.

7. Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi to takie, w których te same osoby przebywają:

a) 1-2 godziny,

b) 2-4 godziny,

c) 4-8 godzin.

8. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować między innymi w pomieszczeniach:

# zagrożonych wybuchem,

# sal sportowych przeznaczonych dla ponad 100 osób,

# widowni kin.

9. Przy oparzeniach nie wolno:

a) podawać doustnych środków leczniczych,

b) schładzać miejsca oparzenia wodą,

c) zdejmować odzieży z poparzonych części ciała.

10. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej nie dotyczą:

a) wolnostojących garaży o liczbie stanowisko postojowych nie większej niż 2,

b) wolnostojących garaży o liczbie stanowisko postojowych nie większej niż 5,

c) wolnostojących garaży o liczbie stanowisko postojowych nie większej niż 10.

11. Zatrzaśnik służy do:

- Łączenia ze sobą węży pożarniczych,

- Otwierania zatrzaśniętych drzwi,

- Zabezpieczenia ratownika podczas prac na wysokości.

12. Minimalna szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi:

a) 1,3 metra,

b) 1,4 metra,

c) 1,5 metra.

13. Budynek biurowy o wysokości 30 metrów zaliczamy do grupy wysokości:

a) wysoki,

b) średniowysoki,

c) wysokościowy.

14. Najwyższy stopień w korpusie aspirantów to:

a) aspirant sztabowy,

b) starszy aspirant,

c) nadaspirant.

15. Wyboru prezesa zarządu wojewódzkiego ZOSP RP dokonuje:

a) zarząd wojewódzki ZOSP RP,

b) zarząd Główny ZOSP RP,

c) sejmik wojewódzki ZOSP RP.

16. Dwie podstawowe formy gaszenia pożaru to:

a) Natarcie i atak,

b) natarcie i obrona,

c) atak i asekuracja.

17. Drzwi wieloskrzydłowe stosowane na drogach ewakuacyjnych powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło o szerokości minimalnej::

a) 0,7 m,

b) 0,8 m,

c) 0,9 m.

18. Krwotok tętniczy charakteryzuje się:

a) ciemnoczerwoną barwą krwi,

b) powolnym stabilnym wypływem krwi,

c) pulsacyjnym wypływem krwi.

19. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

# Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

# Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

# Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów

20. Jaka minimalna wysokość wyjścia ewakuacyjnego?

a) 2,0 m,

b) 1,8 m,

c) 2,2 m.

21. W jakim przypadku w domu pomocy społecznej należy zastosować system sygnalizacji pożaru?:

_______________________________________________________________________________

22. Jak przelicznik przyjmuje się przy obliczaniu masy środka gaśniczego dla budynku ZL I?

_______________________________________________________________________________

23. Jak często powinny być poddawane próbie ciśnieniowej węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych?

_______________________________________________________________________________

24. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu wewnętrznego 25 wynosi:

_______________________________________________________________________________

25. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze:

_______________________________________________________________________________