OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Remont instalacji gazowej z montażem pieca gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego, remont istniejącej instalacji c.o.”

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Nysie

ul. Al. Wojska Polskiego 27, 48-300 Nysa

Adres inwestycji:

ul. Wiejska 7, 48-200 Prudnik

gm. Prudnik, powiat prudnicki

Data opracowania: maj 2022 r.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie odrębnego (etażowego) ogrzewania mieszkania znajdującego się na piętrze budynku biurowo-mieszkalnego w Prudniku przy ul. Wiejskiej 7 obejmujące:

1) wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia,

2) odcięcie pionów instalacji I piętra wraz z zamontowaniem automatycznych odpowietrzników,

3) zakup i montaż pieca gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy grzewczej 25 KW wraz z kominem spalinowym koncentrycznym i przewodem wentylacyjnym ponad dach budynku,

4) wykonanie podłączenia urządzeń z osprzętem, wykonanie instalacji c.o. zasilającej istniejące grzejniki oraz c.w.u.,

5) wykonanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń i pomiarów potwierdzonych protokołem,

6) zapewnienie nadzoru przez osoby z wymaganymi uprawnieniami,

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek administracyjno-mieszkalny w Prudniku przy ul. Wiejskiej 7 jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, wymurowanym na początku XX wieku.

Budynek wyposażony jest w instalację gazową, zasilającą kotłownię gazową na parterze budynku – kocioł gazowy kondensacyjny. Istniejąca sieć c.o. wykonana jest w technologii tradycyjnej z rur miedzianych, grzejnikowa. Piec gazowy zasila instalację centralnego ogrzewania całego budynku oraz zasobnik c.w.u. o pojemności 300 litrów.

W budynku istniejąca sieć gazowa pozwala na zabudowanie drugiego licznika pomiaru poboru gazu dla lokalu mieszkalnego, wykonania podejścia gazowego oraz zabudowania drugiego pieca gazowego dwufunkcyjnego na piętrze budynku w celu wyodrębnienia etażowego ogrzewania lokalu mieszkalnego. Istniejąca sieć c.o. wykonana jest w technologii tradycyjnej, grzejnikowa z rur miedzianych. Rozdział wykonany jest pod sufitem na parterze budynku, zasilający grzejniki zarówno na parterze budynku jak i na piętrze w lokalu mieszkalnym.

- ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji remontowej instalacji gazowej, niezbędnej do dokonania zgłoszenia remontu instalacji gazowej wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz załatwienie wszelkich niezbędnych formalności.

- Kompleksowe wykonanie remontu wewnętrznej instalacji gazowej, montaż gazowego pieca kondensacyjnego dwufunkcyjnego wraz z niezbędnym osprzętem, zabudowa komina koncentrycznego wyprowadzonego ponad stropodach poddasza nieużytkowego oraz przewodu wentylacyjnego z pomieszczenia, w którym planuje się zabudowę pieca, odcięcie przewodów zasilających grzejniki na piętrze budynku

wraz z zmontowaniem urządzeń automatycznie odpowietrzających istniejącą instalację parteru w miejscach usunięcia przewodów, odcięcie zasilania ciepłej wody z zasobnika c.w.u. oraz wykonanie zasilania z wbudowanego pieca kondensacyjnego, wykonanie instalacji zasilającej istniejące grzejniki w lokalu na piętrze budynku oraz pomiary i sprawdzenia niezbędne przed przekazaniem instalacji do eksploatacji.

- Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami w zakresie BHP i ppoż.

- Prace ogólnobudowlane należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną, przepisami i wytycznymi obowiązującymi w branży budowlanej. Osoba prowadząca nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy powinna posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały wraz z deklaracjami właściwości użytkowych, certyfikatami CE, atestami lub krajowymi ocenami technicznymi, itp. potwierdzającymi, jakość i zgodność wyrobów z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie narzędzia, sprzęt, urządzenia i materiały do wykonania robót opisanych w niniejszym dokumencie zapewnia Wykonawca.

- Prowadzenie wszelkich prac powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami BHP a zwłaszcza roboty na wysokości.

- Demontaż należy wykonać ręcznie przy użyciu podręcznego sprzętu mechanicznego. Wykonawca na swój koszt zutylizuje materiały powstałe w wyniku rozbiórki. Wszelkie prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w sposób powodujący minimalne zanieczyszczenie pomieszczeń.

- Wszelkie materiały rozbiórkowe nieprzeznaczone do powtórnego wmontowania, stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego ich wywozu. Nie dopuszcza się składowania materiałów z rozbiórki na terenie Obwodu Drogowego w Prudniku.

- Przed przystąpieniem do wyceny zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przy udziale przedstawiciela Zmawiającego. W tym celu należy umówić się uprzednio z przedstawicielem Obwodu Drogowego w Prudniku Panem Teodorem Brzezińskim tel. 606 380 737 lub kierownikiem Rejonu w Nysie Panem Marcelim Grzejszczakiem tel. 600 960 933.

- Kontakt do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia – Pan Wiesław Czarny tel. 668 822 792 w dni robocze w godz. 07:00-15:00.

- Materiały

Po zakończeniu prac Wykonawca (o których mowa w pkt 1, 2 , 3 OPZ) dostarczy Zamawiającemu operat powykonawczy z obmiarem wykonanych prac, protokołami oraz deklaracjami właściwości użytkowych, certyfikatami CE, atestami, krajowymi ocenami technicznymi materiałów, które zostały zastosowane do prac remontowych do zatwierdzenia osobie wyznaczonej przez Zamawiającego.

- Wymagania

Kierownik robót winien posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacji sanitarnych i gazu zgodne z wymogami Prawa Budowlanego.

- Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny całości robót remontowych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Odbiór całości robót remontowych nastąpi po dokonaniu w obecności Wykonawcy wizualnej oceny przez Komisję Odbiorową wykonanych prac oraz przedłożonego przez Wykonawcę operatu powykonawczego.

- Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny oferty jest „CENA” – 100%.

8. Termin wykonania robót

Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

9. Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy począwszy od dnia następnego pod dacie odbioru ostatecznego.

10. Umowa

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa na wykonanie zamówienia.

11. Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności

Potwierdzeniem wykonania zadania będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru jest postawą do wystawienia faktury do zapłaty przez Wykonawcę.

- Załączniki

- Koncepcyjne rozwiązanie remontu instalacji gazowej oraz remontu instalacji c.o. – opracowanie kwiecień  2022r.

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej.