Część opisowa do kosztorysu robót zad.:

„Remont pomieszczeń na kondygnacjach piwnicy i parteru w budynku Prokuratury Rejonowej w Lesku przy ul. Unii Brzeskiej 14”

I.   Podstawa opracowania.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U z 2004 Nr 130 poz. 1389)

- Obmiary przewidzianych do wykonania robót z natury

- Założenia wyjściowe odnośnie technologii wykonywania robót

- Uzgodniony z Inwestorem zakres robót

II.   Ogólna charakterystyka robót.

Planowana inwestycja polegała będzie na remoncie pomieszczeń w kondygnacji piwnicy  oraz malowanie pomieszczenia kondygnacji parteru w budynku administracyjnym Prokuratury Rejonowej.

Zakres prac remontowych w pomieszczeniach piwnicy:

- skucie tynków na ścianach

- przygotowanie powierzchni ścian poprzez czyszczenie szczotkami stalowymi wraz  z wykuciem starych spoin w murze z cegły na głębokość około 2cm oraz zmycie staranne  wodą w celu odpylenia powierzchni

- wykonanie obrzutki półkryjącej o grubości nie większej niż 5mm (obrzutka nie może pokrywać więcej niż 50% powierzchni ścian) np. SP Prep firmy Remmers

- wykonanie tynku podkładowego pełniącego funkcje magazynującej sole oraz wyrównania podłoża grubość w-wy większa od 10mm np. SP Levell firmy Remmers

- wykonanie tynku renowacyjnego o grubości w-wy większej od 15mm np. SP Top White firmy Remmers

- przetarcie miejscowe starych tynków z zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń

- gruntowanie powierzchni przed malowaniem

- malowanie dwukrotne farbami o wysokiej przepuszczalności pary wodnej Sd<0,01m   np. Color SP firmy Remmers

Zastosowany system tynku  renowacyjnego powinien być zgodny z instrukcją WTA nr 2-9-04 oraz normą PN-EN 998-1Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.

Po skuciu starych tynków należy przeprowadzić pomiary wilgotności podłoża, w przypadku stwierdzenia stopnia zawilgocenia większego niż 40% przed renowacją wewnętrzną należy wykonać profesjonalną hydroizolację budynku. Niezbędny zakres hydroizolacji należy ustalić  po konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiającym.

Uwaga:  W ramach zakresu robót podstawowych przewidzianych do wykonania należy uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W szczególności:

- zabezpieczenie dróg komunikacji w budynku oraz teren wokół budynku zgodnie z przepisami BHP przez cały okres wykonywanych robót w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu szczególnie przy pracach rozbiórkowych

- transport wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego do miejsca prowadzonych robót oraz wywóz gruzu i innych materiałów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych wraz z ich utylizacją lub ich wywiezieniem na wysypisko.