| Magdalena Nowak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADRES DO KORESPONDENCJI: |  |
| Vegur Magdalena Nowak ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las e-mail: vegur@outlook.com |  | ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las NIP : 606 003 23 89 REGON : 361232541 |  |
| STADIUM DOKUMENTACJI: |  | DATA: |  |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  | PAŹDZIERNIK 2022 |  |
| TEMAT PROJEKTU: |  |  |  |
| REWITALIZACJA NAWIARZCHNI DOJAZDU POŻAROWEGO NR 10 NA DŁUGOŚCI OK. 16,0 KM |  |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | MIEJSCE USYTUOWANIA INWESTYCJI: |  |  |
| SKARB PAŃSTWA-PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE –NADLEŚNICTWO OBORNIKI | DP 10 – Nadleśnictwo Oborniki |  |  |
| PROJEKTANT : | NR UPRAWNIEŃ: |  | PIECZĄTKA\ PODPIS |
| mgr inż. Wojciech Nowak | 52/89 PW |  |  |

SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

| - Przedmiot opracowania ………………………………………………….................... - Inwestor ……………………………………………………………………………… - Jednostka projektowa ……………………………………………………………….. - Cel opracowania ……………………………………………………………………... - Podstawa opracowania …………………………………………………………......... - Podstawowy zakres inwestycji……….………………………………………………. - Projektowane parametry techniczne……………………………………………......... - Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji……………..………….......... - Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym………..……….......... - Wpływ inwestycji na środowisko…………………………………..…..………......... - Ochrona konserwatorska……….…………………………………..…..……….......... - Wpływ eksploatacji górniczej…….………………………………..…..……….......... | 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 |
| --- | --- |

- CZĘŚĆ TECHNICZNA

| - Rozwiązanie sytuacyjne…………… . ………………………………………..……... - Opis trasy w przekroju podłużnym …. ……………………………….……………... - Przekrój normalny drogi …. ………………………………….……………………... - Odwodnienie…………………….. …. ……………………….……………………... - Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną ………………... - Organizacja ruchu i oznakowanie………………………………………………......... - Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych…………............. - Ochrona interesu osób trzecich…………………………………………..…………... - Informacja BIOZZ…………………………..…………..………………..…....…….. | 5 5 6 6 6 6 7 7 7 |
| --- | --- |

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczący rewitalizacji nawierzchni dojazdu pożarowego nr 10 na długości 16 000 m

2. Inwestor

Inwestorem remontu jest:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki , Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1 , 64-600 Oborniki

3. Jednostka projektowa

Jednostką projektującą jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dot. rewitalizacji nawierzchni drogi leśnej pożarowej .

5. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- mapa poglądowa

- wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z Zamawiającym koncepcja rewitalizacji drogi,

- obowiązujące normy i przepisy:

6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem następujące prace branży drogowej:

- oskardowanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

- odtworzenie profilu drogi z zawałowaniem,

- profilowanie i zagęszczenie poboczy z ewentualnym uzupełnieniem ubytków

- Projektowane parametry techniczne

Inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

- kategoria drogi: dojazd pożarowy

- klasa techniczna: D - dojazdowa

- typ przekroju: drogowy

- szerokość jezdni istniejącej - 3.5m

- szerokość pobocza: 2 x 0,75 m

- szerokość korony drogi 5,0 - 5,50 m,

- Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Oborniki i przechodzi przez oddziały leśne:

1. Mycielin – oddz. nr 762; 763; 742,

2. Nowołoskoniec – oddz. nr 743; 744; 727; 728; 713; 714; 704; 705,

3. Marylówka – oddz. nr 526; 509; 510; 511; 512; 513,

4. Podlesie I – oddz. nr 488; 489; 490; 491,

5. Wypalanki – oddz. nr 482; 483; 484; 485; 486; 487; 496; 497; 498,

6. Podlesie II – oddz. nr 469,

7. Kiszewko – oddz. nr 470; 446; 447; 426; 427; 428; 429; 430; 431,

8. Chraplewo – oddz. nr 975; 976; 977; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966;967

9. Obrzycko – oddz. nr 968; 949; 929; 916; 904.

- Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym

W istniejącym stanie droga ma jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego. Szerokość pasa drogowego wynosi od 5,0m do 5,5m m. Stan nawierzchni :

-na całej długości drogi nawierzchnia zachowuje pierwotny profil , miejscami powstały niewielkie koleiny , z uwagi na ujednolicony tor ruchu pojazdów

-nawierzchnia posiada luźną fakturę z niezwiązanymi ziarnami kruszywa

- Wpływ inwestycji na środowisko

Rewitalizacja nie będzie miała wpływu na środowisko z uwagi na działania jedynie na małe głębokości w istniejącej nawierzchni.

- Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.

- Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej.

II. CZĘŚĆ TECHNICZNA

1. Rozwiązanie sytuacyjne

Rewitalizacja  nawierzchni zostanie wykonany po śladzie nawierzchni istniejącej.

2. Opis trasy w przekroju podłużnym

Z uwagi na prosty charakter rewitalizacji nie zaprojektowano przekroju podłużnego. Planuje się dokładne odtworzenie niwelety istniejącej.

3. Przekrój normalny drogi

Zaprojektowano konstrukcję jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:

-oskardowanie i zagęszczenie warstwy ścieralnej

-dogęszczenie poboczy gruntowych

4. Odwodnienie

Nie planuje się zmiany sposobu odwodnienia korpusu drogowego.

5. Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie występują kolizje z sieciami uzbrojenia terenu.

6. Organizacja ruchu i oznakowanie

W ramach niniejszej przebudowy nie planuje się montażu oznakowania pionowego.

7. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych

7.1. Wymagania ogólne

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do posesji,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych z wykonywanymi robotami.

7.2 Wymagania szczegółowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę,

- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ochrona interesu osób trzecich

Projektowane utwardzenie drogi powinno uwzględniać interesy osób trzecich.  Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowić będzie odrębne opracowanie.

Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- zakres robót

Zakres robót obejmuje remont nawierzchni dojazdu pożarowego.

- kolejność robót

- oskardowanie  nawierzchni

- wałowanie  nawierzchni

- roboty wykończeniowe i porządkowe- zagęszczenie poboczy

- wykaz istniejących obiektów budowlanych:

brak

- wskazywanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi – ruch pieszy i samochodowy

- wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Remont drogi wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP,

- przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników.

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom:

- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon),

Suchy Las , październik 2022r.