Data wydania: 2025-01-07

Str. 1/1

Metody badań próbek wody stosowane w Pracowni Higieny Komunalnej PSSE w Jarosławiu

| - Badania akredytowane (spełnione wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) Certyfikat akredytacji AB 576 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot badań/wyrób | Rodzaj działalności/badane cechy/zakres/metoda |  | Dokumenty odniesienia |
| Woda Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,040 - 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna |  | PN-C-04576- 4:1994 |
|  | Stężenie azotynów Zakres:(0,010 - 0,50) mg/l Metoda spektrofotometryczna |  | PN-EN 26777:1999 |
|  | Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,040 - 20) mg/l Metoda spektrofotometryczna |  | PN-82/C-04576.08 (norma wycofana 14-11-2012 bez zastąpienia) |
|  | Stężenie manganu Zakres: (0,015 - 0,50) mg/l Metoda spektrofotometryczna |  | PN-92/C-04590/03 (norma wycofana 14-11-2012 bez zastąpienia) |
|  | Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,020- 5,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna |  | PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06 |
|  | Mętność Zakres: (0,10 - 40) NTU Metoda nefelometryczna |  | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |
|  | pH Zakres: (4,0 - 10,0) Metoda potencjometryczna |  | PN-EN ISO 10523:2012 |
|  | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (150-2500)µS/cm Metoda konduktometryczna |  | PN-EN 27888:1999 |
|  | Stężenie glinu Zakres: (0,040 - 1,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna |  | PN-92/C-04605/02 (norma wycofana 14-11-2012 bez zastąpienia) |
|  | Barwa Zakres: (2-30) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna |  | PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 Metoda C |
|  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej |  | PN-EN ISO 7899-2:2004 |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36°C Metoda posiewu wgłębnego |  | PN-EN ISO 6222:2004 |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C Metoda posiewu wgłębnego |  | PN-EN ISO 6222:2004 |
|  | Liczba Escherichia coli i bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej |  | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 |
| Badania nieakredytowane (niespełnione wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) |  |  |  |
| Przedmiot badań/wyrób |  | Rodzaj działalności/badane cechy/zakres/metoda | Dokumenty odniesienia |
| Woda Woda do spożycia przez ludzi |  | Zapach Metoda organoleptyczna | PN-EN 1622:2006 |
|  |  | Smak Metoda organoleptyczna | PN-EN 1622:2006 |
|  |  | Chlor wolny Metoda testowa | Metoda testowa Merck 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 |
|  |  | Twardość ogólna Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 |
|  |  | Chlorki Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 |

Aktualny zakres badań akredytowanych dostępny na stronie: www.pca.gov.pl Numer Akredytacji AB 576

PHK w przypadku stosowania norm nieaktualnych/wycofanych posiada argumenty techniczne/merytoryczne uzasadniające ich stosowanie