ZAŁĄCZNIK NR 1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie p.n.:

„Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych  w Nadleśnictwie Olesno                      w 2025  roku”

Zamówienie będące przedmiotem postępowania polega na wykonaniu prac związanych z konserwacją  i utrzymaniem  dróg leśnych na terenie będącym w administracji Nadleśnictwa . Prace będą miały charakter interwencyjny, co oznacza, że Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania częściowych  uzupełnień nawierzchni dróg leśnych różnymi metodami w miejscach wskazanych  przez Zamawiającego. Zamawiający określił pięć sposobów (technologii) konserwacji i wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg, których zastosowanie precyzowane będzie w zleceniu na podstawie którego Wykonawca przystąpi do prac.

Obiektami na których przewiduje się konserwację jedną z pięciu metod (technologii)są drogi leśne wewnętrzne (w tym  dojazdy pożarowe) oraz leśne szlaki stałe. Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnie tłuczniowe, żużlowe, wzmacniane gruzem budowlanym oraz gruntowe.

Sposoby konserwacji i uzupełnień nawierzchni dróg leśnych (utrzymanie bieżące)  (technologie, zakres prac) :

1.  Równanie, profilowanie, wałowanie wraz ze ścięciem poboczy dróg leśnych:

- mechaniczne równanie (ewentualne zruszenie nawierzchni zrywakami na gł. do 10cm),  profilowanie drogi leśnej  poprzez ścięcie poboczy i środka nawierzchni, przemieszczenie materiału na nawierzchnię drogi, profilowanie spadków poprzecznych;

- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi leśnej;

- wykonanie rowków odwadniających;

- ręczne lub mechaniczne plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych  i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku  poprzecznego;

- załadowanie nadmiaru ścinki na samochód samowyładowczy;

- odwiezienie na wskazany przez Zamawiającego odkład lub rozplantowanie;

2.  Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń,

kolein) lekkim kruszywem budowlanym

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze                       (rozplantowanie);

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku lekkim kruszywem budowlanym

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa lemieszem gładkim, profilowanie spadków poprzecznych, wałowanie nawierzchni drogi

3.  Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń,

kolein) kruszywem naturalnym kamiennym  fr. 0-31,5:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie)

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem naturalnym kamiennym  fr. 0-31,5;

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;

4.  Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń,

kolein) kruszywem naturalnym kamiennym  fr. 0-63:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie);

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem naturalnym kamiennym  fr. 0-63 ;

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;

5. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) kruszywem naturalnym kamiennym  fr. 31,5-63:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie);

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem naturalnym kamiennym  fr. 31.5-63 ;

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;

Do prawidłowego wykonania prac należy zastosować materiały: kruszywo naturalne kamienne frakcji 0-63 mm; 0-31.5 mm; 31,5-63mm, lekkie kruszywo budowlane, z wyłączeniem kruszyw sztucznych i z recyklingu, spełniające normy:

PN-EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6. Naprawa przepustów o różnych średnicach na drogach leśnych

6.1. Informacje ogólne

Prace należy zrealizować poprzez wymianę istniejących przepustów na nowe z rur PEHD lub PCV, PP o wytrzymałości Sn 8 na ciągu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kup. Dokładne miejsca zabudowy wskazane zostaną w zleceniach prac na poszczególne leśnictwa. Istniejące przepusty z rur betonowych są zarwane przez co stwarzają niebezpieczeństwo przy ich przekraczaniu w trakcie transportu. Wymiana przepustu ma na celu udostępnienie drzewostanów zrębowych jak również ma stanowić szlak niezbędny do obsługi transportu leśnego.

6.2. Zasady wykonywania robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie przepustu,

3. roboty wykończeniowe.

6.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań właściwego Leśniczego, Sekretarza lub Inżyniera Nadzoru i otrzymanego zlecenia:

− ustalić lokalizację terenu robót,

− zgromadzić sprzęt i materiał.

6.4. Wykonanie przepustu

- Należy zastosować przepusty z rur PEHD lub PVC, PP o SN8 różnych średnicach o długości nie przekraczającej 10 m.

- Przepusty zakończyć należy przyczółkami wykonanymi z drewna iglastego.

- W zakres prac wchodzi odkopanie istniejącego przepustu wykonanego z rur betonowych i złożenie we wskazanym miejscu, nowego przepustu.

- Przygotowanie dna wykopu, ułożenie rury i obsypanie piaskiem, bądź gruntem rodzimym, jeżeli nie zawiera kamieni bądź części gliniastych.

- W skarpach rowów na końcach przepustów należy wykonać przyczółki z drewna iglastego (na jeden przyczółek około 9 pali o średnicy około 10-12cm). Przyczółki zabezpieczą koronę drogi przed obrywaniem się skarp i zamulaniem przepustu.

Obsypanie rury należy wykonać z materiału pochodzącego z wykopu lub na polecenie Zamawiającego z materiału służącego do konserwacji dróg wg technologii 2-5. W tym przypadku zużycie materiału z technologii 2-5 będzie rozliczane na podstawie wbudowanego materiału w tonach.

Przy wykonywaniu zabezpieczenia należy przyjąć długość utwardzenia przed i za przepustem na odcinku 7,0 – 10,0m, na szerokość pasa jezdnego. Połączenie najazdu i zjazdu musi być wykonane w sposób płynny (od „zera”) by uniknąć progów.

1.1. Wyznaczenie miejsca zabudowy przepustu

Przy wyznaczaniu miejsc zabudowy przepustu należy uwzględnić potrzeby

6.5. Roboty wykończeniowe

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- usunięcia urządzeń regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze),

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

Uwagi końcowe.

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić leśniczego właściwego leśnictwa, sekretarza lub spec. ds. infrastruktury o zamiarze rozpoczęcia robót.

Jednostką obmiaru robót jest:

1 m (metr)  zabudowy przepustu danej średnicy wraz z wykonaniem przyczółków.