Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu DK65 w Grajewie na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Majora Jana Tabortowskiego”

- Nazwa i kody CPV:

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Adres obiektu budowlanego:

Droga krajowa nr 65, w ciągu głównym drogi krajowej nr 65 w km ok. 93+300 na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Majora Jana Tabortowskiego.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 65 zlokalizowanej na terenie województwa podlaskiego w powiecie grajewskim, na terenie miasta Grajewo.

Zamówienie realizowane będzie w pasie drogi krajowej na terenie objętym administracją Rejonu GDDKiA w Augustowie.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

- Opracowała:

Emilia Okurowska

- Zatwierdził:

Ewa Puczkielewicz-Masłowska

Kwiecień 2026 r.

Spis zawartości:

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania dotyczące terminów wykonania zamówienia

- Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru opracowań projektowych

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przepisy związane

- Przepisy prawne

- Wytyczne i instrukcje

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie przejścia dla pieszych z wyspą azylu w ciągu drogi krajowej nr 65 w km ok. 93+300 na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Majora Jana Tabortowskiego z wykonaniem dedykowanego oświetlenia.

Przejścia należy wyznaczyć w oparciu o Wytyczne i Standardy (WIS) rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu w tym m.in.: WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych.

Oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych należy wykonać w oparciu o Wytyczne i Standardy (WIS) rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu w tym m.in. WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.

Zamówienie realizowane będzie w granicach istniejącego pasa drogi krajowej na terenie województwa podlaskiego, na terenie  objętym administracją Rejonu GDDKiA w Augustowie.

- Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

  - Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje :

- wizję lokalną,

- pozyskanie mapy do celów projektowych,

- pozyskanie dla potrzeb projektowania materiałów geodezyjnych i warunków od gestorów uzbrojenia (jeżeli są wymagane). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać właściwe warunki w imieniu Zamawiającego i przekazać Zamawiającemu do akceptacji.

- demontaż istniejących kolidujących urządzeń, znaków drogowych lub infrastruktury,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót,

- przedstawienie Zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych 
z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji,

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dedykowanego 
i odcinków oświetlenia stref przejściowych wraz z ewentualnymi uzgodnieniami wynikającymi z prawa budowalnego składającą się z:

- Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do instalowania w pasie drogowym urządzeń BRD, w przypadku przewiertów sterowanych należy przedstawić przekrój poprzeczny projektowanego przejścia pod jezdną/chodnikiem

- Projektu Stałej Organizacji Ruchu

- Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy

- uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji 
i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in.:

- uzgodnienie z zarządcami dróg podporządkowanych (jeżeli są wymagane),

- uzgodnienia z gminą sposobu ewentualnego podłączenia do istniejącej miejskiej sieci oświetlenia drogowego,

- skutecznego zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę (skutecznej zgody budowalnej), jeżeli będzie wymagana.

- realizację robót budowlanych z wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej,

- podłączenie nowych urządzeń pod napięcie,

- przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót,

- opracowanie materiałów niezbędnych do przekazania wybudowanej infrastruktury do właściwego zarządcy infrastruktury,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierające wszystkie elementy dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

  - Ogólny zakres prac projektowych

Zamówienie obejmuje opracowanie:

- dokumentacji projektowej w formie niezbędnej do instalowania w pasie drogowym urządzeń BRD,

- dokumentacja drogowa w zakresie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz innych niezbędnych elementów wynikających z przepisów i funkcjonalności projektowanego rozwiązania, w tym przebudowa wyspy wraz z krawężnikami oraz dojścia do przejść,

- projektu zasilania,

- projektu oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych i stref przejściowych,

- projektu czasowej organizacji ruchu,

- projektu stałej organizacji ruchu,

- technologii naprawy naruszanych nawierzchni,

- uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień dokumentacji projektowej,

- przedmiar robót,

- dokumentacja powykonawcza.

  - Zakres robót budowlanych

Realizacja obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie i utrzymanie oznakowania prowadzonych robót,

- likwidację ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnymi,

- wykonanie przewiertów o średnicy minimum Ø110 mm dla instalacji oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych i oświetlenia strefy przejściowej, realizowanej za pomocą opraw oświetlenia drogowego,

- montaż fundamentu słupowego wraz ze słupem oświetleniowym oraz wysięgnikiem do montażu oprawy oświetlenia,

- wykonanie instalacji zasilania oświetlania dedykowanego przejść dla pieszych i oświetlenia strefy przejściowej w kanalizacji kablowej – miejsce włączenia zgodnie z warunkami technicznymi przyłącza,

- montaż szaf elektroenergetycznych wraz z urządzeniami potrzebnymi do ich prawidłowego działania, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową tj. zabezpieczenia, sterowniki oświetlenia, wszystkich urządzeń potrzebnych do uruchomienia projektowanej infrastruktury energetycznej. Zabrania się montażu skrzynek energetycznych na istniejących i planowanych słupach oraz masztach,

- montaż opraw dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych,

- w przypadku braku możliwości podłączenia do istniejącego zegara astronomicznego , nowobudowaną infrastrukturę oświetleniową wyposażyć w system sterowania oświetleniem (zegar astronomiczny)

- wykonanie pomiarów elektrycznych oraz parametrów oświetlenia dedykowanego po jego montażu,

- wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 65 w km ok. 93+300 wraz z wykonaniem dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych,

- wykonanie elementów ułatwiających korzystanie z przejść dla pieszych osobom niepełnosprawnym poprzez obniżenie krawężników do wysokości max. 2 cm powyżej nawierzchni jezdni (w razie konieczności) oraz montaż 2 rzędów płytek w kolorze żółtym z wypustkami (tzw. dotykowe)  w odległości 45-50 cm od krawędzi jezdni (przy przejściach dla pieszych, gdzie nie są zamontowane),

- regulacja wyspy azylu w oparciu m.in. o Wytyczne i Standardy (WIS) rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu wskazane w pkt. I. Wyspa azylu powinna być zbudowana z krawężnika o wysokości 12 cm ponad jezdnią. Część wyspy o długości min. 4,0 m przed rampą dla pieszych oraz za rampą dla pieszych powinna być wyniesiona ze względów na ochronę pieszego.

- oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;

- ustawienie znaków pionowych zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;

- odwóz materiałów z rozbiórki do Rejonu w Augustowie w przypadku przydatności materiału do ponownego wbudowania,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Szczegółowe rozwiązania, ostateczny kilometraż przejścia dla pieszych i zakres robót na zadaniu zostaną określone w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę inwestycji.

Lokalizacja inwestycji

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu DK65 w Grajewie na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Majora Jana Tabortowskiego

Miejsce objęte przedmiotem zamówienia znajduje się na terenie miasta Grajewo i jest to obszar objęty działaniem GDDKiA Rejonu w Augustowie.

Zamawiający wstępnie rozpoznał techniczne możliwości przyłączenia projektowanego oświetlenia dedykowanego. Uzyskał wstępne zgody na przyłączenie do istniejącej sieci energetycznej.

Zadaniem Wykonawcy będzie uzyskanie pisemnej zgody właścicieli infrastruktury na przyłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej,

W razie konieczności należy również uzyskać pisemne zgody zarządców innych niż GDDKiA na nieodpłatne posadowienie słupów oświetleniowych na działkach niebędących w trwałym zarządzie GDDKiA. Nie dopuszcza się lokalizowania słupów na działkach innych niż zarządców dróg.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie 
i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego,

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty/ prace dodatkowe.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

4.1	W zakresie budowy oświetlenia dedykowanego LED

- Do oświetlenia przejścia dla pieszych należy stosować oprawy dedykowane wyposażone w zabezpieczenia antywandalowe i posiadające odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-09 w miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże tzn. w miejscach, do których będą miały bezpośredni dostęp osoby postronne niezwiązane z utrzymaniem, eksploatacją oraz zarządzaniem infrastrukturą drogową/związaną z drogą tj. ich użytkownicy, a  przede wszystkim piesi i rowerzyści, czyli między innymi w projektowanych przejściach podziemnych oraz w zależności od przyjętych rozwiązań, także na kładkach, drogach dla rowerów, dla pieszych i rowerów, przejazdach dla rowerów  i przejściach dla pieszych, chodnikach itp. zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych dostępnych na etapie opracowania rozwiązań w tym zakresie.

- W przypadku konieczności wykonania oświetlenia strefy przejściowej zlokalizowanej przed i za przejściem i/lub przejazdem, należy stosować  oprawy  z panelem albo panelami LED czy też kloszem ochraniającym komorę optyczną w zależności od technologii wykonania, jako posiadające odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011.

- Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie będą akceptowane przez Zamawiającego oprawy wykonane jako rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp..

- Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy stosować opraw tzw. parkowych.

- Drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu LED), powinny charakteryzować się między innymi:

- minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania,

- trwałością korpusu i układów zasilających,

- odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie,

- pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego.

Oprawy powinny być wykonane w II lub I klasie ochronności oraz muszą być wyposażone w dedykowany do źródła typu LED układ optyczny wykonany z wykorzystaniem technologii soczewkowej, odbłyśnikowej lub mieszanej. W przypadku zastosowania opraw typu LED wykonanych w technologii odbłyśnikowej lub mieszanej tj. soczewkowo-odbłyśnikowej, odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium o wysokiej czystości albo innego szlachetnego metalu, także o wysokiej czystości.

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy:

- o konstrukcji zamkniętej,

- o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory optycznej (układu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego, lub co najmniej IP 65 dla całej oprawy,

- wyposażone w układ/urządzenie  ochrony przeciwprzepięciowej zapewniające ochronę do poziomu nie mniej niż 10 kV,

- ograniczające światło emitowane ponad horyzont (ULOR),

- posiadające układ kompensacji mocy biernej,

- posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące,

- z możliwością regulacji strumienia świetlnego w zakresie umożliwiającym sterowanie oświetleniem drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej,

- wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe,

- Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wielkości. Wymaga się, aby wartość funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez gestora sieci elektroenergetycznej do której instalacja oświetleniowa będzie przyłączona. Jednocześnie wartość współczynnika THD nie może przekraczać wielkości 20 %, dla każdej klasy oświetleniowe, na ustawienie której pozwala system sterowania oświetleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej. Dla opraw typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczego modułu świetlnego LED.

Drogowe oprawy oświetleniowe muszą spełniać, w szczególności:

- skuteczność świetlna oprawy > 140 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego emitowanego na zewnątrz oprawy i mocy czynnej oprawy),

- ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku słupowym, na poziomie nie większym niż wskazano w „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. …”,

- temperatura barwowa światła emitowanego ze źródła LED maksymalnie 4000°K (neutralny biały) na zewnątrz oprawy,

- trwałość minimum 100 000 h świecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10% dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10),

- maksymalny prąd wysterowania oprawy ≤ 850 mA ,

- wyposażone w złącze w standardzie ZHAGA,

Oświetlenie dedykowane zostanie wykonane w oparciu o wytyczne rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu WR-D-41-4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.

4.2	Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze. Słupy i maszty oświetleniowe wykonane ze stali oraz 
z aluminium i ze stopów aluminium, które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (mostowymi), należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy. Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, 
w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

Wszystkie słupy oświetleniowe muszą mieć trwałe oznaczenie, zgodne z dokumentacją projektową.

Numery oznaczeniowe słupów i masztów muszą zawierać podstawowe dane takie jak: numer szafy lub słupa z którego zostało doprowadzone zasilanie , numer obwodu i numer kolejny słupa lub masztu. Numer należy nanieść na uprzednio przygotowane pole tła kontrastowego w celu zapewnienia dobrej czytelności dla służb eksploatacyjnych. Numery słupów nanosi się farbą w kolorze czarnym zapewniającą wysoką  trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV, środków chemicznych stosowanych przy utrzymaniu dróg oraz właściwą do stosowania na farbę z której wykonane jest pole tła kontrastowego. Cyfry  rzymskie  i arabskie, litery oraz znaki interpunkcyjne tworzące numer   należy wykonać powyżej opisaną farbą o wysokości min. 50 mm, i szerokości min. 35-40 mm. Natomiast linie tworzące wszystkie w/w elementy numeru muszą mieć szerokość 8-10 mm. Numery słupów oświetleniowych należy umieszczać od strony jezdni.

Słupy muszą być przebadane pod katem bezpieczeństwa biernego zgodnie 
z PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań”. Z uwagi na zakładany ruch pieszy na odcinku, zastosowana kategoria bierna słupów musi uwzględniać również ochronę pieszych.

Słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania wytycznych WR-D-72-1 „Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1:

Wymagania podstawowe i szczegółowe”.

4.3	Zasilanie urządzeń BRD oraz montaż przepustów kablowych

Zasilanie urządzeń BRD należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019. Do zasilania urządzeń BRD należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, odpowiednio dla instalacji jednofazowych trzyżyłowe oraz dla instalacji trójfazowych czterożyłowe lub o większej ilości żył 
w zależności od potrzeb wynikających z założeń projektowych i jako rozwiązanie podstawowe o żyłach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego 
i zewnętrznej powłoce z polwinitu.

Kable ułożone w ziemi muszą  być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach 
i w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod drogami.

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- oznaczenie właściciela,

- znak użytkownika,

- kierunek zasilania,

- rok ułożenia kabla.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych ostateczną treść opasek kablowych należy ustalić odpowiednio z Inwestorem lub  z właściwym gestorem kabla.

4.4	W zakresie oznakowania pionowego i poziomego i urządzeń BRD

Przewiduje się budowę oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych i
montaż oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Ostateczny zakres wykonania oznakowania pionowego ustalony zostanie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ww. rozporządzeniem w technologii folii odblaskowej II generacji oraz

w grupie wielkości znaków średnich.

Oznakowanie poziome należy wykonać/odtworzyć jako grubowarstwowe:

- linie krawędziowe i osiowe na ciągu głównym w technologii chemoutwardzalnej,

- linie oznakowania poziomego wykonać w technologii profilowanej lub strukturalnej uwzględniającej sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni jezdni.

Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych (znaki P-23, P-26, P-27 itp.) należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, również w czasie opadów deszczu;

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione;

- trwałością w okresie gwarancyjnym;

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

4.5	W zakresie robót drogowych

Ostateczny zakres robót drogowych zostanie ustalony w opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej.

Dodatkowo każde dojście do przejść dla pieszych musi być wyposażone w ułatwienia dla osób niewidomych i słabowidzących  w postaci płytek ostrzegawczych koloru żółtego (2 rzędy), umieszczone w odległości 45-55 cm od krawędzi jezdni. Należy również dostosować istniejące krawężniki (w razie konieczności) do obowiązujących wymogów, tj. różnica poziomów między górnymi powierzchniami nawierzchni jezdni i krawężnika nie może być większa niż 2 cm.

II	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania dotyczące terminów wykonanie zamówienia

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 14 dni przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było z zachowaniem następujących terminów:

- przystąpienie do opracowania Dokumentacji Projektowej – do 10 dni od daty podpisania Umowy,

- przekazanie placu budowy nie później niż w ciągu 7 dni po uzyskaniu skutecznej zgody budowlanej lub wcześniej na pisemny wniosek Wykonawcy,

- zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru ostatecznego w terminie:

- zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy na okres 72 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego bez wad i usterek.

Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, w przypadku braku wad lub usterek w dniu następnym licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego;

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru opracowań projektowych

  - Wymagania dotyczące zawartości Dokumentacji Projektowej Wykonawcy.

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową w zakresie branży elektrycznej i drogowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
i zatwierdzeniami w ilości:

- branża elektryczna i konstrukcyjna – 2 egz.

- branża drogowa i usunięcie kolizji – 2 egz.

- Projekt Stałej Organizacji Ruchu - 3 egz.

- Projektu Czasowej Organizacji Ruchu – 3 egz.

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów:

- rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg

- wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać 
w postaci plików docx lub xlsx;

- całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.

- całość opracowania należy zeskanować i zapisać w formacie pdf po uzyskaniu zezwolenia na prace budowlane.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu w zakresie koniecznym do uzgodnienia z operatorem sieci oświetleniowej oraz w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową. Projekt opracowany zostanie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i doświadczenie w zakresie projektowania.

Dla potrzeb realizacji robót Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz dokumentacje technologiczne odtworzenia naruszanych nawierzchni.

  - Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami,

uzgodnienia i opinie,

- sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót,

- protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu),

- obmiar robót, kosztorys powykonawczy,

- inwentaryzację geodezyjną,

- protokół pomiaru parametrów elektrycznych.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone projekty przekazane Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 
i pieszego. W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace będzie udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania terenu. Z uwagi na charakter robót nie wymaga się specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy. Miejsce składowania gruntu z wykopów i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z właściwym Kierownikiem Rejonu dróg krajowych.

Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić wymagania Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spełnieniu szczegółowych zasad określonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesów osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności 
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania 
z projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy -  deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wbudowane elementy;

- jakość wykonania robót i dokładność montażu;

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji projektowej

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy;

- odbiór ostateczny;

- odbiory pogwarancyjny.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie 
i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego,

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem 
w terenie.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

- Przepisy związane

- Przepisy prawne

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

- Wytyczne

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych WR-D-41-3

- Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe WR-D-72-1

- Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Katalog typowych rozwiązań WR-D-72-2

- Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic WR-D-21

- Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych realizowanych przez GDDKiA, wrzesień 2018 r., wersja 2

- Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej, 16.01.2017r. Wydanie:02