O/RZ.I-2.2421.1.2023.AP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km.

Rzeszów, kwiecień 2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km.

Podstawa zamówienia

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.);

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.2.2011.JG-33 z dnia 18.11.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”;

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.2.2017.AD.20 z dnia 25.05.2018 r. uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”;

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRiD znak: N-VIII.7820.1.1.2018 z dnia 18.07.2018 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”;

- Materiały wyjściowe

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km; Transprojekt Krakowskie Biuro Projektów Dróg i  Mostów Sp. z o.o., sierpień 2009 r. wraz z Aneksem;

- Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko pn.: Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km; Promost Consulting Sp. z o.o., czerwiec 2017 r.; wraz z Aneksami;

Wszystkie materiały, które okażą się niezbędne do realizacji umowy Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.

- Cel zamówienia

Przez wykonanie analizy porealizacyjnej rozumie się wykonanie opracowania oceniającego skuteczność zastosowanych środków minimalizujących/ eliminujących oddziaływanie, w szczególności akustyczne odcinka drogi oraz konieczność wprowadzenia dodatkowych środków minimalizujących oddziaływania bądź konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla odcinka drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km. Opracowanie to należy wykonać w oparciu o przeprowadzone pomiary w terenie i obliczenia. Treść analizy porealizacyjnej powinna być zgodna z wymogami określonymi w art. 83 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), jak również dodatkowymi wymogami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W szczególności, celem analizy porealizacyjnej jest porównanie ustaleń i wniosków zawartych w Raportach o oddziaływaniu na środowisko z etapu wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach i z etapu przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgadniającym realizację przedsięwzięcia po przeprowadzonej ponownej ocenie oddziaływania na środowisko, w zakresie ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tj. na klimat akustyczny) oraz planowanych działań zapobiegawczych i  ograniczających oddziaływanie z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla eliminacji i ograniczenia oddziaływań po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania

. Wykonawca przedstawi opracowanie, przygotowane w  oparciu o przeprowadzone przez Wykonawcę pomiary i wykonany model propagacji hałasu drogowego, w którym zostanie ocenione rzeczywiste oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko (w zakresie hałasu) i oceniona zostanie: skuteczność zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko, potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń, względnie konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Wykonane opracowanie końcowe powinno w szczególności:

- porównać istniejący stan środowiska ze stanem środowiska przed budową odcinka drogi - identyfikować i oceniać skutki niekorzystnych oddziaływań na środowisko;

- o ile zaistnieje taka potrzeba - wskazać nowe lub kolejne działania związane z  zastosowaniem wariantowych zabezpieczeń środowiska (ze wskazaniem ich efektywności i przybliżonego kosztu wykonania);

- uzasadniać i wskazywać konieczność (o ile zajdzie taka potrzeba) ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z określeniem jego granic i sposobem wykorzystania terenów i obiektów, jeżeli tam występują;

- oceniać skuteczność zastosowanych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, w razie stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w obowiązujących przepisach prawa lub wydanych decyzjach - zawierać ocenę zakresu i parametrów, w jakich zastosowane środki ochrony środowiska wymagają uzupełnienia lub modyfikacji.

Wykonawca analizy porealizacyjnej ma obowiązek:

- rzetelnego zebrania i analizy danych dotyczących parametrów techniczno - eksploatacyjnych drogi;

- rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących ukształtowania i  zagospodarowania terenu;

- inwentaryzacji danych o istniejących urządzeniach ograniczających lub eliminujących oddziaływanie drogi na środowisko;

- przeprowadzenia oceny technicznych możliwości posadowienia nowych lub rozbudowy urządzeń ograniczających oddziaływanie drogi na środowisko;

- przeprowadzenia analizy ekonomicznej wskazanych w opracowaniu ewentualnych dodatkowych wariantów zastosowania środków ograniczających oddziaływania drogi na środowisko.

W przypadku nowych propozycji rozwiązań służących ochronie środowiska, Wykonawca:

- przedstawi rozwiązania zabezpieczające środowisko w stopniu umożliwiającym dochowanie wymaganych standardów środowiska i określi ich skuteczność;

przedstawi rozwiązania w nie mniej niż w 2 racjonalnych (w szczególności wykonalnych i dopuszczalnych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego) wariantach

technicznych/ technologicznych, przy czym od Wykonawcy może być wymagane przeanalizowanie dodatkowych wariantów wskazanych przez Zamawiającego;

- oszacuje koszty analizowanych wariantów zabezpieczeń;

- wskaże wariant proponowany do realizacji wraz z uzasadnieniem wyboru (biorąc również pod uwagę efektywność ekonomiczną równoważnych wariantów);

- w przypadku projektowania dodatkowych zabezpieczeń lub modyfikacji zabezpieczeń istniejących - wskaże ich lokalizację względem kilometraża drogi oraz wskaże ich parametry (w szczególności długość i wysokość ekranów, klasę izolacyjności i  pochłanialności, rodzaj i materiał);

- planując ewentualne dodatkowe zabezpieczenia - przeanalizuje możliwość ich posadowienia pod kątem wymagań technicznych oraz wymagań związanych z  bezpieczeństwem ruchu drogowego (w tym wymagań wynikających z zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w  sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych); dla ekranów/ zabezpieczeń w pobliżu skrzyżowań i zjazdów wykona wstępną analizę widoczności;

- określi wstępną lokalizację proponowanych zabezpieczeń akustycznych; propozycję lokalizacji zabezpieczeń należy przedłożyć Zamawiającemu (na etapie przygotowania analizy porealizacyjnej) celem zaopiniowania w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji prac wraz z opracowaniem wyników oraz analizy porealizacyjnej – 3  miesiące od dnia podpisania Umowy.

- Zakres opracowania

Ramowa zawartość analizy porealizacyjnej powinna odpowiadać zakresowi przedstawionemu w załączniku „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i  mostów w fazie przygotowania zadań" do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009 r. znajdującego się na stronie internetowej GDDKiA pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl winna zawierać m.in.:

1. Opis stanu formalno - prawnego oraz zakresu inwestycji:

- podstawowe dane o obiekcie;

- podstawy prawne wykonania analizy porealizacyjnej oraz szczegóły zakresu analizy określonej przez organ w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;

- cel i zakres opracowania (zakres podstawowy oraz szczegółowy - na podstawie zapisów decyzji i zamówienia).

2. Opis lokalizacji inwestycji:

- zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie inwestycji - charakterystyka środowiska;

- wskazania obszarów wrażliwych tzn. obszarów objętych ochroną prawną.

Analizę należy przeprowadzić na podstawie dostępnych dokumentów oraz wizji lokalnych w  terenie w celu ustalenia faktycznego ukształtowania i zagospodarowania terenu. W  stosunku do terenów, dla których określa się dopuszczalne poziomy hałasu w  środowisku kwalifikacji należy dokonać na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku obowiązujących miejscowych planów, kwalifikacji dokonuje właściwy organ (w związku z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska). Wykonawca jest zobowiązany uzyskać przedmiotową kwalifikację terenu od organu i dołączyć do analizy porealizacyjnej.

3. Charakterystykę techniczną drogi oraz opis zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko:

- charakterystyka obiektu;

- charakterystyka zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie drogi na klimat akustyczny (łącznie z inwentaryzacją, opartą na materiałach studyjnych oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawcę, istniejących ekranów akustycznych).

4. Opis zastosowanych w opracowaniu metod, wyników i wniosków.

5. Opis wykonywanych w ramach analizy porealizacyjnej pomiarów.

6. Określenie rzeczywistego oddziaływania inwestycji na środowisko (w zakresie klimatu akustycznego, w tym z oceną oddziaływań skumulowanych).

7. Porównanie prognoz oddziaływań, określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, z rzeczywistym oddziaływaniem drogi na środowisko.

8. Ocena skuteczności rozwiązań technicznych w zakresie minimalizacji oddziaływania na środowisko w zakresie klimatu akustycznego, , w tym ocena oddziaływań skumulowanych.

9. Analiza spełnienia wymogów formalno - prawnych zawartych w decyzjach administracyjnych (decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji).

10 Wskazanie czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków minimalizujących, z podaniem zakresu i parametrów dodatkowych zabezpieczeń i przedstawieniem analizowanych wariantów dodatkowych zabezpieczeń.

11.Wskazanie, czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (OOU), z określeniem jego granic obszaru i warunków użytkowania terenu w jego granicach i znajdujących się na nim obiektów.

12.Wnioski końcowe dotyczące:

- porównania oddziaływania drogi prognozowanego w raporcie z oddziaływaniem rzeczywistym (na postawie przeprowadzonych pomiarów);

- oddziaływania drogi na środowisko, wraz z określeniem ewentualnego oddziaływania skumulowanego na środowisko;

- stanu technicznego i skuteczności zastosowanych urządzeń ochrony środowiska;

- konieczności (lub braku konieczności) zastosowania dodatkowych (wariantowych) zabezpieczeń, programów naprawczych itp., wraz z określeniem parametrów i  zakresu ww. zabezpieczeń.

13. Część graficzną przedstawiającą wyniki analizy:

- punkty pomiarowe należy przedstawić na mapie w skali nie mniejszej niż 1:5000;

- wyniki analizy porealizacyjnej w zakresie izofon należy przedstawić na mapach w  skali nie mniejszej niż 1:5000 na aktualnych ortofotomapach;

- dopuszcza się aktualizowanie ortofotomap poprzez graficzne naniesienia brakujących elementów (w tym elementów drogi umożliwiających ocenę przebiegu jej niwelety).

14. Zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym - jako oddzielny załącznik.

15. Protokoły i wyniki pomiarów.

6. Szczegółowy opis zadań przewidzianych do wykonania w ramach analizy porealizacyjnej

Pomiar poziomu hałasu

Głównym celem pomiarów poziomów hałasu, prowadzonych na potrzeby niniejszej analizy porealizacyjnej, jest zbadanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych) pod kątem dochowania dopuszczalnych poziomów hałasu w stosunku do obiektów na terenach chronionych pod względem akustycznym oraz rozpoznanie ewentualnej konieczności zastosowania dodatkowych środków minimalizujących w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny.

W tym celu należy wykonać całodobowe pomiary poziomu hałasu wraz z opracowaniem i  analizą wyników w miejscach spodziewanego ponadnormatywnego oddziaływania na tereny zabudowy pełniącej funkcje mieszkaniowe, zlokalizowanej na terenach, dla których określa się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, względnie tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (lub obiekty pełniące funkcję rekreacyjno-wypoczynkową na tych terenach). Wyniki pomiarów należy odnieść do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Pomiary poziomu hałasu należy wykonać w dni robocze tygodnia z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy, w okresie pomiędzy godz. 22.00 w poniedziałek (lub dzień poświąteczny), a 6.00 w piątek (lub dzień przedświąteczny), w warunkach pogodowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.), załącznik 3 pkt D ppkt 2. Dodatkowo Zamawiający nie dopuszcza wykonywania pomiaru w czasie, gdy nawierzchnia drogi pozostaje mokra lub gdy zalega na niej pokrywa śniegowa.

Pomiary poziomu hałasu powinny być wykonywane przez: akredytowane laboratorium w  rozumieniu art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2556 z późn. zm.).

Wymaga się, aby zakres posiadanej akredytacji obejmował metodę pomiarową, którą wykorzystywać będzie Wykonawca do przeprowadzenia pomiaru hałasu (nie wymaga się akredytacji na pomiary towarzyszące oraz obliczenia na potrzeby map zasięgu hałasu).

Pomiary poziomu hałasu winny być wykonywane za pomocą mierników dźwięku klasy 1 oraz odpowiednim kalibratorem. Mierniki oraz kalibrator powinny posiadać aktualne świadectwa wzorcowania wystawione przez laboratorium wzorcujące, znajdujące się na wykazie laboratoriów wzorcujących, zamieszczonych na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl. Mikrofony pomiarowe powinny mieć założone osłony przeciwwietrzne, niezależnie od warunków atmosferycznych. Mierniki te powinny mieć możliwość elektronicznej rejestracji historii przebiegu sygnału akustycznego w  wewnętrznej nieulotnej pamięci miernika.

Wyniki pomiarów będą stanowiły podstawę do weryfikacji modelu obliczeniowego.

Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów Wykonawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba, uzyska zgodę właścicieli działek na wejście w teren.

Zasadnicze wytyczne dotyczące punktów pomiarowych lokalizowanych na potrzeby oceny źródła hałasu określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w  sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w  środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Zamawiający zwraca uwagę, że w sytuacji skomplikowanego ukształtowania lub zagospodarowania terenu (w szczególności teren pagórkowaty) szczegółowa lokalizacja punktu pomiarowego w przekroju musi być rozpatrywana indywidualnie.

Punkty pomiarowe lokalizowane przy zabudowie mieszkalnej powinny być lokalizowane w  świetle okna kondygnacji użytkowej najbardziej eksponowanej na hałas, w odległości od 0,5 m do 2 m od elewacji budynku podlegającego ochronie przed hałasem, w miarę możliwości przy otwartym oknie. Dopuszcza się także wykonywanie pomiarów przy oknie zamkniętym lub nieznacznie uchylonym tj. w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie przez nie wysięgnika i kabli łączących mikrofony pomiarowe z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu. W przypadku lokalizacji punktu pomiarowego w świetle okna, w odległości do 2 m od elewacji budynku, wynik pomiaru zgodnie z metodyką określoną w załączniku nr 3 pkt E „Procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych z czasie odniesienia t" Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w  zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, koryguje się (pomniejsza) o 3 decybele [c113], jeżeli okna w trakcie pomiaru nie były otwarte (tj. przy oknach zamkniętych lub nieznacznie uchylonych). Ewentualne odstępstwa od tej zasady należy uzasadnić w analizie.

Należy unikać lokowania punktów pomiarowych przy elewacjach budynków w miejscach poza światłem okien, w związku utrudnioną interpretacją wyników pomiaru hałasu (stopień odbicia /pochłaniania fali dźwiękowej uzależniony od sposobu/ materiału wykończenia elewacji). Nie należy także lokalizować punktów pomiarowych przy krawędziach elewacji (np. na narożnikach budynków, na styku elewacji z połaciami dachowymi). Punkt pomiarowy należy lokalizować, w miarę możliwości, z dala od krawędzi okna. Również z uwagi na utrudnioną interpretację wyniku pomiaru Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania punktu pomiarowego bezpośrednio na tle zabudowy w odległości większej niż 2 m od elewacji budynku.

Kondygnację, na której poziom hałasu jest najwyższy, ustala się poprzedzając właściwy pomiar hałasu, pomiarami orientacyjnymi na poszczególnych kondygnacjach.

Okna połaciowe (zamontowane w płaszczyźnie dachu) nie są umiejscowione na elewacji budynku (dach nie stanowi płaszczyzny elewacji). Dlatego w razie konieczności wykonywania pomiaru przy zamkniętym oknie połaciowym ewentualne zastosowanie poprawki i jej wielkość powinny być przedmiotem indywidualnej analizy.

W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów poziomu hałasu w świetle okna kondygnacji użytkowej najbardziej narażonej na hałas, pomiar wykonuje się z dala od elewacji budynków na wysokości 4m ± 0,2m nad powierzchnią terenu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku znajduje się element ekranujący dopuszcza się zmianę wysokości punktu pomiarowego. Uzyskane wyniki pomiaru na wysokości 4 m n.p.t. należy odnieść (przeliczyć z wykorzystaniem metody obliczeniowej) do miejsc (i wysokości) rzeczywistego przebywania ludzi.

Pomiar w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach niezabudowanych (kwalifikowanych do ochrony przed hałasem), powinien być przeprowadzony na wysokości nie mniejszej niż 1,5 m nad powierzchnią terenu.

Ewentualne odstępstwa od przedstawionych wyżej zasad wyznaczania punktów należy uzgodnić z Zamawiającym i uzasadnić w analizie. Szczegółowe procedury wyznaczania punktów pomiarów w metodzie pomiarów ciągłych w 24 godzinnym okresie określono w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r .w sprawie wymagań w  zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.

6.1. Wymagania w zakresie określenia poziomu hałasu metodą obliczeniową (np. na potrzeby map zasięgów hałasu)

Wymaga się weryfikacji pomiarowej wyników otrzymanych metodą obliczeniową i  spełnienia warunku koniecznego określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z  dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem w załączniku nr 3, pkt H ppkt 3 (wzór 9) oraz przedstawienia w analizie dowodu równoważności, o którym mowa w ppkt 4. Przedmiotowy dowód należy przedstawić oddzielnie dla pory nocy i dnia.

Rozbieżność wyniku otrzymanego metodą pomiarową i w wyniku dokonanego obliczenia nie powinna być większa niż niepewność pomiaru określona przez Wykonawcę dla poszczególnych pomiarów.

W przypadku dużych rozbieżności pomiędzy wartością „zmierzoną" i „obliczoną" w punkcie pomiarowym lub wyłączenia punktu pomiarowego, w którym prowadzono pomiar metodą pomiaru ciągłego z kalibracji modelu w analizie porealizacyjnej należy przedstawić interpretację danego przypadku i uzasadnienie przyjętego trybu postępowania. Kalibrując model obliczeniowy należy dążyć do minimalizacji wartości określonej na podstawie lewej strony wzoru 9, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem w załącznik nr 3, pkt H ppkt 3.

Zamawiający wymaga, aby powyższą analizę akustyczną wraz z wyznaczeniem lokalizacji oraz parametrów projektowanych urządzeń przeciwhałasowych (długość, wysokość, typ, kształt) wykonał podmiot posiadający certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r., poz. 215) w zakresie metody obliczeniowej, o której mowa w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. Nr 140 z 2011 r., poz. 824).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających wymaganą akredytację w zakresie metody obliczeniowej.

6.2. Oddziaływanie drogi z uwzględnieniem średniego ruchu dobowego (ŚDR)

Analizy dotyczące propagacji hałasu (wyznaczanie zasięgów hałasu na mapach, określenie parametrów ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń, itp.) prowadzi się dla natężenia ruchu średniodobowego w ujęciu rocznym (ŚDR). Oznacza to, że wartości hałasu zmierzone w trakcie pomiarów należy odpowiednio skorygować porównując ruch zmierzony w trakcie pomiarów z wartościami charakterystycznymi dla średniego ruchu dobowego w ujęciu rocznym (ŚDR) na podstawie danych ruchowych Zamawiającego.

Analizy akustyczne należy prowadzić z uwzględnieniem ŚDR, na podstawie numerycznego, trójwymiarowego modelu terenu, obejmującego swoim zasięgiem obszar nie mniejszy niż zasięg wyznaczany przez ponadnormatywne oddziaływanie hałasu drogowego na wysokości 4 m n.p.t.. Model terenu powinien w szczególności uwzględniać ukształtowanie i  zagospodarowanie terenu, zabudowę oraz ukształtowanie drogi, elementy wyposażenia drogi lub zagospodarowania terenu ekranujące hałas.

6.3. Model obliczeniowy

Model obliczeniowy opracowany na potrzeby określenia poziomów hałasu metodą obliczeniową (w tym na potrzeby map rozprzestrzeniania się hałasu) należy opracować:

- z wyróżnieniem lokalizacji jezdni drogi prowadzących ruch w przeciwnych kierunkach (względnie poszczególnych pasów drogi) przypisując im odpowiednie (określone dla poszczególnych jezdni drogi, łącznic, itp.) parametry dotyczące struktury pojazdów (pojazdy lekkie lub ciężkie, hałaśliwe), prędkości oraz natężenia ruchu;

- w oparciu o trójwymiarowy model terenu przyjmując w modelu siatkę obliczeniową nie większą niż 5 x 5 m (na terenach bez zabudowy i bez zabezpieczeń przed hałasem – dopuszcza się siatkę 10 x 10 m), liczbę odbić nie mniejszą niż 2.

Model należy skalibrować i zweryfikować na podstawie rzeczywistych pomiarów poziomu hałasu (w punktach pomiarowych) uwzględniając warunki określone w załączniku nr 3., pkt H, ppkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w  środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Punkty pomiarowe, w których prowadzi się pomiary metodą pomiaru ciągłego należy użyć do kalibracji modelu obliczeniowego.

6.4.Mapa poziomu hałasu

Mapę rozprzestrzeniania hałasu należy wykonać dla całej długości analizowanego odcinka drogi. Zasięg izofon charakteryzujących dopuszczalne wartości natężenia hałasu w  środowisku (na dzień sporządzania opisu przedmiotu zamówienia: 61 dB i 65 dB dla pory dnia oraz 56 dB dla pory nocy) należy określić na wysokości 4 m n.p.t.

Mapę rozprzestrzeniania hałasu należy przedstawić w skali nie mniejszej niż 1:5000, na podkładzie aktualnej lub zaktualizowanej w czasie wizji w terenie ortofotomapy, obejmujących swoim zakresem całą drogę wraz z przyległym terenem w pasie nie mniejszym niż 300 m i nie mniejszym niż zasięg wyznaczony przez izofony charakteryzujące możliwe ponadnormatywne oddziaływanie drogi. Na mapie należy w  szczególności nanieść i czytelnie opisać:

- przebieg drogi z uwzględnieniem drogi głównej, dróg dojazdowych, zbiorczych i  skrzyżowań, a także istotnych elementów wpływających na propagację hałasu (znaczących nasypów, wykopów drogi, zabudowań w pasie drogowym, przejazdów nad drogą, itp.);

- lokalizację terenów, dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub rzeczywistego użytkowania (w oparciu o kwalifikację właściwego organu w trybie art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska), wraz z zaznaczeniem zabudowy na tych terenach i wyróżnieniem zabudowy „chronionej" ze względu na przebywanie w niej ludzi. Zabudowę i rodzaj terenu należy opisać w sposób umożliwiający przypisanie do niej wartości dopuszczalnych poziomu hałasu drogowego;

- liczbę kondygnacji użytkowych / wysokości zabudowy;

- lokalizację urządzeń w pasie drogowym służącym ograniczeniu hałasu w  środowisku, przedstawionych w sposób umożliwiający ich rozróżnienie (w  sytuacji, gdy stosuje się różne urządzenia /urządzenia o różnych parametrach) i określenie podstawowych parametrów (w szczególności wysokości ekranów akustycznych);

- lokalizację punktów receptorowych wraz z ich opisem, a także lokalizację punktów / przekrojów, w których prowadzono pomiary towarzyszące (jeżeli punkty/ przekroje te są zlokalizowane w różnych lokalizacjach);

- przebieg izofon charakteryzujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu o wartości: 61 dB i 65 dB dla pory dnia oraz 56 dB dla pory nocy, przedstawione na wys. 4 m n.p.t. (dla ruchu pojazdów przeliczonego na ruch średniodobowy - ŚDR), określony:

- dla stanu obecnego (z istniejącymi zabezpieczeniami),

- po zastosowaniu dodatkowych środków minimalizujących (jeżeli będą konieczne).

- inne treści istotne dla czytelności mapy (np. nazwy miejscowości, ulic, numery budynków).

Ponadto mapa powinna zawierać takie elementy, jak: tytuł, legendę, skalę, orientację względem stron świata.

Na mapie przedstawia się zasięgi poziomu hałasu wynikające z kumulowania oddziaływania drogi z innymi źródłami, a w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w miejscu kumulowania się oddziaływań - również zasięgi obrazujące wkład w oddziaływanie od drogi.

6.5.Wybór dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem

W celu maksymalnej racjonalizacji wydatkowania środków finansowych przeznaczanych na dodatkowe zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę wielokryterialną metod oraz środków ochrony przed hałasem. W ramach analizy należy porównywać:

- różne rodzaje zabezpieczeń przed hałasem (w tym środki techniczne oraz organizacyjne) - np. ekrany, wały ziemne, cicha nawierzchnia, zmiany organizacji ruchu, itp.);

- różne zakresy zabezpieczeń (np. porównanie ekranów o różnej geometrii - długość/ wysokość - pozwalających uzyskać analogiczny efekt ograniczenia oddziaływania.

Należy przedstawić ewentualne ograniczenia techniczne analizowanych wariantów.

Przedmiotowa analiza powinna wykorzystywać następujące kryteria podstawowe odniesione do porównywanych wariantów zabezpieczeń:

- koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczeń;

- koszty utrzymania proponowanych zabezpieczeń;

- koszty wynikające z różnej trwałości danej formy zabezpieczenia (koszt wymiany/ remontu zabezpieczenia na skutek utraty jego właściwości w funkcji czasu jaki minie, wg założeń, do ww. wymiany/ remontu);

- bezpieczeństwo ruchu drogowego;

- akceptowalność społeczna;

- estetyka oraz ingerencja w krajobraz.

Biorąc powyższe pod uwagę należy przedstawić:

- zestawienie analizowanych wariantów, w szczególności w zakresie kosztów;

- ranking przeanalizowanych wariantów (uwzględniający zarówno ceny rozwiązania, jak i „niecenowe" kryteria oceny) wraz z uzasadnieniem;

- wariant proponowany do realizacji (preferowany) wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca analizy ustali wagi dla zastosowanych kryteriów w porozumieniu z  Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega, że może wskazać do analizy dodatkowe warianty zabezpieczeń. Analiza ta musi zostać szczegółowo opisana w analizie porealizacyjnej, a wariant preferowany zabezpieczeń uzgodniony z Zamawiającym.

W przypadku proponowania do realizacji ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację w kilometrażu, strony drogi oraz podstawowe parametry (w szczególności długość, wysokość, rodzaj i materiał, klasę izolacyjności i pochłanialności), a dla ekranów w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności. Planując lokalizację nowych ekranów akustycznych lub wałów należy także ocenić możliwość ich posadowienia pod kątem wymagań technicznych oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym wynikających z Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r., w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

Wstępną lokalizację i parametry proponowanych zabezpieczeń akustycznych - na etapie przygotowania analizy porealizacyjnej - należy przedłożyć Zamawiającemu celem zaopiniowania w Wydziale ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem. Powyższe ustalenia powinny być dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku lokalizacji ekranów na obiektach inżynierskich - projektanta branży mostowej.

Wszelkie analizy dotyczące dodatkowych zabezpieczeń, a także analizy dotyczące konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania należy prowadzić dla natężenia hałasu charakterystycznego dla ruchu średniodobowego w ujęciu rocznym (ŚDR).

6.6.Terminy wykonywania pomiarów

Jednorazowo w terminie obowiązywania umowy - podczas odpowiednich warunków atmosferycznych.

6.7. Pomiary towarzyszące

W ramach pomiarów poziomu hałasu należy wykonać pomiary towarzyszące: natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów, warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie).

Pomiary towarzyszące należy prowadzić równolegle (jednocześnie) do pomiarów poziomu hałasu w przekroju, w którym prowadzi się pomiar.

Pomiary natężenia i struktury ruchu powinny być wykonywane, na wszystkich odcinkach, prowadzone i sumowane w interwałach 1-godzinnych (rozpoczynanych pasów ruchu występujących na danym kierunku.

Zamawiający dopuszcza dowolne metody zliczania i kwalifikacji rodzajów pojazdów pod warunkiem zawarcia, w analizie porealizacyjnej, opisu metody i udokumentowania pomiaru. Nie dopuszcza się szacowania natężenia i struktury ruchu (Zamawiający wymaga rzeczywistych pomiarów ruchu w dniu wykonywania pomiaru poziomu hałasu). Wzór arkusza do pomiarów natężenia ruchu metodą manualną stanowi załącznik nr 2 do „Wytycznych wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych prowadzonych w  trakcie generalnego pomiaru ruchu", W-wa, 2005.

Pomiary prędkości pojazdów poruszających się po odcinku drogi objętym opracowywaną analizą porealizacyjną powinny być wykonywane w miejscach wykonywania pomiarów poziomów hałasu. Wykonawca w przypadku użycia sprzętu do automatycznego pomiaru prędkości winien przedstawić aktualne świadectwo wzorcowania użytego urządzenia pomiarowego.

Pomiary prędkości pojazdów na badanym odcinku drogi powinny być prowadzone z  częstotliwością minimum 150 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów lekkich (od godz. 6.00 do 22.00), minimum 50 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów ciężkich (od godz. 6.00 do 22.00), 50 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów lekkich (od godz. 22.00 do 6.00), 25 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów ciężkich (od godz. 22.00 do 6.00), w równych odstępach czasu, odrębnie dla każdego kierunku ruchu. W przypadku wykonania mniejszej liczby pomiarów należy wykazać statystycznie, że reprezentowana średnia prędkość pojazdów jest odpowiednia dla całego strumienia pojazdów i pomiar prędkości większej liczby pojazdów będzie nieistotny z punktu widzenia średniej prędkości strumienia ruchu. Pomiar prędkości pojazdów powinien reprezentować zarówno przejazd swobodny oraz kolumnowy pojazdów, w przypadku, gdy taki rodzaj ruchu występuje na drodze.

W trakcie pomiarów natężenia ruchu drogowego należy stosować podział pojazdów na pojazdy lekkie (kategorie c, d zgodnie z Tabelą 1) oraz ciężkie (hałaśliwe, kategorie a, b, e- h zgodnie z Tabelą 1).

Tabela 1. Podział pojazdów na kategorie stosowane do pomiarów natężenia ruchu.

| Lp. | Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | Motorowery, skutery |
| 2 | b | Motocykle |
| 3 | c | Samochody osobowe (do 9 miejscu z kierowcą), mikrobusy z przyczepą lub bez |
| 4 | d | Lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z przyczepą lub bez (samochody dostawcze do 3,5 Mg) |
| 5 | e | Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |
| 6 | f | Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej Powyżej 3,5 Mg z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |
| 7 | g | Autobusy, trolejbusy |
| 8 | h | Ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |

Pomiary natężenia ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchów. W trakcie pomiarów w obrębie skrzyżowania należy pomierzyć natężenie ruchu na każdym z wlotów i wylotów skrzyżowania.

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów muszą być wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla użytkowników drogi oraz przygotowujących i wykonujących pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie opracowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z  przedmiotem zamówienia.

6.8. Miejsce wykonania pomiarów

Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z lokalizacją określoną w Raporcie oddziaływania na inwestycję opracowanego w ramach ponownej oceny oraz wymogami postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.05.2018 r. w min. 5 punktach pomiarowych wskazanych w Tabeli 2.

Tabela 2. Punkty pomiarowe określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.2.2017.AD.20 z dnia 25.05.2018 r. uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”;

| Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja punktu pomiarowego |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nr działki | Gmina/ obręb |
| 1 | 355 | M. Przemyśl/ M. Przemyśl |
| 2 | 550/4 | Medyka/ Hurko |
| 3 | 551/10 | Medyka/ Hurko |
| 4 | 1416/14 | Medyka / Medyka |
| 5 | 1682/11 i 1682/9 | Medyka / Medyka |

Lokalizację punktów pomiarowych należy wyznaczyć zgodnie z zasadami podanymi w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w  zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z  2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.) doprecyzowanymi w niniejszym OPZ.

Dokładną lokalizację przekrojów i punktów pomiarowych wykonawca uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu umowy i min. 7 dni przed przystąpieniem do pomiarów. Lokalizację punktów pomiarowych (współrzędne X, Y, z dokładnością do 5m) przy użyciu urządzeń GPS należy wykazać w protokole pomiarowym Wykonawcy pomiarów.

Minimum 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów natężenia hałasu Wykonawca analizy porealizacyjnej ma obowiązek przekazać dokładny harmonogram wykonywania pomiarów zawierający poszczególne terminy i miejsca wykonywania pomiaru. W przypadku zmian harmonogramu, Wykonawca ma obowiązek min. dzień wcześniej poinformować o tym Kierownika Projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji sposobu prowadzenia pomiaru w trakcie jego wykonywania.

6.9. Przepisy i Normy, na podstawie których należy wykonać pomiary, sporządzić protokoły pomiarowe oraz odnieść wyniki.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w  zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2003 r. Nr 18, poz. 164) ze zmianą z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 288, poz. 1697);

- Rozporządzenie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

- PN-79/T-06460 - „Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania";

- PN-81/N-01306 - „Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne";

- PN-ISO 1996 - 1 - „Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i  procedury";

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku.

6.10. Sposób prezentacji wyników

Ogólne wymagania dotyczące zawartości opracowania oraz ramowa zawartość analizy porealizacyjnej została określona w pkt 4 i 6 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dodatkowo Wykonawca w ramach opracowywanej analizy porealizacyjnej winien uszczegółowić opracowanie o następujące informacje i materiały:

- Charakterystykę obszarów, dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu w  środowisku (podział ze względu na wartości dopuszczalne);

- Zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł hałasu;

- Przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów poziomu hałasu;

- Oznaczenie punktów pomiarowych;

- Lokalizację punktów pomiarowych wg kilometrażu;

- Stronę drogi (lewa, prawa);

- Dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów,

- Kopie protokołów pomiarowych w załączeniu do opracowania końcowego;

- Opis wykonanych całodobowych pomiarów natężenia ruchu uwzględniających szczegółowy podział na strukturę kierunkową i rodzajową pojazdów w sąsiedztwie punktów pomiaru hałasu oraz opis wykonanych towarzyszących pomiarów prędkości; Opis wykonanych całodobowych pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w celu określenia rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej;

- Przedstawienie i porównanie wyników pomiarowych z danymi zawartymi w Raporcie oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku;

- Ocenę skuteczności zastosowanych urządzeń ochronnych (pomiar za ekranem akustycznym);

- Analizę ewentualnego skumulowanego oddziaływania drogi hałasu na środowisko. Porównanie uzyskanych wyników pomiarowych w stosunku do wartości dopuszczalnych. Wskazanie obszarów o przekroczonych standardach akustycznych;

- Określenie ewentualnych wymagań do programu naprawczego w zakresie ograniczenia hałasu w miejscach przekroczeń wartości dopuszczalnych norm, jeżeli badania wykażą przekroczenia standardów akustycznych, w tym wskazanie kolejności podejmowania działań naprawczych odpowiednio do skali zagrożenia. W  przypadku stwierdzenia konieczności realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych Wykonawca winien przedstawić analizę porównawczą przynajmniej 2 typów zabezpieczeń (pod kątem ich skuteczności i kosztów wykonania) w celu wyboru optymalnego rozwiązania. W przypadku ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację i podstawowe wymiary (długość i wysokość) oraz dla ekranów projektowanych w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności. Wykonawca dodatkowo winien ocenić techniczne możliwości posadowienia ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń, pod kątem wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w szczególności wynikających z Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych. Niniejsze ustalenia powinny być dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego oraz w przypadku lokalizacji ekranów na obiektach inżynierskich projektanta branży mostowej;

- Wykonanie oraz wykreślenie mapy imisyjnej. Modelowanie zasięgów oddziaływania należy wykonać na numerycznym modelu terenu (tzn. uwzględniającym ukształtowanie i aktualne zagospodarowanie terenu) a jego wyniki należy przedstawić na ortofotomapie (z naniesioną ewidencją) w skali 1:5000 lub dokładniejszej. Maksymalny dopuszczalny skok siatki obliczeniowej dla obliczeń zasięgów hałasu wynosi 10 m, a w terenach zabudowy – 5 m. Mapy poziomu hałasu (imisyjne) należy wykonać dla stanu obecnego (bez dodatkowych zabezpieczeń), jak i dla stanu po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń (jeżeli byłyby wymagane) przyjmując charakterystykę ruchu jak dla ŚDR.

Mapę imisyjną należy sporządzić w sposób czytelny. Mapy z naniesionymi punktami pomiaru poziomu hałasu będą przekazane Zamawiającemu zarówno w formie papierowej, jak i w postaci elektronicznej. Mapy te powinny być zorientowane w lokalnym, obowiązującym układzie geodezyjnym, a pliki z mapami powinny mieć format graficzny: edytowalny - zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej oraz nieedytowalny w formacie .pdf lub .jpg. Kopie protokołów pomiarowych winny zostać dołączone do opracowania końcowego.

Dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów należy dołączyć do opracowania końcowego. Dokumentacja ta powinna umożliwiać ocenę lokalizacji punktów pomiarowych (mikrofonu) względem zabudowy oraz drogi, a także wszelkich elementów zagospodarowania terenu mogących wpływać na ekranowanie i propagację hałasu.

Wykonawca przekaże wykonany model obliczeniowy propagacji hałasu dla analizowanego odcinka drogi wraz z obliczeniami, projekt drogi w postaci polilinii 3D, a także Numeryczny Model Terenu (NMT) wraz z nowym korpusem drogowym dla inwestycji w formie 3D, ekrany i zabudowę (z podziałem na chronioną i niechronioną wraz z wysokościami zabudowy posegregowanymi na różnych warstwach dla różnych wysokości), tereny chronione akustycznie oraz inne przeszkody terenowe niezbędne do wykonania NMT. Wszystkie powyższe pliki należy wyeksportować do formatu .dxf i .shp, i w takiej formie przekazać Zamawiającemu. W przypadku obliczeń wykonanych w programie innym niż Soundplan w  skład przekazanych materiałów powinno wejść co najmniej:

- numeryczny model terenu – plik: .shp lub .dxf lub .ascii (w podziale na poszczególne elementy);

- projektowana droga (w tym niweleta, niweleta skrzyżowań oraz trasa) – plik: .dxf lub .shp;

- projektowane urządzenia zabezpieczające (lokalizacja długość, wysokość oraz parametry) – plik: .dxf lub .shp;

- natężenie ruchu z podziałem na strukturę rodzajową osobno dla pory dziennej i pory nocnej z rozbiciem na godzinowe natężenie ruchu, w tym rozploty na skrzyżowaniach- plik: .xls lub pdf lub .doc;

- prędkość pojazdów z podziałem na pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie osobno dla pory dziennej pory nocnej – pliki: .xls lub .pdf lub .doc;

- zabudowa z podziałem na zabudowę wrażliwą i niewrażliwą – pliki: .dxf lub .dwg,

- inwentaryzacja obiektów drogowych: ich grubość (np. obiektów mostowych), długość, szerokość – pliki: .dwg lub .dxf lub .pdf;

- pliki: .dwg lub .dxf powinny być zapisywane w wersji możliwej do odczytania za pomocą programu Autocad w wersji 2008.

Wyniki pomiarów w formie elektronicznej w każdym z punktów, w którym wykonano pomiar będą musiały być przekazane w formie elektronicznej wraz z opracowaniem.

- Obszar ograniczonego użytkowania

Materiały do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (jeżeli będą konieczne) należy przekazać jako oddzielne opracowanie.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) jeżeli z przeprowadzonych pomiarów natężenia hałasu wyniknie obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w analizie porealizacyjnej należy opracować: granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów. Granice obszaru ograniczonego użytkowania należy zaznaczyć na kopii mapy ewidencyjnej poświadczonej przez właściwy organ.

Część opisowa powinna zawierać:

- podstawy i zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

- zasięg obszaru ograniczonego użytkowania w aspekcie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- szczegółowe uzasadnienie utworzenia obszaru w danym przypadku - należy w  szczególności zamieścić dokumentację fotograficzną / mapki obrazujące umiejscowienie zabudowy chronionej względem drogi oraz dokumentujące uwarunkowania uniemożliwiające wprowadzenie skutecznych środków minimalizujących oddziaływanie;

- opis zewnętrznej granicy obszaru ograniczonego użytkowania;

- ograniczenia proponowane do wprowadzenia na terenie obszaru ograniczonego użytkowania oraz inne uwarunkowania obowiązujące na terenie obszaru ograniczonego użytkowania (związane z funkcjonowaniem obszaru);

- wykaz działek pozostających w zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania usystematyzowany wg numerów działek w poszczególnych obrębach z podaniem nazwiska i imienia właścicieli oraz pełnym adresem (z podaniem kodu);

- alfabetyczny wykaz właścicieli działek pozostających w zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania wg nazwisk i imion z podaniem współwłaścicieli, nr działek i obrębów;

- wykaz działek pozostających w dyspozycji zarządzającego obiektem, dla którego tworzony jest OOU.

Części graficzna winna przedstawiać:

- granice obszaru ograniczonego użytkowania oraz granice poszczególnych stref obszaru pokazane na mapie w skali 1: 1000, 1: 5000 lub 1 :10 000 (w zależności od stopnia zagospodarowania terenu, umożliwiającej identyfikację przebiegu granic OOU przez poszczególne działki), gdzie tłem jest mapa ewidencji gruntów i  budynków z naniesioną rzeźbą terenu i topografią (skala w jaki zostanie przedstawiony obszar ograniczonego użytkowania na mapie oraz sposób jego przedstawienia powinien umożliwiać identyfikację przebiegu jego granic przez poszczególne działki oraz w stosunku do istniejącej zabudowy). Mapy powinny obejmować swym zasięgiem nie tylko obszar znajdujący się w granicach OOU, ale również teren przyległy do jego zewnętrznej granicy w pasie o szerokości, co najmniej 5% zasięgu;

- wykaz współrzędnych (x, y) punktów zewnętrznej granicy OOU - format zapisu danych powinien być dostosowany do postaci danych, w których prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków na danym obszarze i uzgodniony z jednostką prowadzącą tą ewidencję.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej na miesiąc przed zakończeniem umowy poinformować pisemnie Zamawiającego o  konieczności lub braku konieczności opracowania materiałów dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Kontrola jakości opracowań

Spotkania w sprawie opracowywanej analizy porealizacyjnej.

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu realizacji umowy wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas realizacji umowy mogą wystąpić następujące rodzaje spotkań w sprawie opracowywanej analizy porealizacyjnej:

1. Przegląd opracowania - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Kierownika Projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są:

- ocena bieżącego postępu prac dokonywana przez Kierownika Projektu;

- bieżąca ocena zgodności opracowania z wymaganiami Umowy dokonywana przez Kierownika Projektu;

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma upoważnienie Kierownik Projektu.

2. Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Kierownika Projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania opracowania przed Zamawiającym;

- prezentacja przez Kierownika Projektu wniosków z własnych przeglądów opracowania;

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

Rady Projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych przez Zamawiającego.

Kierownik Projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w  spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowania objętego Umową.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Zamawiający.

Kierownik Projektu może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowania niezależnemu wykonawcy. Kierownik Projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o  niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość, Kierownik Projektu może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania kontroli pomiarów terenowych.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach/ konsultacjach/ rozprawach administracyjnych dot. opracowanej analizy, organizowanych przez organ ochrony środowiska, do którego opracowana analiza porealizacyjna zostanie przekazana.

- Odbiór przedmiotu zamówienia

Analiza porealizacyjna podlega uzgodnieniu. W związku z tym, przed dokonaniem odbioru 1  egzemplarz gotowej wersji papierowej + 1 egzemplarz wersji elektronicznej opracowania należy przedłożyć do siedziby Oddziału. Po dokonaniu uzgodnienia Wykonawca przekaże dokumentację w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej i w formie elektronicznej w ilości 3 egzemplarzy plus 1 egzemplarz w formie edytowalnej.

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej.

Procedura odbioru częściowego i końcowego

- Czynności odbioru wykonuje Kierownik Projektu. W trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza zgodność opracowania z wymaganiami Umowy. W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu Wykonawcy, wykonanie opinii do przekazanych do odbioru opracowań. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z Umową.

- Kierownik Projektu w terminie 10 dni, od daty dostarczenia opracowania Zamawiającemu, podejmie decyzję o przyjęciu kompletnego przedmiotu zamówienia, jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia jest zasadniczo zgodny z  Umową, albo decyzję odmowną wtedy, gdy stwierdzi, że nie jest zasadniczo zgodny z Umową.

- W przypadku stwierdzenia zasadniczej zgodności przedłożonego kompletnego opracowania z wymogami umowy Kierownik Projektu przyjmuje je do sprawdzenia i  przeprowadzi procedurę odbioru. Decyzja o przyjęciu do odbioru oraz pozytywny wynik sprawdzenia, uprawnia Kierownika Projektu do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Uznaje się wtedy datę wpływu do Zamawiającego dokumentacji za termin realizacji umowy, pod warunkiem, że w trakcie sprawdzania dokumentacji nie zostaną wykryte wady i usterki.

- Kierownik Projektu przekaże Wykonawcy opinię i/lub uwagi ze sprawdzenia, wyznaczając termin ich wprowadzenia i ponownego przekazania do Zamawiającego stosownie do rodzaju i ilości stwierdzonych wad lub / i usterek, lecz nie dłuższy niż 21  dni.

- Jeżeli Wykonawca nie usunął wad lub/i usterek w wyznaczonym terminie, Kierownik Projektu odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych do czasu ponownego złożenia poprawionej dokumentacji do Zamawiającego, pod warunkiem, że po dacie ponownego złożenia nie zostaną w dalszym ciągu wykryte wady lub/i usterki. Za termin realizacji Umowy uznaje się w tym przypadku datę ponownego wpływu dokumentacji do Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku kolejnych sprawdzeń okaże się, że Wykonawca w dalszym ciągu nie usunął wad lub/i usterek, mają każdorazowo zastosowanie ponownie procedury określone w ppkt 4 i 5. Po każdym kolejnym złożeniu dokumentacji do Zamawiającego Kierownikowi Projektu przysługuje również czas na sprawdzenie dokumentacji projektowej i wyznaczenie terminu usunięcia wad lub/i usterek zgodnie z ppkt 4, przy czym za ten okres również przysługuje Zamawiającemu prawo do naliczania kar umownych.

- Podstawa płatności

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół zdawczo- odbiorczy.

Opracowała:

Agnieszka Pastuszczak