# WSKAZÓWKI DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Do prowadzenia działalności handlowej, usługowej, oświatowej, leczniczej lub produkcyjnej trzeba posiadać właściwy lokal – właściwy pod względem lokalizacji, rozwiązań technicznych  i technologicznych.

## WYBÓR LOKALIZACJI LOKALU

  - najpierw należy sprawdzić, czy planowana działalność może być prowadzona 
w wybranym lokalu w aspekcie obowiązujących wymagań z zakresu gospodarki przestrzennej, czyli uzyskać decyzję  o warunkach zabudowy albo wypis i wyrys 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  - należy również sprawdzić, czy budynek, w którym zlokalizowany jest lokal, posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na użytkowanie i w jakim zakresie (kategoria budynku);

  - w przypadku lokalizacji lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy dodatkowo uzyskać zgodę administratora budynku / właścicieli budynku (spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej itp.);

  - należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zapewnienia właściwej wentylacji lokalu - wentylacja nie może być wspólna z innymi lokalami w budynku ani powodować uciążliwości dla otoczenia;

  - w przypadku lokalu zlokalizowanego poniżej poziomu terenu lub pozbawionego dopływu światła dziennego lub o nienormatywnej wysokości należy uzyskać zgodę Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie;

  - należy sprawdzić, czy zachowane są obowiązujące odległości okien, drzwi zewnętrznych, czerpni powietrza lokalu od zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń typu miejsce czasowego gromadzenia odpadów, zbiornik na ścieki, parking itp.;

  - należy sprawdzić, czy lokal spełnia inne wymagania określone przepisami szczegółowymi dotyczącymi  planowanej działalności (np. czy lokalizacja lokalu      spełnia normy lokalizacyjne w stosunku do obiektów, w których ma być prowadzona sprzedaż alkoholi).

## PRZYSTOSOWANIE LOKALU DO PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCE WYKONANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH (ROZDZIAŁ 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

  - należy opracować właściwą dokumentację projektową lokalu – w skład kompletnego projektu budowlanego wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny, a sporządzenie projektu budowlanego może być poprzedzone opracowaniem projektu technologicznego;

  - na etapie projektowania lokalu może wystąpić konieczność uzyskania zgody Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na zastosowanie odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych i / lub sanitarnych;

  - dokumentacja projektowa może być uzgodniona w zakresie higieniczno – zdrowotnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie albo rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych;

  - dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej w formie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i / lub pozwoleniu na budowę / wykonanie robót budowlanych;

  - roboty budowlane mogą być rozpoczęte jedynie na podstawie wymienionej decyzji 
i muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

## ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA LOKALU

  - w przypadkach określonych w art. 55 ustawy Prawo budowlane przed przystąpieniem do użytkowania lokalu należy uzyskać stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego, a następnie decyzję właściwego organu nadzoru budowlanego 
o pozwoleniu na użytkowanie.

## ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI W LOKALU

2) zgodnie z przepisami szczegółowymi przed rozpoczęciem niektórych rodzajów działalności należy uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.