Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Tabela techniczna zamówienia

(integralna część oferty)

Serwer (jedna sztuka)

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………

|  | Nazwa komponentu inne wymagania | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Serwer | Parametry techniczne oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | - Obudowa ze wszystkimi komponentami umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack - Wysokość maksymalnie 2U - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack | - spełnia/nie spełnia * - wysokość ……U (max 2U) - spełnia/nie spełnia * |
|  | Płyta główna | - Dwuprocesorowa, z możliwością instalacji procesorów min. 28-rdzeniowych. - Możliwość instalacji minimum 6 złącz PCI Express za pomocą tzw. riser-cards. Serwer w ramach złącz PCI Express musi potrafić obsługiwać 2 karty podwójnej szerokości GPU dla optymalizacji związanej z infrastrukturą VDI. Przynajmniej jeden ze slotów PCI musi być typu Low-Profile. Slot LOM nie może być wliczony jako slot na kartę PCI. - Możliwość instalacji opcjonalnej karty RAID w dedykowanym wewnętrznym slocie (nie może zajmować slotów z ppkt.2) - Możliwość integracji dedykowanej, szybkiej wewnętrznej pamięci SSD przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) – musi istnieć możliwość instalacji dwóch pamięci pracujących jako macierz RAID1 (mirror); Pamięć ta musi być zgodna (poziom sterowników i HCL) z oprogramowaniem VMware vSphere 6.5 i nowszym | Producent i model: ……………………………… - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * |
|  | Procesory | Zainstalowane dwa procesory w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECrate®2017_int_base min 150 pkt (każdy CPU), min 5.7 pkt (każdy wątek przy wyłączonym HyperThreading). Każdy procesor musi posiadać minimum 35MB pamięci SmartCache oraz wspierać pamięci typu DDR4 2933MHz. Dodatkowo pojedynczy rdzeń procesora w trybie Turbo musi pracować z prędkością co najmniej 4.00 GHz | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Pamięć RAM | - Zainstalowane min 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Low-Power Registered (LRDIMM) - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC - 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1.4TB pamięci RAM DDR4 | Producent i model: ……………………………… - Zainstalowane ….. GB pamięci RAM typu DDR4 Low-Power Registered (LRDIMM) - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * |
|  | Dyski twarde | 1. Serwer musi obsługiwać 24 wnęk dla dysków twardych NVMe PCIe 2.5” (SFF) z przodu obudowy serwera 2. W momencie dostawy serwer musi nie mieć backplane na dyski NVMe – w celu zapewnienia jak najlepszych parametrów chłodzenia serwera. | 1. spełnia/nie spełnia * 2. spełnia/nie spełnia * |
|  | Nośniki dostarczone wraz z serwerem | Dwa nośniki Flash/SSD 32GB pracujące jako Mirror (RAID 1) przeznaczone na instalację VMware ESXi. Odpowiednie komponenty dla realizacji RAID 1 muszą być zainstalowane w serwerze. Nośniki nie mogą zajmować slotów SFF na dyski twarde oraz muszą wykorzystywać interfejs M.2 lub mSATA. | Producent i model: ……………………………… Interfejs: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery LAN | - 4 porty 10GE Ethernet na wkładki SFP+. Karta musi wspierać tryb SR-IOV oraz bazować na chipsecie X710 lub X520. - Karta nie może zajmować slotu PCI-E (opisanych w pkt.2). Karta musi być zainstalowana w dedykowanym slocie na karty sieciowe – tzw. LOM. - Serwer musi obsługiwać możliwość zmiany tej karty na wersję 4 portową 10Gbps z portami RJ45 (wymiana istniejącej karty) | Producent i model: ……………………………… - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * |
|  | Kontrolery I/O | 2 porty Fibre Channel 8Gbps lub 16Gbps z wkładkami SWL (multimode) | Producent i model: ……………………………… spełnia/nie spełnia * |
|  | Porty | - zintegrowana karta graficzna - 1 port szeregowy RS232 - 2 x min. USB 3.0 zewnętrzne z tyłu obudowy - 1 x min. USB 3.0 zewnętrzne z przodu obudowy - 1 x min. USB 2.0 zewnętrzne z przodu obudowy - 1 x VGA (DB15) zewnętrzne z tyłu - 1 x VGA (DB15) zewnętrzne z przodu obudowy Zamawiający nie dopuszcza aby zewnętrzne porty były rozszywane za pomocą specjalistycznych, niestandardowych kabli | - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * - spełnia/nie spełnia * |
|  | Zasilanie | Zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy minimalnej 1100W każdy (jednak nie większej niż 1400W). | spełnia/nie spełnia * |
|  | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o następujących funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) – wymagana obsługa HTML5 - Karta zarządzająca musi wspierać monitoring karty RAID (logiczne volumeny, fizyczne dyski, grupy RAID) jeśli takowa jest zainstalowana w serwerze - Jeśli wymagane są licencje dla wyżej opisanych funkcjonalności – należy je dostarczyć wraz z serwerem | spełnia/nie spełnia * |
|  | Wspierane OS | VMWare ESXi 6.7 – wymagana certyfikacja VMware. Zamawiający posiada odpowiednie licencje VMware – takowe nie muszą być dostarczane razem z serwerem | spełnia/nie spełnia * |
|  | Wyposażenie dodatkowe | 4 wkładki typu Ethernet SFP+ 10Gbit/s do przełączników Arista 7050SX będących na wyposażeniu Zamawiającego. Wkładki muszą działać z posiadanymi przełącznikami oraz nie naruszać warunków wsparcia – nie są dozwolone zamienniki firm trzecich. 4 wkładki typu FibreChannel SFP+ 16Gbit/s do przełączników Brocade będących na wyposażeniu Zamawiającego. Wkładki muszą działać z posiadanymi przełącznikami oraz nie naruszać warunków wsparcia – nie są dozwolone zamienniki firm trzecich. 8 patchcordów światłodowych OM4, Duplex, LC/PC, długość 7 metrów | spełnia/nie spełnia * |
|  | Gwarancja | 36 miesięczna warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy | spełnia/nie spełnia * |

*niepotrzebne skreślić

…………..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

# Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.10.2020.AC, oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.     …………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………

(podpis)

A2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………….……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.               …………………………………………

(podpis)

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (A W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 2 Rozdziału 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                …………………………………………

(podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ust. 2 Rozdziału 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.         	…………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień złożenia oferty i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	………………………………………… (podpis)

Uwaga! Oświadczenie A1 w zakresie pkt 1 i 2, B oraz D zobligowany jest wypełnić każdy Wykonawca. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, oświadczenie B powinno zostać złożone przez każdego z Wykonawców w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie A1 w zakresie pkt 3, A2 oraz C wypełnia wykonawca wyłącznie w sytuacji spełnienia wskazanych w tym oświadczeniu przesłanek.

Załącznik nr 3A do SIWZ*

Zamawiający:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Oświadczam, że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

- ** - https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),

- ** - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])

- ** - ………………………………………………… (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

[** - proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy]

W związku z powyższym wnoszę o samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, z ww. bazy danych.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.            	…………………………………………

(podpis)

* Oświadczenie fakultatywne. Zgodnie z § 10 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Załącznik nr 4 do SIWZ

….……………………………………

(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

„WZÓR”

WYKAZ DOSTAW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę serwera na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej”, numer postępowania 
DE-WZP.261.10.2020.AC.

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu dostawy (zamówienia) | Wartość brutto dostawy (zamówienia) w PLN | Data wykonania dostawy (zamówienia) (dd.mm.rrrr) | Odbiorca dostawy (zamówienia) (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa dostawy (zamówienia): ……………………………………………………………………………………….. Przedmiotem zamówienia była dostawa serwera/ów - TAK / NIE* (*skreślić niewłaściwe) | Całkowita wartość umowy brutto:………………..…zł w tym wartość dostawy serwera/ów nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto - TAK / NIE* |  |  |
| 2. | Nazwa dostawy (zamówienia): ……………………………………………………………………………………….. Przedmiotem zamówienia była dostawa serwera/ów - TAK / NIE* (*skreślić niewłaściwe) | Całkowita wartość umowy brutto:………………..…zł w tym wartość dostawy serwera/ów nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto - TAK / NIE* |  |  |

…........................................................... 	                  ............................................................

(miejscowość, data)                                                                     (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

- Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282, ze zm.) dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- W przypadku wskazania przez wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

O F E R T A

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………………………………………….

(w przypadku oferty składanej wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika Wykonawców):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

NIP .................................................... REGON ............................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................

Imię/imiona i nazwisko/a osoby/ób upoważnionej/ych, które podpisały ofertę:……………………….……………………………………………………………..

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

......................................................................................................................................

Numer telefonu: (    ) ...................................................................................................

Numer faksu: (    ) .......................................................................................................

e-mail .................................@........................................................................................

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy*):

…………………………………………………………………………………………………..

(*wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, w przypadku konsorcjum proszę wpisać dla każdego z konsorcjantów odrębnie)

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;

- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże“.

Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwera na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr postępowania DE-WZP.261.10.2020.AC, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ oraz załączoną Tabelą techniczną zamówienia, za:

| Cena brutto realizacji zamówienia | …………………………………………… złotych |
| --- | --- |
| Wielkość pamięci RAM typu DDR4 Low-Power Registered (LRDIMM) | Oferujemy* ……………………GB pamięci RAM typu DDR4 Low-Power Registered (LRDIMM) |
| Czas dostawy serwera liczony od dnia zawarcia umowy | Oferujemy dostawę serwera w terminie **…………………………… dni roboczych od dnia zawarcia umowy |

*  Proszę podać oferowany parametr. Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż jedną wartość lub nie wskaże żadnej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponowała serwer z zainstalowaną pamięcią RAM o pojemności 256 GB i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

**Proszę podać oferowany termin. W przypadku braku  podania terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował  maksymalny dopuszczalny terminu dostawy tj.  21 dni roboczych i przyzna Wykonawcy 0 pkt

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli dotyczy):……………………………………………………...………………….

.............................................................................................................................................

(Brak wpisu powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców).

Podwykonawcą będzie:

………………………………………………………………….……………………………………

(Wpisać nazwę i dane adresowe)

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym wynikające z istotnych postanowień umowy.

- Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oferta wraz z załącznikami zawiera ………..… ponumerowanych stron.

- Informacje zawarte na stronach od nr ……. do nr….… w następującym zakresie: ……………………………………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**.

(**pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia).

- Oświadczam(y), iż jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia nie później niż w chwili składania informacji Zamawiającemu, może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa osobom trzecim.

- Oświadczam(y), że serwer dostarczony Zamawiającemu będzie faktycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

- Oświadczam(y), że dostarczony przedmiotu zamówienia będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawień gwarancyjnych.

- Oświadczam(y), że udzielamy gwarancji zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowienia umowy liczoną od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.***

(***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

................................................. e-mail: ………….....…………….….tel./fax: .....................

Do niniejszej oferty załączamy:

      - Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

      - Tabelę techniczną zamówienia.

      - …

…..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).