GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

D-05.03.11 
v01

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO

(dokument wzorcowy)

Olsztyn
 Luty 2025

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

- Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pozyskaniem destruktu asfaltowego w ramach realizacji inwestycji: Nazwa zadania „…”  - (przytoczyć, uzupełnić).

## 1.2. Zakres stosowania SST

## Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, usług i dostaw wymienionych w punkcie 1.1. w ramach bieżącego utrzymania sieci dróg krajowych administrowanych przez 
GDDKiA Oddział w Olsztynie.

1.3. Informacje ogólne o terenie budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z  frezowaniem powierzchniowym nawierzchni asfaltowych na zimno na określoną głębokość.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Frezowanie częściowe - czynność lub zabieg, polegający na ścięciu sfałdowań poprzecznych  i podłużnych (garbów) nawierzchni asfaltowej w celu poprawienia równości pasa ruchu.

- Frezarka drogowa - maszyna wyposażona w bęben skrawający do frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno.

- Frezowanie nawierzchni na zimno - czynność techniczna będąca kontrolowanym procesem skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość, mająca na celu poprawienie równości poprzecznej 
i podłużnej jezdni (albo usunięcie warstwy nawierzchni). W wyniku frezowania otrzymuje się destrukt.

- Frezowanie płytkie (powierzchniowe) - czynność lub zabieg, polegający na przypowierzchniowym ścięciu warstwy ścieralnej na głębokość od kilku do nawet kilkunastu milimetrów, w celu np. uszorstnienia warstwy ścieralnej, usunięcia nadmiaru asfaltu.

- Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 2.  Materiały

## 2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Maksymalna wielkość kawałków materiału odzyskanego z nawierzchni po jej sfrezowaniu (destruktu asfaltowego) do 40 mm, przy czym dopuszcza się 10% nadziarna wielkości 
do 50 mm. Wymiar materiału odzyskanego z nawierzchni po jej sfrezowaniu (destruktu) powinien zapewnić możliwość uzyskania odpowiedniego granulatu asfaltowego.

# 3.  Sprzęt

## 3.1. Wymagania ogólne

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 3.2. Sprzęt do wykonania robót

# Wykonawca przystępując do wykonania frezowania na zimno winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

# frezarki drogowej do frezowania na zimno, o szerokości bębna skrawającego obejmującego co najmniej połowę szerokości pasa ruchu.

# frezarki drogowe o małej szerokości bębna skrawającego, do lokalnych (miejscowych)  
i wąskich sfrezowań,

# szczotki mechaniczne z możliwością pracy na sucho i mokro,

# sprężarki ze sprężonym powietrzem,

# sprzęt ręczny pomocniczy (łopaty, miotły itp.).

# Frezarki winny być sterowane elektronicznie i zapewniać zachowanie ustalonej głębokości frezowania, wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po sfrezowaniu. Frezarki winny być zaopatrzone w system odpylania, szczególnie przy pracach prowadzonych na obszarach zabudowanych.

# Przy lokalnych, wąskich pasmach frezowania Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do prac frezarki sterowane mechanicznie mechaniczne, bez urządzeń odpylających.

# Frezarki winny być wyposażone w przenośnik, pozwalający na podawanie destruktu bitumicznego na samochody transportowe.

# Frezy nie powinny być zużyte, tak aby powierzchnia po sfrezowaniu nie była zbyt  chropowata.

# 4.  Transport

## 4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Transport materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób      zabezpieczający przed wysypaniem, przed zabrudzeniem nawierzchni dróg po których pojazd się porusza oraz przed zanieczyszczeniem środowiska.

# 5.  Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszelkie prace należy prowadzić w sposób gwarantujący brak uszkodzeń elementów.

Wykonawca przystąpi do wykonania prac na polecenie wystawione przez Przedstawiciela Zamawiającego. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń wynikłych w związku 
z realizacją zleconych prac obciąża Wykonawcę.

Wymagania dla oznakowania prac podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie frezowania

W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni, frezowanie może być prowadzone jako:

- czynność lub samodzielny zabieg do usuwania nierówności, powstałych w skutek deformacji (garbów) nawierzchni,

- wstępny etap zabiegów naprawczych przy nieodpowiednim lub zniszczonym, zużytym materiale warstwy ścieralnej, który jest do usunięcia i zastąpienia nową mieszanką mineralno-asfaltową,

- czynność klinowego frezowania (przez zmianę kąta pochylenia bębna frezującego) jezdni, w celu połączenia nakładanej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej w jednym poziomie z istniejącą nawierzchnią.

Frezowanie może być prowadzone w celu:

- uszorstnienia warstwy ścieralnej,

- profilowania warstwy ścieralnej,

Szerokość bębna skrawającego winna być dostosowana do zakresu prowadzonych prac.

Jeżeli sfrezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu pojazdów bez ułożenia nowej warstwy, to przed oddaniem do ruchu musi zostać dokładnie oczyszczona, a jej tekstura winna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość, i estetyczny wygląd. Dopuszczalna różnica sąsiednich przejść frezarki może wynosić  3 mm.

W zależności od głębokości frezowania, Przedstawiciel Zamawiającego może ustalić dopuszczalną różnicę grubości frezowania, która nie może przekroczyć wartości  5 mm.

Przewidywana średnia głębokość frezowania 4cm, zależnie od odcinka prac, wielkości           i rodzaju uszkodzeń warstwy ścieralnej nawierzchni.

Grubość i sposób frezowania każdorazowo Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego/Inspektorem Nadzoru.

5.2.1.  Uszorstnienie warstwy ścieralnej

W przypadku zbyt małej szorstkości warstwy ścieralnej, spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu, Przedstawiciel Zamawiającego może wyrazić zgodę na wykonanie uszorstnienia warstwy metodą frezowania powierzchniowego. Grubość frezowanej części warstwy ścieralnej może wynosić od kilku milimetrów do 1 cm.

Noże skrawające powinny zostać tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę  powierzchni po sfrezowaniu. Pozostałe wymagania jak dla sfrezowanej warstwy oddawanej do ruchu podano w pkt. 5.2.

5.2.2. Profilowanie warstwy ścieralnej

Profilowanie warstwy ścieralnej polega na ścięciu nierówności podłużnych i poprzecznych (garbów) na głębokość zgodnie z pkt. 5.2.

Jeżeli frezowanie obejmuje co najmniej połowę pasa ruchu, pas lub jezdnię, to frezarka musi być sterowana elektronicznie i być zgodna z wymaganiami dla sprzętu wg pkt. 3.2.

Jeżeli natomiast frezowanie będzie obejmowało lokalne (miejscowe) nierówności 
i deformacje, to wymiar bębna frezującego winien być dostosowany do tych powierzchni, 
a Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić stosowanie frezarki mechanicznej.

5.2.3. Oczyszczenie warstwy i miejsc sfrezowanych

Po wykonaniu frezowania należy usunąć resztki destruktu i oczyścić szczotkami mechanicznymi, ręcznymi, sprężonym powietrzem powierzchnie sfrezowane.

Na obszarze zabudowanym należy stosować oczyszczanie na mokro.

# 6.  Kontrola jakości robót

## 6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 6.2. Badania w czasie wykonywania robót

# W czasie wykonywania prac winno się sprawdzać zgodność wykonywania robót
z wymaganiami niniejszych SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

# 6.3.  Wymagania i badania po zakończeniu robót

# Po zakończeniu prac powinny zostać sprawdzone:

# pochylenia poprzeczne,

# równość (podłużna  i poprzeczna).

# szerokość frezowania,

# głębokość frezowania.

# 6.3.1. Wymagania w zakresie pochylenia poprzecznego

# Pochylenia poprzeczne powinny być zgodne z ustalonymi i uzgodnionymi pochyleniami, 
z tolerancją  0,5%.

# 6.3.2. Wymagania w zakresie równości warstwy sfrezowanej

# Powierzchnia sfrezowana powinna być równa i możliwie na tym samym poziomie.

# Nierówności podłużne i poprzeczne mierzone pod łatą nie powinny przekraczać 6 mm. Badania należy przeprowadzić zgodnie z BN-68/8931-04.

# 6.3.3. Wymagania w zakresie szerokości frezowania

# Szerokość frezowania powinna być zgodna z szerokością ustaloną i uzgodnioną                 
z Przedstawicielem Zamawiającego, z dokładnością do  5 cm.

# 6.3.4. Wymagania w zakresie głębokości frezowania

# Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości ustalonej i uzgodnionej 
z Przedstawicielem Zamawiającego. Dokładność frezowania podano w pkt. 5.3.

# 7.  Obmiar robót

Obmiary robót będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego frezowania.

# 8.  Odbiór robót

- Odbiory robót  będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 9.  Podstawa płatności

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  frezowania powierzchniowego nawierzchni dla wyrównania sfałdowań obejmuje wszelkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem prac określonych niniejszą SST, co do zasady będą to:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

- oznakowanie prac,

- koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu prac,

- koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

- przygotowanie podłoża,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku i/lub zużytych materiałów poza teren prac i zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie 
z obecnie obowiązującymi przepisami,

- wykonanie prac zgodnie z technologią prac opisaną w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiarów i/lub badań laboratoryjnych,

- uporządkowanie terenu prac,

- oraz wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi.

# 10.  Przepisy związane

10.1. Normy

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą,

- PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 8: Destrukt asfaltowy.

## 10.2. Inne dokumenty

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 
poz. 1518),

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz. 2468),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47, poz. 401),