Znak sprawy: PT.2372.2.3.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego typu UTV – 1 szt.

Typ/model ……………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać )

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna
z warunkami zamówienia.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 z późn. zm.) oraz wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.) |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Pojazdy fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej jak 2025 |  |
|  | Rodzaj pojazdu T3b, trzyosobowy. |  |
|  | Silnik benzynowy 4-suwowy. Pojemność skokowa minimum: 990 cm3. Minimalna moc silnika 100 KM |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 45 l. |  |
|  | Wymiary: Długość minimum 3000 mm, nie więcej niż 3100 mm. Szerokość minimum 1600 mm, maksymalnie 1650 mm. Wysokość minimum 1850 mm, nie więcej niż 2100 mm. Rozstaw osi minimum 2050 mm, nie więcej niż 2100 mm. Prześwit minimum 300 mm, nie więcej niż 320 mm. |  |
|  | Napęd 2x4, 4x4, blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Skrzynia biegów: automatyczna |  |
|  | Zawieszenie niezależne z podwójnymi wahaczami. |  |
|  | Pojazd wyposażony w kulowy hak holowniczy, z wyprowadzonym gniazdem prądowym umożliwiający podłączenie przyczepki. |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kierownica po lewej stronie (pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego), wyposażony w elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS). |  |
|  | Wszystkie światła typu LED |  |
|  | Zabudowa kabiny w pełne drzwi z szybą na korbkę, dach z podsufitką, szybę przednią otwieraną, szklaną z wycieraczką i spryskiwaczem, szybę tylną szklaną. Lusterka drzwi bocznych. Dodatkowy bumper przedni. Dodatkowe osłony podwozia pojazdu |  |
|  | Ogrzewanie wnętrza kabiny |  |
|  | Zderzak przedni ochronny |  |
|  | Gniazdo 12V typu (do zapalniczki) wewnątrz kabiny. |  |
|  | Uchylna skrzynia ładunkowa o wymiarach min. 1200 x 865 x 290 mm o ładowności minimum 450kg zamykana klapą. |  |
|  | Oświetlenie pola pracy typu LED. Zamontowane z przodu i tyłu pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi być dostosowany do wymagań zawartych w Zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej dotyczących kolorystyki i oznakowania operacyjnego |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Radiotelefon przewoźny Motorola DM4600e wraz z instalacją antenową (antena 1/4 fali, dostosowana do rodzaju zabudowy) i zasilającą. W celu optymalnego przygotowania instalacji i montażu radiotelefonu szczegóły usługi pozostają do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
|  | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka o uciągu min 2000 kg. |  |
|  | Pojazd wyposażony w lampy i sygnalizatory stroboskopowe w kolorze niebieskim wraz z instalacją dostosowujące do poruszania się jako pojazd uprzywilejowany |  |
|  | Pojazd wyposażony w przyczepę dostosowaną do przewożenia pojazdu wyposażoną w zaczep kulowy ze sterownikiem hamulca najazdowego. Masa własna przyczepy do 450 kg. DMC do 1300 kg Przestrzeń ładunkowa: o wymiarach min. 3200 x 1700, wyposażona i tylną i przednią burtę otwieraną oraz uchwyty (min. 4 szt.) do spinania ładunku spawane do ramy Zawieszenie przyczepy: 2 osie kompletne hamowne o nośności 750 kg każda. Wyposażona w najazdy do załadunku pojazdu. |  |
|  | Pług |  |
|  | Zestaw PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami Kramera |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Gwarancja musi obejmować cały pojazd wraz z zabudową. | Należy podać okres gwarancji na cały pojazd. |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim, - dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu |  |
|  | Wykonawca zapewnia nieodpłatne przeprowadzenie dwóch pierwszych przeglądów technicznych wynikających z instrukcji użytkowania |  |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi do pełnego stanu płynami eksploatacyjnymi oraz paliwem |  |
|  | Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego |  |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

…………………………….………………..………….………………….……

(pieczęć i podpis  Wykonawcy lub  osoby uprawnionej)