Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Specyfikacja regałów jezdnych i stacjonarnych;

- 11 szt. regałów jezdnych, 5 półkowych z 1 półką kryjącą, o wymiarach 
+-320 cm dł. (+-100 x 3) x +-80 cm szer. (+-40 x2 cm) x +-196 cm wys. Cokół dolny min. 10 cm. Odstęp między półkami od 33 do 35 cm. Regulacja wysokości półek od 20 do 30 mm.  Nośność półki min. 80 kg. Głębokość półki +- 40 cm. Tory nawierzchniowe z obustronnymi najazdami. Napęd korbowy.

- 2 szt. regałów stacjonarny, 5 półkowych z 1 półką kryjącą, o wymiarach +-320 cm 
dł. (+-100 x 3) x +-40cm szer. x +-196cm wys. Cokół dolny min. 10 cm. Odstęp między półkami od 33 do 35 cm. Regulacja wysokości półek od 20 do 30 mm.  Nośność półki min. 80 kg. Głębokość półki +- 40 cm.

- Opis regałów jezdnych;

- Szyny jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Ze względu na zmniejszenie nacisków jednostkowych na posadzkę, szerokość podstawy szyn jezdnych wynosi od 70 mm do 90 mm, natomiast wysokość szyn jezdnych, ze względu na możliwość poprawnego prowadzenia regału wynosi od 14 mm do 19 mm. Do szyn jezdnych są zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy. Tolerancja w montażu szyn jezdnych ± 1 mm na 1 mb szyny jezdnej. Z obu stron szyn zamontowane najazdy.

- Podstawa regału wykonana ze specjalnego profilu ceowego o grubości blachy min. 2 mm i wysokości profilu od 115 do 125 mm. Cała podstawa jest wykonana w formie spawanych lub skręcanych poziomych kratownic segmentowych. Długość segmentów nie jest większa niż 2 - 2,5 mb. Elementy poprzeczne podstaw regałów są również wykonane z blach stalowych o grubości min 2 mm i stanowią jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne regałów wykonane z żeliwa dla zapewnienia prawidłowego i cichobieżnego przesuwu regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Wymagane są dwa rodzaje kół – koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z jednostronnym kołnierzem o wysokości kołnierza 8 mm. Koła jezdne prowadzące zapewniają równoległy przesuw regałów. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarowych, niewymagających konserwacji. Podstawy jezdne pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor RAL 7035.

- Regały przejezdne wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej są stalowe. Przemieszczanie regału odbywa się za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt wykonany jest z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Układ napędowy jest wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Napęd centralny nie jest wymagany.

- Ściany boczne regału pełne wykonane ze stali o gr. od 0,8 do 1,0 mm zimnowalcowanej, odtłuszczone i lakierowane w kolorze RAL 7035 wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na specjalnych zaczepach, umożliwiających regulację rozstawu półek od 20 do 30 mm, bez konieczności użycia narzędzi. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości od 2 do 3 mm. Ściany boczne są w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału, tj. za pomocą połączeń śrubowych. Dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału są połączone poprzez stężenia krzyżowe. Malowanie ścian odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów.

- Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor RAL 7035, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonane specjalne wycięcia – otwory do mocowania zaczepów. Półka zawieszana na specjalnych zaczepach. Dla zachowania jednolitego odstępu między półkami, grubość półki wynosi – 30 mm.

- Front wykonany jako jednolity panel zasłaniający cały układ napędowy regałów, a jednocześnie tworzący estetyczny front regału. Regały powinny posiadać wymienne szyldy do oznaczania i numeracji – mocowane na panelach czołowych.