| Ministerstwo Rozwoju i Technologii ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa | Warszawa, 10.08.2022 r. |
| --- | --- |

ZAPYTANIE O WYCENĘ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Ministerstwo planuje uruchomić postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych routerów.

## Uprzejmie prosimy o wycenę, poniżej opisanych minimalnych wymagań stanowiących przedmiot planowanego do wszczęcia postępowania przetargowego na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych routerów.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych routerów.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do ………. dni od daty podpisania przez strony umowy (termin realizacji do uzupełnienia przez Wykonawcę).

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmować będzie:

- Dostawę 8 sztuk routerów we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Dostawa routerów zostanie zrealizowana do 2 lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego,

- Instalację i konfigurację routerów w dwóch lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

Instalacja i konfiguracja dostarczonych routerów nastąpi we współpracy z administratorami Zamawiającego.

- MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaoferowane routery muszą być fabrycznie nowe przeznaczone do sprzedaży na rynku europejskim (zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2087 j.t. z późn. zm.) i z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami), wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia oraz objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją w Polsce. Zamawiający nie dopuszcza produktów „odnawianych" (ang. Refurbished). Zaoferowane routery, oprogramowanie sterujące połączeniami oraz aplikacje zarządzające muszą pochodzić od tego samego producenta. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone routery pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego danego producenta, a serwis gwarancyjny był autoryzowany przez producenta urządzeń́ i oprogramowania oraz świadczony przez producenta lub autoryzowanych partnerów w centrach serwisowych na terenie Unii Europejskiej. Zaoferowane routery, oprogramowanie sterujące połączeniami oraz aplikacje zarządzające muszą pochodzić od tego samego producenta.

Każdy z dostarczonych routerów musi spełniać poniżej opisane minimalne wymagania:

- muszą spełniać rolę wielousługowego routera modularnego gotowego do obsługi mechanizmów bezpiecznej i niezawodnej sieci WAN w oparciu o Internet lub VPN MPLS,

- każdy router musi być wyposażony w minimum 8 portów Gigabit Ethernet, przeznaczonych dla modułów optycznych typu SFP, a także w minimum 4 porty 10 Gigabit Ethernet przeznaczonych dla modułów optycznych typu SFP+,

- Wymagana wydajność przełączania pakietów o wielkości 64B z prędkością minimum 8 Mpps

- Wydajność przełączania pakietów 1400B minimum 19 Gbps

- Wyposażenie w minimum 32 GB pamięci RAM

- Obsługa minimum 3 500 000 tras rutingu IPv4

- Obsługa minimum 3 000 000 tras rutingu IPv6

- Obsługa minimum 100 000 tras rutingu typu multicast

- Obsługa następujących protokołów routingu dynamicznego dla IPv4: OSPF, ISIS, BGP

- Obsługa następujących protokołów routingu dynamicznego dla IPv6: OSPFv3, ISIS, BGP

- Obsługa Policy Based Routing, w tym także routing oparty o pomiar parametrów łącza (opóźnienie, obciążenie, jitter) lub protokół równoważny

- Umożliwiać uruchomienie wydzielonych wirtualnych instancji (przestrzeni) routingowych w oparciu o mechanizm VRF (Virtual Routingu Forwarding), umożliwiając m.in. wykreowanie wydzielonej logicznej sieci na potrzebę obsługi ruchu wydzielonego z fragmentu sieci

- Obsługa do 8000 instancji wirtualnych tablic routingu

- Obsługa funkcjonalności Bidirectional Forwarding Detection (BFD), zapewniając przy tym wsparcie dla protokołów BGP, OSPF, IS-IS, routingu statycznego

- Obsługa funkcjonalności BFD dla interfejsów skonfigurowanych do współpracy z VRF

- Obsługa multicast, w szczególności: PIM sparse/dense/SSM, IGMP, MLD

- Umożliwienie budowania dynamicznych skalowalnych sieci VPN poprzez połączenie protokołów Multipoint-GRE, IPSec oraz NHRP lub w sposób równoważny,

- Funkcjonalności związane z niezawodnością pracy:

- BFD dla OSPF, BGP, ISIS,

- IP FRR,

- Graceful Restart dla OSPF, BGP, ISIS, LDP, RSVP,

- funkcjonalność VRRP,

- Obsługa MPLS, w szczególności:

- LDP,

- MPLS L3 VPN,

- MPLS TE,

- MPLS FRR w trybach protekcji łącza oraz węzła;

- Obsługa następujących mechanizmów jakości usług (QoS):

- klasyfikacja, kolejkowanie, oznaczanie, policing, shaping per port,

- hierarchiczny QoS (H-QoS) - 3 poziomy,

- klasyfikacja ruchu dla klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: adres IP, port TCP, 802.1p (CoS), IP ToS/DSCP lub w sposób równoważny

- algorytm Round Robin dla obsługi kolejek,

- możliwość obsługi jednej kolejki z priorytetem w stosunku do innych,

- mechanizm ograniczania ilości ruchu w kolejce priorytetowej,

- możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP,

- możliwość ograniczania pasma wejściowego dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (ingress policing, rate limiting),

- mechanizm WRED;

- Obsługa następujących funkcji i elementów bezpieczeństwa:

- sprzętowa ochrona warstwy zarządzającej ze wsparciem dla list kontroli dostępu lub w sposób równoważny,

- Unicast RPF (Reverse Path Forwarding),

- listy kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP,

- do 50 000 wpisów IPv4 na wszystkich listach kontroli dostępu (ACL), a także 4 000 list kontroli dostępu (ACL),

- zasoby sprzętowe realizujące funkcjonalności szyfrowania IPsec VPN (AES256) z wydajnością do 19 Gbps  i z obsługą minimum 4 000 połączeń IPSec,

- sieci VPN typu site-2-site oparte o IPSec,

- dynamiczne zestawianie VPN z wykorzystaniem protokołu NHRP w relacji spoke to spoke w celu optymalizacji transmisji danych pomiędzy oddziałami,

- konfiguracja tuneli IPSec VPN w oparciu o protokół IKEv2,

- IKEv2 zarówno dla VPN typu site-2-site jak i dynamicznych;

- obsługa do 4000 tuneli GRE,

- możliwość tunelowania przesyłanych danych w postaci tuneli GRE typu punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt z możliwością uruchomienia protokołów routingu dynamicznego pomiędzy urządzeniami połączonymi za pomocą tuneli GRE, lub w sposób równoważny

- ochrona kryptograficzna tuneli GRE,

- obsługa do 2 000 000 sesji NAT

- Wymagania w zakresie funkcjonalności zarządzania:

- zarządzanie poprzez: CLI (Telnet, SSHv2, port konsoli), SNMPv3,

- obsługa Ethernet OAM (IEEE 802.3ah),

- obsługa protokół Netflow lub protokół równoważny

- muszą posiadać narzędzia IP SLA umożliwiające pomiar parametrów jakościowych łącza (np. czas odpowiedzi aplikacji/serwera, opóźnienie, jitter, straty pakietów) i dostęp do tych informacji za pomocą SNMP, lub w sposób równoważny

- muszą posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS,

- muszą posiadać dedykowane porty do zarządzania urządzeniem: port konsoli, port Ethernet 10/100/1000,

- muszą posiadać port USB ,

- muszą posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej,

- konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniami może być ponownie zaimportowana do urządzeń i uruchomiona, każde urządzenie posiada możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów;

- Posiadanie 2 redundantnych zasilaczy AC 230V zintegrowanych w obudowie urządzeń.

- Możliwość wymiany modułów zasilaczy w trakcie pracy urządzenia (ang. hot swap).

- Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej.

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Do każdego z urządzeń muszą zostać dostarczone elementy z zestawem umożliwiającym montaż w tej szafie.

- Wyposażenie dodatkowe dla każdego urządzenia:

- kable typu Twinax, SFP-H10GB-CU3M, lub połączenie równoważne o długości 3 m, kompatybilne z dostarczonym urządzeniem - 2 szt.,

- kable typu Twinax, SFP-H10GB-CU5M, lub połączenie równoważne o długości 5 m, kompatybilne z dostarczonym urządzeniem – 2 szt.,

- kable typu Twinax, SFP-H10GB-CU10M, lub połączenie równoważne o długości 10 m, kompatybilne z dostarczonym urządzeniem – 2 szt.

- Routery muszą być dostarczone z najnowszym zalecanym przez producenta oprogramowaniem w liczbie sztuk spełniającej opisane wymagania oraz pozwalającej na niezakłóconą pracę urządzeń,

- Wraz z routerami zostanie dostarczone niezbędne do zapewnienia wymaganych funkcjonalności i prawidłowego działania do którego są przeznaczone, oprogramowanie w ilości umożliwiającej spełnienie wymagań funkcjonalnych. Oprogramowanie zostanie dostarczone w najnowszej zalecanej przez producenta oprogramowania, w postaci stałej licencji lub minimum 36 miesięcznej subskrypcji, o ile producent nie oferuje oprogramowania w innej formie niż subskrypcja.

- Dostarczone routery muszą być objęte wsparciem serwisowym producenta na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty instalacji i konfiguracji routerów u Zamawiającego świadczonym w reżimie 8x5xNBD.

W celu dołożenia należytej staranności przy ustalaniu szacunkowej wartości planowanego zamówienia, uprzejmie prosimy o podanie ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu, w tym celu należy wypełnić i przesłać poniższy formularz wyceny.

| LP | Nazwa | Cena jednostkowa netto zł | Cena jednostkowa brutto zł | Liczba szt./dni | Wartość brutto zł Kol. D x Kol. E | Oferowany produkt (producent, model/typ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Router wraz z wymaganym wyposażeniem oraz oprogramowaniem niezbędnym do uruchomienia i poprawnego działania |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Termin realizacji zamówienia |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |