Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# I. Dostawa fizycznych kluczy bezpieczeństwa.

- Urządzenie musi być rozwiązaniem sprzętowym skutecznie chroniącym m.in. przed phishingiem.

- Urządzenie musi posiadać wsparcie dla platform: Microsoft Windows, Mac OS, Linux.

- Urządzenie musi być kompatybilne z przeglądarkami: Chrome, Edge, Opera, Safari, Firefox.

- Zamawiający w postępowaniu wymaga dostarczenia fizycznych kluczy bezpieczeństwa z interfejsem:

  - urządzenie typ 1: interfejs typu USB-A

  - urządzenie typ 2: interfejs typu USB-C

- Interfejs USB musi posiadać wytrzymałość przynajmniej 100 000 cykli włożenia.

- Urządzenie musi posiadać możliwość potwierdzenia logowania tj. - obowiązkowa interakcja użytkownika z urządzeniem podczas weryfikacji procesu logowania.

- Urządzenie musi posiadać wsparcie dla PKCS#11 .

- Urządzenie musi obsługiwać algorytmy kryptograficzne: RSA 2048, RSA 4096 (PGP), ECC p256, ECC p384.

- Urządzenie musi być odporne na fizyczne uszkodzenie takie jak np. zgniecenie.

- Urządzenie musi posiadać klasę szczelności IP68.

- Urządzenie do działania nie może wymagać baterii.

- Urządzenie do działania nie może wymagać połączenia internetowego.

- Urządzenie nie może być rozwiązaniem typu pendrive, czyli posiadać miejsce do przechowywania danych: pliki, katalogi.

- Urządzenie nie może wykorzystywać standardu Bluetooth.

- Urządzenie musi być tak fizycznie skonstruowane, by uniemożliwić jego rozłożenie na części i ponowne złożenie.

- Urządzenie musi posiadać certyfikację U2F i FIDO2 do dwustopniowego uwierzytelniania.

- Urządzenie musi być tak zabezpieczone przez producenta, że nie ma możliwości wykonania jego kopii na inny klucz czy też dokonania manipulacji w obrębie jego oprogramowania.

- Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem musi być udostępnione do pobrania ze strony producenta.

- Urządzenie musi posiadać oprócz U2F i FIDO2 również inne możliwości logowania czy obsługi szyfrowania, jak: smart card, Open PGP, OTP, kody zdarzeniowe i czasowe TOTP/HOTP, statyczne hasło oraz Challenge-Response.

- Urządzenie musi posiadać możliwość zaprogramowania dwóch dodatkowych portów o dodatkowe funkcje:

  - OTP (przechowywanie kodów na kluczu sprzętowym do odczytu za pomocą aplikacji producenta)

  - kody zdarzeniowe i czasowe TOTP/HOTP (przechowywanie kodów na kluczu sprzętowym do odczytu za pomocą aplikacji producenta)

  - statyczne hasło

  - Challenge-Response.

- Oprogramowania/biblioteki/API na stronie Producenta muszą być dostępne na zasadzie open source, w celu integracji z niestandardowymi aplikacjami.

- Dostarczane urządzenia mają być kompatybilne z posiadanym przez Jednostki rozwiązaniem tj. Silverfort Monitoring and Protected Platform.

- Urządzenie musi być produkowane tylko w UE lub USA.