Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wlkp., 2 marca 2022 r.

WZŚ.420.35.2021.AJ

Załącznik nr 1

# Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje likwidację wadliwego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5 MPa o długości ~305 mb w sposób klasyczny, poprzez zastosowanie metody wykopu otwartego oraz likwidację odboczki zespołu przyłączeniowego ZP Otyń wraz z podziemnym zaworem DN100. Równolegle do istniejącego odcinka projektuje się rurociąg DN100, 114,3x6,3 L360NE w izolacji fabrycznej trójwarstwowej o długości ok. 330 m oraz odboczkę ZP Otyń z zaworem podziemnym  DN100 PN63.  Głębokość prowadzonych wykopów wyniesie od 1,5 m do 2 m, natomiast jego szerokość około 1,5 m.

W związku z brakiem możliwości wyłączenia gazociągu na czas prowadzenia prac projektuje się wariant przepięcia z wykorzystaniem pełnej hermetyki wraz z gazociągiem tymczasowym (by-pass).

Dodatkowo w ramach realizacji przedsięwzięcia istniejące ogrodzenie zespołu przyłączeniowego ZP Otyń zostanie zdemontowane i ponownie zamontowane w miejscu projektowanej nowej lokalizacji. W związku z umiejscowieniem układu w bezpośredniej bliskości drogi przewidziano powiększenie terenu ZP Otyń z istniejącego o wymiarach 2,58 m x 2,58 m na ogrodzenie o wymiarach 2,58 m x 5,16 m. Wykonane zostaną także chodniki o powierzchni ok. 7,0 m2.

Dojazd do miejsca prowadzenia prac budowlanych będzie realizowany przy wykorzystaniu istniejącej drogi lokalnej od strony zachodniej poprzez wykorzystanie istniejącego zjazdu z działki drogowej nr 264. Od strony północno – wschodniej zostanie wykorzystana działka drogowa nr 275.