OPIS WYKONANIA USŁUGI KRYSTALIZACJI PODŁOGI Z KAMIENIA NATURALNEGO

Szczegółowe warunki podczas wykonywania prac:

- DOCZYSZCZENIE POSADZKI  - celem  zdjęcia wszelkich zabrudzeń (gruntowne doczyszczenie) oraz usunięcia środków chemicznych jakie były nakładane 
w codziennym użytkowaniu.

- KRYSTALIZACJA – zabieg chemiczny w którym zachodzi reakcja między krystalizatorem a wapnem zawartym w kamieniu. Naniesiony na posadzkę krystalizator rozprowadza się (szoruje) za pomocą pada z bawełną nierdzewiejącą, polerowanie High Speedem (polerka wysokoobrotowa).

(Krystalizacja musi być poprzedzona szlifowaniem marmuru aby wyrównać 
i ujednolicić powierzchnię.)

EFEKTY jakie powinny być osiągnięte po wykonaniu krystalizacji:

- utworzenie ochronnej powłoki na powierzchni kamienia, co zapobiega jego ścieraniu,

- uzyskanie wysokiego połysku powierzchni,

- uzyskanie właściwości antypoślizgowych,

(Aby to osiągnąć powinno zostać wykonane utwardzanie i polerowanie powierzchni marmuru do uzyskania płaskiej powierzchni z efektem połysku lustrzanego)

- IMPREGNACJA POWIERZCHNI PO KRYSTALIZACJI

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zaplamieniem, działaniem warunków atmosferycznych oraz zabezpieczenie przed poślizgiem.

CZAS REALIZACJI USŁUGI – maksymalnie 48 godzin

GWARANCJA NA WYKONANE PRACE – 12 MIESIĘCY

WSZELKA CHEMIA POTRZEBNA DO WYKONYWANIA USŁUGI WYŁĄCZNIE FIRMY „SWISH” oraz „KLINDEX”