Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia: Zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”

Podstawowy zakres obowiązków Wykonawcy i założenia realizacji umowy

Prokuratura Krajowa realizuje projekt „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1, w ramach którego wykonawca zaprojektuje, przygotuje i wdroży system informatyczny.

Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należeć będzie:

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

- Dostawa 5107 szt. drukarek – drukarki monochromatyczne laserowe lub LED, szybkość drukowania min. 40 stron na minutę, minimalna rozdzielczość 1200 x 1200 dpi., wymagana rozdzielność bębna i tonera, toner startowy o min. wydajności 2 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752), dodatkowy toner (tonery) o min. wydajności 12 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752), tonery muszą być  fabrycznie nowe,  nie mogą być regenerowane, format papieru: Podajnik 1: A4, A5, B5, A6, gwarancja 36 miesięcy.

- Dostawa 364 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka, fax) – minimalne obciążenie 40 tyś stron miesięcznie, automatyczny podajnik, duplex, szybkość drukowania co najmniej 33 strony na minutę, szybkość drukowania dwustronnego co najmniej 17 stron na minutę, szybkość kopiowania co najmniej 33 stron na minutę, rozdzielczość rzeczywista druku 1200 x 1200 dpi, rozdzielczość optyczna kopiowania 600 x 600 dpi, gwarancja 36 miesięcy.

- Usługa dostawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do 89 punktów dystrybucyjnych na terenie Polski.

Dostawa skanerów formatu A4 i A3

- Dostawa 333 szt. skanerów formatu A4 - skaner płaski A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 - obudowa kompaktowa zawierająca skaner z podajnikiem automatycznym (ADF) oraz skaner płaski. Dopuszcza się skaner ADF i skaner płaski w oddzielnych obudowach pracujące jako pojedyncze, zintegrowane urządzenie skanujące. Optyczna rozdzielczość skanowania 600 dpi, sterownik 1200 dpi. Układ optyczny (przetwornik obrazu): w technologii CCD (Charge Coupled Device) lub CIS (Contact Image Sensor) – minimum przetwornik w skanerze ADF - 1 z przodu, 1 z tyłu, 1 przetwornik w skanerze płaskim. Obsługa długich dokumentów do 3000 mm, ilość arkuszy na minutę: co najmniej 40 arkuszy/min., 80 obrazów/min (dla formatu A4). Wraz z pakietem startowym zawierającym komplet narzędzi służących użytkownikowi skanera do jego samodzielnej podstawowej konserwacji (zestaw do wymiany rolek, zestaw do czyszczenia rolek) – należy dodatkowo dostarczyć tzw.: Pakiet czyszczący (Cleaning Kit), Zapasowe rolki podajnika (Roller Kit). Gwarancja 36 miesięcy.

- Dostawa 381 szt. skanerów formatu A3 - Skaner płaski A3 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A3 - obudowa kompaktowa zawierająca skaner z podajnikiem automatycznym (ADF) oraz skaner płaski. Dopuszcza się skaner ADF i skaner płaski w oddzielnych obudowach pracujące jako pojedyncze, zintegrowane urządzenie skanujące. Optyczna rozdzielczość skanowania 600 dpi, sterownik 1 200 dpi. Układ optyczny (przetwornik obrazu): w technologii CCD (Charge Coupled Device) lub CIS  (Contact Image Sensor) – Minimum przetwornik w skanerze ADF -  1 z przodu, 1 z tyłu, 1 przetwornik w skanerze płaskim. Obsługa długich dokumentów do 4000 mm, ilość arkuszy na minutę: co najmniej 80 arkuszy/min., 160 obrazów/min. (dla formatu A4). Wraz z pakietem startowym zawierającym komplet narzędzi służących użytkownikowi skanera do jego samodzielnej podstawowej konserwacji (zestaw do wymiany rolek, zestaw do czyszczenia rolek) – należy dodatkowo dostarczyć tzw.: Pakiet czyszczący (Cleaning Kit), Zapasowe rolki podajnika (Roller Kit). Gwarancja 36 miesięcy.

- Usługa dostawy skanerów formatu A4 i A3 do 89 punktów dystrybucyjnych na terenie Polski.

Załącznik nr 2

Numer sprawy: PK XII BIA 0412.11.2018.4

………………………………………

(miejscowość i data)

Formularz cenowy

Przedmiot zamówienia: Zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”.

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres: |  |
| tel./fax: |  |
| Osoba do kontaktów roboczych (e-mail, tel.): |  |
| Data sporządzenia |  |

| Poz. | Nazwa produktu/usługi | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Suma netto | Suma brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarki | szt. | 5 107 |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenia wielofunkcyjne | szt. | 364 |  |  |  |  |  |
| 3. | Skanery formatu A4 | szt. | 333 |  |  |  |  |  |
| 4. | Skanery formatu A3 | szt. | 381 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |