Szanowni Państwo,

Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić wykonanie oceny stanu oraz miejscowych napraw elewacji obiektu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.

# CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi elewacji gmachu. W zakres realizacji elewacja od strony Al. Ujazdowskich i ul. Koszykowej). Zabezpieczenie należy wykonać na ścianach zewnętrznych, poprzez usunięcie odparzonych fragmentów tynku, tynkowanie i malowanie pod kolor elewacji istniejącej. W zakresie robót Zamawiający przewiduje naprawy odparzonych elementów posadzki na tarasach

# OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH ROBÓT:

- Wykonanie oceny stanu elewacji i przedstawienie opinii technicznej z wyszczególnieniem ilości prac do realizacji;

- Realizacja miejscowych napraw elewacji poprzez odbicie odparzonych tynków oraz uzupełnienie elewacji tynkiem kat. III na ścianach lub zaprawą betonową jako uzupełnienie posadzkach na tarasów.

- Malowanie naprawionych miejsc farbami w kolorze dopasowanym do istniejącej elewacji;

- Uzupełnienie płytek ceramicznych na tarasach.

# SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Ocena stanu elewacji powinna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego nie później niż w terminie do 30 dni od zawarcia umowy/ zlecenia;

- Realizacja robót budowlanych nie dłużej niż w terminie 30 dni roboczych od zatwierdzenia oceny stanu elewacji przez Zamawiającego.

# SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Zamawiający zakłada realizację naprawy elewacji na ścianach przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, roboty na tarasach wykonywane będą metodami tradycyjnymi;

- Wykonawca podczas prowadzenia prac zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z administracją budynku.

- Prace prowadzone będą w budynku czynnym, w związku z tym wymaga się prowadzenia ich w sposób możliwie mało uciążliwy dla użytkownika. Prace głośne należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją budynku.

- Zgłoszony kierownik budowy musi posiadać wymagane doświadczenie do pracy przy zabytkach.

- Całość czynności należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p. poż.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia obiektu powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt, pod nadzorem Zamawiającego.

# WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ ZAWARCIA UMOWY/ZLECENIA.

- W przedstawionej ofercie należy uwzględnić:

  - Wykonanie wszystkich czynności zgodnie z zakresem opisanym i wymaganiami opisanymi w pkt. 1 ÷ 4

  - Wszystkie koszty związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszt wszystkich materiałów, dojazdów, ubezpieczeń, należności publiczno - prawnych itp.

  - Zamawiający przed przygotowaniem oferty zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu jej terminu.

- Oferta musi zawierać:

- Ryczałtową łączną cenę netto i brutto wykonania prac.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie materiały i czynności niezbędne wykonania prac.

- Termin realizacji liczony od dnia podpisania zlecenia/umowy.

- Referencje Minimum

- Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego wg kryteriów:

  - 80 % – Cena

  - 20 % - Doświadczenie Wykonawcy potwierdzone referencjami oraz wykazem realizacji robót przy obiektach zabytkowych o zbliżonym charakterze.

- Warunki zlecenia:

- Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w tym także kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień zawartej umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru po wykonaniu przedmiotu zlecenia/umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). W związku 
z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego 
na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa 
ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w w/w. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 13 października 2023 r. pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

i / lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W razie potrzeby proszę o kontakt: Andrzej Nurzyński tel. 22 52 12 706 e-mail: andrzej.nurzynski@ms.gov.pl.