# ZAŁĄCZNIK DO ZAPOROSZENIA - Opis przedmiotu zamówienia

# Zakup komponentów do uruchomienia platformy AI

# Minimalne parametry techniczne poszczególnych komponentów

Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu.

## 1.1. Płyta główna

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny _Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu. |
| --- | --- | --- |
| Klasa urządzenia | Płyta główna klasy workstation/server przeznaczona do pracy ciągłej oraz obsługi konfiguracji wielokartowych GPU. |  |
| Zgodność z procesorem | Pełna kompatybilność z zaoferowanym procesorem oraz obsługa wszystkich wymaganych funkcji pamięci, PCI Express i zarządzania energią. |  |
| Sloty PCI Express | Minimum 6 fizycznych slotów PCI Express pełnej długości. Wymagane sloty muszą pracować w standardzie PCI Express 5.0 x16 lub równoważnym. Dopuszcza się zastosowanie riserów PCI Express wyłącznie jako elementów zmiany położenia kart GPU, bez sztucznego zwiększania liczby slotów. |  |
| Obsługa GPU | Obsługa konfiguracji wielokartowej GPU. Na etapie odbioru wymagany montaż i uruchomienie 2 kart GPU posiadanych przez Zamawiającego. Platforma musi umożliwiać dalszą rozbudowę do większej liczby kart, pod warunkiem dostawy odpowiedniej obudowy/stelaża, riserów i okablowania. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 slotów DIMM; obsługa pamięci DDR5 ECC Registered; możliwość rozbudowy platformy do minimum 512 GB RAM. |  |
| Dyski NVMe | Minimum 4 złącza M.2 NVMe w standardzie PCIe 4.0 x4 lub szybszym, albo rozwiązanie równoważne umożliwiające montaż i obsługę 4 dysków NVMe objętych zamówieniem. |  |
| Sieć | Minimum 2 interfejsy sieciowe, w tym minimum 1 interfejs o przepustowości 10 GbE lub większej. |  |
| Zarządzanie i diagnostyka | BIOS/UEFI z możliwością konfiguracji pracy PCI Express, profili wentylatorów, wirtualizacji, funkcji bezpieczeństwa i monitoringu temperatur. |  |
| Format i montaż | Format zgodny z zaoferowaną obudową/stelażem. W zestawie muszą znaleźć się wszystkie elementy montażowe wymagane do bezpiecznej instalacji płyty. |  |
| Stabilność | Płyta przystosowana do pracy długotrwałej pod obciążeniem CPU, RAM, GPU i dysków NVMe. |  |

## 1.2. Procesor wielowątkowy

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny_Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu. |
| --- | --- | --- |
| Klasa procesora | Procesor klasy workstation przeznaczony do pracy ciągłej i obsługi konfiguracji wielokartowych GPU. |  |
| Liczba rdzeni | Minimum 24 rdzenie fizyczne. |  |
| Liczba wątków | Minimum 48 wątków logicznych. |  |
| Linie PCI Express | Obsługa minimum 128 linii PCI Express w standardzie PCIe 5.0 lub równoważnym, w celu zapewnienia przepustowości dla kart GPU, dysków NVMe i kart rozszerzeń. |  |
| Obsługa pamięci | Obsługa DDR5 ECC Registered; minimum 8-kanałowy kontroler pamięci lub rozwiązanie równoważne zapewniające wysoką przepustowość pamięci. |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowa obsługa wirtualizacji, w tym funkcji wymaganych do pracy środowisk kontenerowych, maszyn wirtualnych i ewentualnego przypisywania urządzeń PCIe do VM. |  |
| TDP | TDP zgodne z zaoferowanym układem chłodzenia; wymagane skuteczne odprowadzenie ciepła przy pracy pod długotrwałym obciążeniem. |  |
| Kompatybilność | Pełna kompatybilność z zaoferowaną płytą główną, pamięcią RAM ECC RDIMM i układem chłodzenia. |  |

## 1.3. Pamięć operacyjna RAM ECC

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny_Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu. |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | Minimum 128 GB pamięci RAM. Realizowana maksymalnie w 4 kościach pamięci. |  |
| Typ pamięci | DDR5 ECC Registered DIMM (RDIMM) lub rozwiązanie równoważne z korekcją błędów, zgodne z zaoferowaną płytą główną i procesorem. |  |
| Konfiguracja | Konfiguracja wielomodułowa umożliwiająca pracę wielokanałową. Zamawiający dopuszcza obsadzenie 4 kanałów na etapie dostawy z uwagi na limit budżetu, przy zachowaniu możliwości późniejszej rozbudowy. |  |
| Taktowanie | Minimum 4800 MT/s albo wartość zalecana przez producenta platformy dla stabilnej pracy z daną konfiguracją pamięci. |  |
| Rozbudowa | Platforma musi umożliwiać rozbudowę do minimum 512 GB RAM przez wymianę i/lub uzupełnienie modułów zgodnie z listą kompatybilności producenta. |  |
| Kompatybilność | Moduły pamięci muszą być zgodne z zaoferowaną płytą główną i procesorem; Wykonawca odpowiada za stabilną pracę całego zestawu. |  |

## 1.4. Zasilacz serwerowy / workstation

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny_Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu. |
| --- | --- | --- |
| Moc znamionowa | Minimum 3000 W mocy znamionowej dla linii zasilania zestawu, przy pracy z siecią 230 V. |  |
| Sprawność | Minimum 80 PLUS Platinum lub równoważny poziom sprawności energetycznej. |  |
| Standard | Standard ATX 3.1 lub równoważny, przystosowany do nowoczesnych kart GPU i wysokiego obciążenia chwilowego. |  |
| Napięcie zasilania | Praca z siecią 220–240 V / 230 V; przewód zasilający zgodny z mocą i typem złącza zasilacza. |  |
| Zabezpieczenia | Wymagane zabezpieczenia co najmniej: OVP, OCP, OPP, OTP, SCP lub równoważne. |  |
| Okablowanie CPU i płyty | Komplet przewodów zasilających płytę główną i procesor, w tym przewody EPS/CPU. |  |
| Okablowanie GPU | Komplet przewodów lub adapterów wymaganych do bezpiecznego zasilenia posiadanych 2 kart GPU oraz dodatkowych złączy PCIe płyty głównej. Niedopuszczalne jest przeciążanie pojedynczej wiązki przewodów. |  |
| Stabilność | Zasilacz musi zapewnić stabilną pracę serwera przy obciążeniu CPU, GPU, pamięci RAM, dysków NVMe i wentylatorów. |  |
| Montaż | Zgodność mechaniczna z zaoferowaną obudową/stelażem; w zestawie wszystkie elementy montażowe. |  |

## 1.5. Obudowa / stelaż GPU

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny_ |
| --- | --- | --- |
| Typ obudowy | Obudowa serwerowa rack 4U, tower/workstation albo otwarty/stelażowy system montażowy GPU przystosowany do pracy z konfiguracją wielokartową GPU. |  |
| Zgodność z płytą | Pełna zgodność mechaniczna z formatem zaoferowanej płyty głównej EEB 12" x 13" (30,5 x 33 cm). |  |
| Montaż GPU | Możliwość fizycznego montażu minimum 6 kart GPU. Obsługa kart o długości co najmniej 282 mm i grubości 50 mm. |  |
| Przepływ powietrza | Konstrukcja zapewniająca wymuszony przepływ powietrza przez sekcje CPU, GPU, RAM, dysków NVMe i zasilania. |  |
| Wentylatory | Minimum 6 wentylatorów systemowych albo równoważny system chłodzenia obudowy. |  |
| Dyski i adaptery | Możliwość montażu wszystkich dysków, adapterów, riserów i kart rozszerzeń objętych zamówieniem. |  |
| Okablowanie | Możliwość uporządkowanego i bezpiecznego prowadzenia przewodów zasilających GPU, CPU, płytę główną, dyski i wentylatory. |  |
| Elementy montażowe | Komplet śrub, dystansów, prowadnic, wsporników, ramek i innych elementów wymaganych do pełnego montażu. |  |

## 1.6. Dyski SSD NVMe

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny_Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu. |
| --- | --- | --- |
| Liczba dysków | 4 sztuki. |  |
| Pojemność | Minimum 4 TB każdy dysk; łączna pojemność minimalna 16 TB. |  |
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 NVMe lub szybszy. |  |
| Format | M.2 2280 lub rozwiązanie równoważne zgodne z oferowaną platformą. |  |
| Odczyt sekwencyjny | Minimum 7000 MB/s dla każdego dysku. |  |
| Zapis sekwencyjny | Minimum 6500 MB/s dla każdego dysku. |  |
| Typ pamięci | Pamięci TLC lub rozwiązanie o nie gorszej trwałości i wydajności. |  |
| Trwałość | Minimum 2400 TBW dla każdego dysku albo równoważna trwałość producenta dla wersji 4 TB. |  |
| Chłodzenie | Dyski muszą mieć zapewnione skuteczne chłodzenie poprzez radiatory płyty głównej, adaptery lub inny system odprowadzania ciepła. |  |

## 1.7. Chłodzenie procesora

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny_Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu. |
| --- | --- | --- |
| Zgodność | Chłodzenie w pełni zgodne z procesorem, płytą główną i obudową/stelażem. |  |
| Wydajność cieplna | Zdolność odprowadzenia ciepła zgodna z TDP zaoferowanego procesora, nie mniejsza niż 350 W. |  |
| Pokrycie procesora | Pełne lub konstrukcyjnie właściwe pokrycie powierzchni procesora zgodnie z wymaganiami platformy. |  |
| Rodzaj chłodzenia | Chłodzenie powietrzne klasy serwerowej 4U lub chłodzenie cieczą typu AIO, pod warunkiem pełnej zgodności. |  |
| Akcesoria | Komplet elementów montażowych oraz pasta termoprzewodząca lub materiał termoprzewodzący wymagany do montażu. |  |
| Stabilność | Chłodzenie musi zapewniać stabilną pracę procesora przy długotrwałym obciążeniu bez przekraczania dopuszczalnych temperatur pracy. |  |

## 1.8. Zestaw chłodzenia obudowy i przepływu powietrza

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny_Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu. |
| --- | --- | --- |
| Wentylatory | Komplet wentylatorów systemowych wymaganych do zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza w zaoferowanej obudowie/stelażu. |  |
| Sterowanie | Sterowanie PWM lub równoważne, umożliwiające regulację prędkości w zależności od temperatury, albo stały przepływ powietrza klasy serwerowej. |  |
| Sekcje chłodzone | Wymuszone chłodzenie CPU, GPU, pamięci RAM, sekcji zasilania płyty głównej, dysków NVMe i adapterów/riserów. |  |
| Kanały powietrzne | Jeżeli wymaga tego konstrukcja obudowy, należy dostarczyć kanały powietrzne, osłony, prowadnice lub inne elementy kierujące przepływem powietrza. |  |
| Praca ciągła | Elementy chłodzenia muszą być przystosowane do pracy długotrwałej i podwyższonego obciążenia cieplnego. |  |

## 1.9. Okablowanie zasilające, sygnałowe i montażowe

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny |
| --- | --- | --- |
| Kompletność | Komplet przewodów wymaganych do zasilenia i uruchomienia płyty głównej, procesora, dysków, wentylatorów, adapterów oraz 6 kart GPU. |  |
| Zasilanie GPU | Przewody lub adaptery zasilania do kart GPU; niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań powodujących przeciążenie pojedynczej wiązki przewodów. |  |
| Zasilanie płyty i CPU | Przewody ATX/EPS/CPU zgodne z wymaganiami płyty WRX90 i procesora 350 W. |  |
| Zasilanie serwera | Przewód zasilający zewnętrzny zgodny z mocą zasilacza i wymaganiami elektrycznymi zestawu. |  |
| Sygnał i dane | Przewody sygnałowe, jeśli są wymagane do podłączenia panelu przedniego, wentylatorów, kontrolerów lub innych elementów zestawu. |  |
| Organizacja przewodów | Opaski, uchwyty, prowadnice, osłony i inne elementy pozwalające na uporządkowane prowadzenie przewodów oraz zachowanie prawidłowego przepływu powietrza. |  |

## 1.10. Adaptery, risery, wsporniki GPU i elementy rozszerzeń

| Parametr | Minimalne wymaganie | Oferowany parametr techniczny |
| --- | --- | --- |
| Zakres | Adaptery, risery PCI Express, wsporniki GPU, kontrolery, uchwyty lub inne elementy rozszerzeń, jeżeli są wymagane do prawidłowego montażu i pracy serwera. |  |
| Przepustowość | Elementy PCI Express muszą zapewniać przepustowość odpowiednią dla kart GPU i nie mogą ograniczać funkcjonalności wymaganej przy konfiguracji odbiorowej. |  |
| Kompatybilność | Pełna zgodność z oferowaną płytą główną, obudową/stelażem, zasilaczem i posiadanymi kartami GPU. |  |
| Bezpieczeństwo montażu | Elementy muszą umożliwiać stabilny mechanicznie montaż kart GPU i kart rozszerzeń, bez ryzyka naprężeń lub kolizji z innymi komponentami. |  |

## 1.11. Odbiór, uruchomienie i testy

| Parametr | Minimalne wymaganie | Spełnienie wymagań (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Certyfikat | Certyfikat CE wymagany przy dostarczeniu sprzętu. |  |
| Możliwość sprawdzenia komponentów pod względem kompatybilności | Możliwość sprawdzenia przez Zamawiającego kompatybilności produktów w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania zamówienia. |  |
| Gwarancja | Oferowane komponenty są fabrycznie nowe. Gwarancja – 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. Zamawiający nie dopuszcza podzespołów regenerowanych. W przypadku uszkodzenia dysku twardego pozostaje on u zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – 72 godziny w dni robocze. |  |