INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z BIOLOGICZNYMI WSKAŹNIKAMI KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI

SPORAL A – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu

SPORAL S – sterylizacja suchym, gorącym powietrzem

- Przestrzegać szczegółowych zaleceń producenta testów dotyczących warunków przechowywania wskaźników biologicznych przed użyciem oraz procedury wykonania procesu sterylizacji

- Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku. Opisać rozmieszczenie wskaźników w komorze sterylizatora.

- Wskaźniki wysterylizowane wraz ze wskaźnikiem kontrolnym (o tym samym numerze serii) zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawilgoceniem np. poprzez włożenie do koperty.

- Próbki dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

- Wraz z wskaźnikami dostarczyć do laboratorium  czytelnie wypełnione „Zlecenie badania biologicznych wskaźników kontroli skuteczności sterylizacji nr…”  w godzinach 07.30 do 13.30 od poniedziałku do czwartku.

Uwaga! nie należy otwierać opakowania zewnętrznego, chroniącego wskaźnik biologiczny oraz dostarczyć wskaźniki z aktualnym terminem ważności.