- Przedmiot zamówienia:

Modernizacja zastawki P.POŻ - Orle 252b, zlokalizowanej w Leśnictwie Orle, oddział nr 252b, Nadleśnictwo Szklarska Poręba, dz. nr 504, obręb Jakuszyce, gmina Szklarska Poręba.

- Mechaniczne karczowanie pni – 20 sztuk

- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I- I Grunt oblepiający naczynie robocze - odmulenie czaszy zbiornika z przemieszczeniem części materiału pod plac manewrowy – ok. 78,75m3

- Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych szandorów – ok. 0,058m3

- Wykonanie i założenie szandorów o gr. 146 mm po ostruganiu, zabezpieczenie środkiem impregnacyjnym do drewna – ok. 1m2

- Okucia dla szandorów ponad 71 mm – ok. 6 sztuk

- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie prowadnic szandorów – ok. 0,18m2

- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - malowanie prowadnic szandorów – ok. 0,5m2

- Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej – ok. 70,52m2

- Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych; dodatkowe utrudnienia za względu na stan obiektu, pozyskanie wody ze zbiornika p.poż – ok. 117,54m2

- Spoinowanie murów kamiennych (zaprawa cementowa M 7) – ok. 70,52m2

- Wykonanie ścian oporowych betonowych - powierzchnia deskowania 2.0 m2/m3 - uzupełnienie muru oporowego przyczółku – ok. 3m3

- Rozebranie jezdni mostu drewnianego – ok. 5m3

- Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C - legary z dwuteownika 2 sztuki – ok. 3,6m2

- Dwukrotne malowanie farbą epoksydową legarów - 2 sztuki – ok. 3,6m2

- Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali iglastych obrzynanych – ok. 3,75m3

- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - wraz z rozplantowaniem na miejscu (plac manewrowy) – ok. 104m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – ok. 104m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

- Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu - kamień pozyskany z potoku na zabezpieczenie dna potoku – ok. 10m3

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykonanie rowu – ok. 30m3

Szczegółowy zakres prac przedstawia załączony do zaproszenia przedmiar robót i rysunek techniczny. Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin przed złożeniem oferty, osoba do kontaktu: Specjalista ds. Budowlanych, Dawid Syguła, tel. 885 055 506. Z uwagi na fakt, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjęto formę wynagrodzenia ryczałtowego, wykonanie przedmiaru robót do ustalenia wysokości ryczałtu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji od daty końcowego odbioru robót.