Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

„Remont ogrodzenia obwodu drogowego w Mężeninie”

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe istniejącego ogrodzenia obwodu drogowego w Mężeninie w lokalizacji według załączonej mapy.

- Planowany zakres czynności związanych z wykonaniem ogrodzenia

- Wykonanie pomiarów geodezyjnych z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Wycinka zakrzaczeń wraz z usunięciem bryły korzennej w ilość 584 m2

- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z utylizacją

- Wykonanie ogrodzenia w ilości około 198 m

- fundament w postaci betonowego cokołu o wymiarach wysokość 25 cm szerokość 5 cm (cegiełka) – kolor szary

- słupki stalowe profil 60*40*2 mm   - cynkowane ogniowo wysokość dostosowana do wysokości paneli ogrodzeniowych 3D. Słupki osadzone w fundamencie betonowym 
w postaci (stopy/pala) o średnicy minimum 30 cm głębokość posadowienia minimum 
1 m beton minimum C16/20. Z uwagi na posadowienie ogrodzenia w bliskości rowu odwadniającego zakotwienie słupka metalowego w fundamencie betonowym powinno wynosić nie mniej niż 80 cm. Sugerowany rozstaw słupków minimum 2 m max 2,50 m.

- wypełnienie panel 3D drut o średnicy 5 mm o wysokości paneli minimum 1,6 m – cynkowany ogniowo

- Wykonanie bramy wjazdowej o parametrach:

- skrzydło przesuwne,

- światło wjazdu minimum 6 m,

- wysokość minimum 180 cm, (dostosowana do wysokości ogrodzenia)

- zamykanie na klucz,

- fundament betonowy - beton minimum C16/20,

- słup prowadzący z kształtownika stalowego o przekroju minimum 80*80*5 mm  mocowany do fundamentu betonowego,

- słup oporowy o przekroju minimum 80*80*5 mm mocowany do fundamentu betonowego,

- szyna nośna z kształtownika 80*80*5 mm

- rama profil minimum 60*40*2 mm

- wypełnienie panelem 3D drut o średnicy 5mm

- całość cynkowana ogniowo

- Humusowanie i obsianie trawą

- teren po usuniętych zakrzaczeniach należy wyrównać oraz uzupełnić humusem 
i wyrównać. Całość należy obsiać trawą.

- Cynkowanie ogniowe

Z uwagi na posadowienie ogrodzenia w bezpośredniej bliskości magazynu soli Zamawiający żąda aby wszystkie elementy metalowe zostały zabezpieczone antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego poprzez zanurzenie stali w roztopionym cynku o temperaturze około 450oC. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonany proces.

- Zajętość działek sąsiednich

Wykonawca o ile do wykonywania prac będzie potrzebował zajęcia terenu działek sąsiednich zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami działek sąsiednich warunków zajęcia terenu, przywrócenia do stanu poprzedniego ewentualnie wypłaty odszkodowań i innych rozliczeń.

- Etapowanie i godziny prowadzenia robót

- Etapowanie robót

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca podzieli roboty na etapy oraz wykona ogrodzenie tymczasowe aby podczas przerw w pracy nie było możliwości dostępu osób postronnych na teren siedziby obwodu drogowego w Mężeninie. Zamawiający informuje, że całość terenu jest monitorowana wizyjnie.

- Godziny prowadzenia robot

W przypadku otwierania i zamykania bramy przez pracowników Zamawiającego realizacja robót jest możliwa w godzinach 7:30-14:30 w dni robocze. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia godzin prowadzenia robot pod warunkiem ustawienia przez Wykonawcę ogrodzenia tymczasowego w taki sposób aby w porze nocnej i w dni wolne od pracy był zabezpieczony teren obwodu drogowego przez wejściem osób postronnych oraz była możliwości odrębnego zamykania terenu przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza pozostawienie sprzętu potrzebnego do realizacji robót na terenie placu obwodu drogowego po wcześniejszym Uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu na wyłączne ryzyko Wykonawcy

- Pozostałe wymagania:

Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z istniejącą sytuacją w obrębie miejsca przeznaczonego pod realizację zamówienia.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu robót opisanych w OPZ, również roboty nie wymienione w niniejszym OPZ.

W cenie ryczałtowej (jednostki obmiarowej) Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: koszty dojazdu, transportu, koszty robocizny: montażu, demontażu, wywozy nieczystości i koszty wszelkich czynności, które zapewnią należytą realizację zamówienia.

- Kwalifikacje

Wymaga się aby Wykonawca udokumentował wykonanie przynajmniej jednego zadania związanego z montażem bramy przesuwnej oraz ogrodzenia o długości minimum 50 m 
o parametrach zbliżonych do ujętych w niniejszym OPZ.

- Kontakt do pracowników Rejonu w Zambrowie:

Piotr Paprocki  – tel. 606-381-953, 86-271-13-86

- Ustalenia w zakresie wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia 
w funkcjonowaniu obwodu drogowego w Mężeninie.

- Odbiór robót.

Odbiory w czasie realizacji umowy

- Odbiór ostateczny: Po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Odbiory w okresie trwania okresu gwarancji - w przypadku stwierdzenia usterek 
w użytkowaniu przedmiotu umowy i po ich usunięciu.

Odbiór robót dokonany będzie w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości robót do odbioru.

- Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Podstawą płatności będzie sporządzona umowa i ustalona w oparciu o Ofertę Wykonawcy
- cena za wykonanie przedmiotowego zadania.

Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Gwarancje.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 48 miesiące.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie 7 dni
od daty ich zgłoszenia przekazanego pisemnie przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona stosownych napraw, to Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie
określonym w ust. 1 jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Postanowienia ogólne

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem przedmiotu zamówienia, sytuacją dotyczącą realizacji robót oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zamówienia.

- W przypadku niejasności należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu ze strony GDDKiA Rejon w Zambrowie

- W związku z powyższym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane 
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

- Prace mogą rozpocząć się wyłącznie po zgłoszeniu faktu Zamawiającemu i przekazaniu terenu

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót od momentu przekazania terenu do dnia odbioru ostatecznego robót.

- Wszystkie roboty przewidziane do wykonania zamówienia obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze jak zasadnicze, łącznie z uprzątnięciem terenu po prowadzonych robotach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

- Usunięcie odpadów powstałych w wyniku robót leży po stronie Wykonawcy

- Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży te materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz.1587 z późniejszymi zmianami).

Sporządził: Piotr Paprocki