ALARMOWANIE I REAGOWANIE
W SYTUACJI ZAGROŻENIA Z POWIETRZA

Materiał merytoryczny dla strażaków PSP i OSP do wykorzystania w działaniach edukacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Cel dokumentu

Dokument porządkuje uniwersalne zasady, które można przekazywać mieszkańcom w całej Polsce podczas spotkań, treningów i działań prewencyjnych. Obejmuje rozpoznawanie sygnałów alarmowych, korzystanie z oficjalnych źródeł informacji, wybór miejsca schronienia, zachowanie podczas zagrożenia z powietrza oraz podstawowe narzędzia dostępne w Polsce.

Najważniejsza zasada Syrena informuje, że wystąpiło zagrożenie lub że ogłoszono alarm. Nie przesądza sama w sobie o rodzaju zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału należy niezwłocznie sprawdzić oficjalny komunikat i postępować zgodnie z jego treścią oraz poleceniami służb.

Schemat do zapamiętania: ALARM → KOMUNIKAT → OCHRONA/SCHRONIENIE → ŁĄCZNOŚĆ → ODWOLANIE ALARMU

Uwaga dla prowadzącego: w sytuacji rzeczywistego zagrożenia nadrzędne są aktualne komunikaty organów administracji publicznej i służb.

Materiał nie zastępuje lokalnych procedur ani instrukcji dla konkretnego obiektu!!!

# 1. Sygnały alarmowe obowiązujące w Polsce

Od 31 maja 2025 r. sposób ogłaszania i odwoływania alarmów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 r. W praktyce edukacyjnej należy konsekwentnie rozróżniać alarm dla ludności cywilnej, alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz sygnał ćwiczebny/treningowy.

| Sygnał | Sposób nadania | Co należy przekazać mieszkańcom |
| --- | --- | --- |
| Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej | Modulowany dźwięk syreny alarmowej przez 3 minuty. Może mu towarzyszyć trzykrotnie powtarzana zapowiedź słowna z podaniem przyczyny i obszaru zagrożenia. | Nie zakładaj automatycznie, że jest to „alarm lotniczy”. Ustal przyczynę alarmu i treść oficjalnego komunikatu , wykonuj polecenia i stosuj się do zaleceń |
| Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej | Ciągły dźwięk syreny alarmowej przez 3 minuty albo trzykrotnie powtarzana zapowiedź słowna o odwołaniu alarmu. | Dopiero odwołanie alarmu lub jednoznaczny komunikat służb oznacza możliwość zmiany sposobu postępowania. |

Ważne terminologicznie!

W obecnym polskim systemie prawnym nie ma odrębnego akustycznego „sygnału alarmu lotniczego”. Jest alarm dla ludności cywilnej, natomiast przyczynę i rodzaj zagrożenia przekazuje komunikat ostrzegawczy lub zapowiedź słowna.

# 2. Skąd mieszkaniec ma czerpać informacje

Po usłyszeniu alarmu należy korzystać z kilku niezależnych, oficjalnych kanałów. W czasie awarii sieci komórkowej lub Internetu szczególnie ważne jest radio z własnym zasilaniem bateryjnym lub kinetycznym (np. na korbkę).

| Kanał / narzędzie | Do czego służy | Co podkreślić podczas szkolenia |
| --- | --- | --- |
| Alert RCB | SMS z ostrzeżeniem wysyłany osobom przebywającym na obszarze potencjalnego zagrożenia. | Nie wymaga instalowania aplikacji ani zapisywania się. Należy przeczytać cały komunikat i wykonać zawarte w nim zalecenia. |
| Regionalny System Ostrzegania (RSO) | Ogólnopolski system ostrzegania obejmujący m.in. komunikaty wojewodów i RCB. Dostępny także w aplikacji mobilnej. | Warto mieć aplikację zainstalowaną i włączyć powiadomienia dla obszaru, w którym się przebywa. |
| „Gdzie się ukryć” | Narzędzie PSP wskazujące Punkty Schronienia i trasę dojścia. Po wcześniejszym pobraniu danych może działać także offline. | Punkt Schronienia nie oznacza automatycznie schronu w rozumieniu ustawy. To narzędzie do szybkiego znalezienia miejsca doraźnej osłony/schronienia. |
| Radio, telewizja, serwisy rządowe i samorządowe | Przekazują komunikaty o rodzaju zagrożenia, obszarze, zaleceniach i odwołaniu alarmu. | Weryfikuj informację w źródłach oficjalnych. Nie opieraj działania na pojedynczym wpisie w mediach społecznościowych. |
| Numer 112 / aplikacja Alarm112 | Służą do zgłaszania realnego, nagłego zagrożenia wymagającego interwencji służb. Alarm112 ułatwia zgłoszenie osobom, które nie mogą wykonać połączenia głosowego. | Nie dzwoń pod 112 tylko po to, aby zapytać, co oznacza syrena. Numer alarmowy musi pozostać dostępny dla osób wymagających natychmiastowej pomocy. |

# 3. Gdzie szukać schronienia - pojęcia, które trzeba rozróżniać

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej rozróżnia budowle ochronne oraz miejsca doraźnego schronienia. W rozmowie z mieszkańcami nie należy używać określenia „schron” jako nazwy każdego pomieszczenia podziemnego.

Schron - budowla ochronna o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażona w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne.

Ukrycie - budowla ochronna o konstrukcji niehermetycznej.

Miejsce doraźnego schronienia - obiekt zbiorowej ochrony przystosowany do tymczasowego ukrycia ludzi.

Punkt Schronienia (PS) w narzędziu „Gdzie się ukryć” - wskazane miejsce mogące zapewnić krótkotrwałą osłonę. Nie należy utożsamiać go automatycznie ze schronem o najwyższych właściwościach ochronnych.

## Jak wybierać miejsce ochrony

W pierwszej kolejności należy korzystać z miejsca wskazanego w oficjalnych komunikatach lub z wcześniej rozpoznanego, oznaczonego obiektu. Poradnik bezpieczeństwa wskazuje, że miejsce schronienia przy zagrożeniu z powietrza powinno być bez okien, mieć grube ściany i strop, dostęp do powietrza oraz wyjście awaryjne.

Jeżeli nie możesz dotrzeć do oznaczonego miejsca schronienia, a jesteś w budynku - pozostań z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach.

Jeżeli jesteś na zewnątrz - szukaj możliwie najbliższego miejsca zapewniającego osłonę, np. najniższej kondygnacji budynku, piwnicy, garażu podziemnego, tunelu lub przejścia podziemnego, o ile jest dostępne i nie występuje w nim inne bezpośrednie zagrożenie.

Jeżeli na otwartym terenie usłyszysz eksplozję - padnij na ziemię, najlepiej w zagłębieniu terenu, i osłoń głowę.

Nie każda piwnica jest schronem Piwnica, garaż podziemny czy przejście podziemne mogą zwiększyć poziom ochrony, ale nie oznacza to, że każdy taki obiekt spełnia wymagania schronu lub ukrycia. W szkoleniu należy używać właściwych nazw i wskazywać miejsca zweryfikowane lokalnie.

## Dobra praktyka przed wystąpieniem zagrożenia

Sprawdź wcześniej najbliższe miejsce schronienia oraz wariant zapasowy w okolicy domu, pracy i szkoły.

Zapoznaj się z trasą dojścia; w aplikacji „Gdzie się ukryć” pobierz dane dla swojej gminy, aby mieć do nich dostęp także bez Internetu.

Ustal rodzinny plan kontaktu i miejsce spotkania na wypadek rozdzielenia oraz utraty łączności.

Przygotuj plecak ewakuacyjny oraz domowe zapasy na minimum 3 dni; zapewnij latarkę, radio na baterie lub korbkę i powerbank.

# 4. Co robić po komunikacie o zagrożeniu z powietrza

1. Zachowaj spokój i przeczytaj lub wysłuchaj cały komunikat. Ustal, jakiego obszaru dotyczy i jakie działania zostały zalecone.

2. Jeżeli polecono schronienie się - udaj się ustaloną wcześniej drogą do wskazanego lub najbliższego bezpiecznego miejsca. Zabierz plecak ewakuacyjny, jeżeli jest pod ręką i nie opóźnia to wyjścia.

3. Nie korzystaj z wind. Przemieszczaj się schodami.

4. Pomóż dzieciom, osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz innym osobom, które mogą wymagać wsparcia, o ile nie naraża to Ciebie na niebezpieczeństwo.

5. Ogranicz rozmowy telefoniczne. Do kontaktu z bliskimi używaj przede wszystkim krótkich wiadomości SMS, aby nie przeciążać sieci i nie zużywać baterii.

6. Po dotarciu do miejsca schronienia śledź oficjalne komunikaty. Nie wychodź pochopnie i nie opuszczaj miejsca wyłącznie dlatego, że chwilowo nie słychać syren lub odgłosów zagrożenia.

7. Po odwołaniu alarmu nadal wykonuj polecenia służb. Zwracaj uwagę na uszkodzenia budynków, pożary, przewody energetyczne i podejrzane przedmioty, obserwuj otoczenie. Nie dotykaj obiektów przypominających amunicję lub niewybuchy - oddal się i zgłoś zagrożenie służbom.

# 5. Sytuacje, które wymagają innego sposobu postępowania

Alarm nie mówi, czym jest zagrożenie Dźwięk z tej samej syreny może towarzyszyć różnym rodzajom zagrożeń. Dlatego kluczowy jest komunikat. Jeśli informacja dotyczy skażenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego lub nuklearnego, polecenia mogą obejmować pozostanie w budynku, zamknięcie i uszczelnienie okien, drzwi i otworów wentylacyjnych oraz wyłączenie klimatyzacji. Nie wolno automatycznie stosować schematu właściwego dla zagrożenia z powietrza, ignorując treść komunikatu adekwatnego do występującego zagrożenia.

Jeżeli zarządzono ewakuację - wykonuj polecenia służb i organów administracji; nie blokuj dróg ewakuacyjnych i zabierz najpotrzebniejsze rzeczy.

Jeżeli zagrożenie występuje w szkole, zakładzie pracy, obiekcie handlowym lub innym obiekcie - stosuj się do procedur tego obiektu oraz poleceń personelu i służb.

Jeżeli ktoś wymaga pilnej pomocy medycznej albo wystąpił pożar, katastrofa lub inne bezpośrednie zagrożenie - powiadom numer alarmowy 112.

# 6. Co strażak powinien przekazać mieszkańcom przed kryzysem

Największą wartością edukacji jest przygotowanie wykonane przed alarmem. Podczas spotkania warto poprosić uczestników, aby jeszcze tego samego dnia wykonali kilka prostych czynności:

sprawdzili, jak brzmi sygnał ogłoszenia i odwołania alarmu;

zapisali oficjalne kanały informacyjne swojej gminy, powiatu i województwa;

zainstalowali RSO i sprawdzili ustawienia powiadomień;

uruchomili „Gdzie się ukryć”, wskazali najbliższy Punkt Schronienia i pobrali dane offline dla gminy;

wybrali najbezpieczniejsze pomieszczenie z wyjściem, bez niebezpiecznych przedmiotów, szyb I mebli na wypadek braku możliwości dotarcia do innego wyznaczonego obiektu ochronnego;

przygotowali radio bateryjne/na korbkę, powerbank, latarkę, dokumenty, leki i podstawowe wyposażenie plecaka ewakuacyjnego;

ustalili z rodziną prosty plan: kto odbiera dzieci, jak kontaktują się w razie przeciążenia sieci i gdzie i kiedy spotykają się po rozdzieleniu.

# 7. Najczęstsze błędy w przekazie - czego nie mówić

| Nieprecyzyjne / błędne uproszczenie | Prawidłowy przekaz |
| --- | --- |
| „Jak zawyje syrena, to znaczy, że jest nalot.” | Syrena ogłasza alarm dla ludności. Rodzaj zagrożenia wynika z komunikatu. |
| „Każda piwnica to schron.” | Schron, ukrycie i miejsce doraźnego schronienia to różne pojęcia. Piwnica może być jedynie miejscem doraźnej osłony. |
| „Aplikacja Gdzie się ukryć pokazuje wszystkie schrony.” | Narzędzie wskazuje Punkty Schronienia / miejsca doraźnej osłony; nie należy ich utożsamiać automatycznie ze schronami. |
| „Po ustaniu dźwięku syreny można wyjść.” | Wyjście powinno nastąpić po oficjalnym odwołaniu alarmu lub zgodnie z komunikatem służb. |
| „Dzwoń na 112, żeby dowiedzieć się, co się dzieje.” | 112 służy do zgłaszania realnego zagrożenia wymagającego interwencji. Informacji o alarmie szukaj w oficjalnych komunikatach. |
| „Zawsze trzeba natychmiast wyjść z domu.” | Sposób działania zależy od rodzaju zagrożenia i treści komunikatu. Przy zagrożeniach CBRN polecenie może być odwrotne - pozostać w budynku i go uszczelnić. |

# 8. Proponowany schemat 5-minutowego instruktażu dla mieszkańców

1 minuta - SYGNAŁ: Pokaż, jak rozpoznać 3-minutowy modulowany alarm dla ludności oraz 3-minutowy ciągły sygnał odwołania. Wyjaśnij, że syrena nie określa sama rodzaju zagrożenia.

1 minuta - INFORMACJA: Wyjaśnij różnicę między Alertem RCB, RSO, oficjalnymi komunikatami i numerem 112. Podkreśl, że Alert RCB nie wymaga aplikacji.

1 minuta - SCHRONIENIE: Pokaż różnicę między schronem, ukryciem, miejscem doraźnego schronienia i Punktem Schronienia. Otwórz „Gdzie się ukryć” i wskaż sposób wyszukania miejsca oraz pobrania danych offline.

1 minuta - DZIAŁANIE: Omów: plecak pod ręką, schody zamiast windy, pomoc osobom wymagającym wsparcia, SMS zamiast długich rozmów, pozostanie w schronieniu do odwołania alarmu.

1 minuta - SPRAWDZENIE: Zadaj trzy pytania: Jaki dźwięk oznacza alarm? Gdzie sprawdzisz przyczynę? Co zrobisz, gdy nie możesz dotrzeć do oznaczonego miejsca schronienia?

Minimalny komunikat, który mieszkaniec powinien zapamiętać Usłyszysz alarm - sprawdź oficjalny komunikat. Jeżeli dotyczy zagrożenia z powietrza, idź do wcześniej rozpoznanego miejsca schronienia, nie korzystaj z windy, zabierz plecak tylko wtedy, gdy nie opóźnia to działania. Gdy nie możesz dotrzeć do schronienia, chroń się z dala od okien i ścian zewnętrznych. Śledź komunikaty, ogranicz rozmowy telefoniczne i nie wychodź do czasu oficjalnego odwołania alarmu.

# 9. Karta kontrolna dla prowadzącego

Przed rozpoczęciem spotkania sprawdź, czy lokalne informacje, które zamierzasz przekazać, są aktualne.

☐ Mam aktualną listę lokalnych kanałów komunikacji urzędu gminy/miasta, powiatu i wojewody.

☐ Wiem, które obiekty w danej miejscowości są oficjalnie wskazywane jako miejsca schronienia lub Punkty Schronienia.

☐ Nie nazywam przypadkowej piwnicy „schronem”.

☐ Potrafię wyjaśnić różnicę między Alertem RCB i RSO.

☐ Potrafię pokazać działanie narzędzia „Gdzie się ukryć” i jego trybu offline.

☐ Wyjaśniam, że rodzaj zagrożenia wynika z komunikatu, nie z samego dźwięku syreny.

☐ Informuję, że 112 służy do realnych zgłoszeń alarmowych, a nie do uzyskiwania informacji o przyczynie alarmu.

☐ Przypominam, że w przypadku skażeń CBRN obowiązują odrębne zasady wynikające z komunikatu.

# 10. Podstawa prawna i źródła merytoryczne

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907). Źródło

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych (Dz.U. 2025 poz. 645). Źródło

3. Poradnik bezpieczeństwa - Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Źródło

4. Poradnik bezpieczeństwa - Atak z powietrza. Źródło

5. Poradnik bezpieczeństwa - Schronienia. Źródło

6. Poradnik bezpieczeństwa - Ewakuacja oraz Przygotuj swoje otoczenie. Źródło

7. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - Alert RCB: najważniejsze pytania i odpowiedzi. Źródło

8. MSWiA - Regionalny System Ostrzegania (RSO). Źródło

9. Ochrona ludności i obrona cywilna - aplikacja „Gdzie się ukryć”. Źródło

10. Komenda Główna PSP - Europejski numer alarmowy 112 i aplikacja Alarm112. Źródło

11. Akademia Pożarnicza - Ochrona ludności i obrona cywilna. Źródło

12. MSWiA - Niewypały i wybuchy: zasady postępowania z podejrzanym przedmiotem. Źródło