Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w ‍miejscowości Niechobrz.

Zamówienie będzie realizowane w ramach zadania pn.: „Przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w miejscowości Niechobrz” dofinansowanego ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, tj. na przeprowadzenia badań gleby oraz ziemi w celu określenia zasięgu zanieczyszczenia powierzchni ziemi na części terenu działek o nr ewid.: 415/22, 415/23, 415/13 i 415/14 w m. Niechobrz, gm. Boguchwała, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, stanowiącego otoczenie stacji paliw płynnych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie badań szczegółowych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1-6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 poz. 1395, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w‍ zakresie zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi wymienionych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia tj.: suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn, suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,

2) sporządzenie dokumentacji badań szczegółowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia;

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na części terenu działek o nr ewid.: 415/22 (id. 181603_5.0005.415/22), 415/23 (id. 181603_5.0005.415/23), 415/13 (id. 181603_5.0005.415/13) i 415/14 (id. 181603_5.0005.415/14) w m. Niechobrz, gm. Boguchwała, powiat rzeszowski, woj.‍ podkarpackie. Ww. działki mają powierzchnię: 415/22 - 0,1498 ha, 415/23 - 0,1041 ha, 415/13 - 0,1443  ha i 415/14 - 0,0204 ha.

Część terenu przedmiotowych działek, wymagająca przeprowadzenia badań szczegółowych gleby, ma powierzchnię ok. 1110‍ m2 (0,111 ha), a jej wymiary wynoszą ok. 40‍ m x 40 m.

W celu wykonania badań na wskazanym obszarze należy wyznaczyć oraz pobrać z ‍3 ‍sekcji po 1 próbce zbiorczej gleby, złożonej z przynajmniej 15 próbek pojedynczych, z ‍głębokości 0 - 0,25 m p.p.t., tj. łącznie 3 próbki.

Na terenie objętym badaniami zostaną wykonane otwory badawcze, z których zostaną  pobrane próbki pojedyncze z następujących przedziałów głębokości:

1) 15 otworów, próby z ‍przedziałów: 0,25 – 1,0 m p.p.t., 1,0 – 3,0 m p.p.t. 3,0 – 4,0 m p.p.t., 4,0 – 5,0 m p.p.t.,

2) 3 otwory, próby z przedziałów: 0,25 - 1,0 m p.p.t., 1,0 – 3,0 m p.p.t. 3,0 – 4,0 m p.p.t., 4,0 ‍– 5,0 ‍m ‍p.p.t., 5,0 – 6,0 m p.p.t.

Łącznie zostanie wykonanych 18 otworów oraz pobranych 75 próbek gleby.

W co najmniej połowie próbek pojedynczych gleby pobranych z głębokości przekraczającej 0,25‍ m‍ p.p.t., z różnych przedziałów głębokości, należy wykonać oznaczenie wodoprzepuszczalności gleby.

Zakres badań będzie obejmował również określenie poziomu i charakteru zwierciadła wód podziemnych, jeżeli jego obecność zostanie stwierdzona na głębokości do 6,0 m p.p.t. Dla wszystkich otworów należy wykonać profile glebowe.

Ostateczna lokalizacja punktów, w których wykonane zostaną odwierty będzie ustalona podczas poboru prób. Propozycję lokalizacji punktów poboru prób należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej 4 dni robocze przed planowanymi pracami terenowymi. Pobieranie prób odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O planowanym terminie poboru prób gleby Zamawiający zostanie powiadomiony najpóźniej 5 dni roboczych przed pracami terenowymi.

3. Zamawiający wskazuje, iż ze względu na datę wszczęcia postępowania administracyjnego, na potrzeby którego będą przeprowadzone przedmiotowe badania, dla rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi będą mieć zastosowanie przepisy tymczasowe, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2024 r. poz. ‍1657).

4. Dokumentacja badań będzie zawierała informacje o:

- datach pobrania próbek,

- miejscach pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),

- głębokości pobrania próbek,

- sposobie użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek,

- właściwościach gleby,

- wynikach pomiarów substancji powodujących ryzyko,

- poziomie zwierciadła wody podziemnej wraz z ich kierunkami przepływu, w formie przekroju przez punkty pomiarowe,

- stwierdzonym zanieczyszczeniu, którego zasięg zostanie naniesiony na mapie zasadniczej albo w przypadku braku takiej mapy, na mapie ewidencyjnej,

- rozprzestrzenianiu substancji powodującej ryzyko w planie i przekroju,

- jeżeli istnieją do tego podstawy - wynikach analizy, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego.

W ramach ustalenia zasięgu zanieczyszczenia, należy podać współrzędne punktów załamania granic wyznaczających zasięg występowania zanieczyszczenia w ‍układzie PL- 2000 lub PL-1992 oraz ustalonych i wyznaczonych współrzędnych powierzchni utwardzonych/szczelnych na badanym terenie.

W celu realizacji usługi tut. Organ przekaże niezbędne informacje i materiały zgromadzone w toku prowadzonego postępowania, w tym sprawozdania z dotychczasowych badań gleby, informacje z wypisu z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę zasadniczą w‍ wersji elektronicznej.

W przypadku odmowy i/lub uniemożliwienia wstępu na całość terenu badań przez władających powierzchnią ziemi, Wykonawca będzie gotowy stawić się na pobór próbek w kolejnym uzgodnionym terminie.

5. Teren występowania szkody w środowisku w powierzchni ziemi.

Badaniami zostanie objęta część terenu działek o nr ewid.: 415/22, 415/23, 415/13 i‍ 415/14. Celem kolejnych badań szczegółowych jest dookreślenie zasięgu zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Teren dz. o nr ewid. 415/23 jest użytkowany jako miejsce magazynowania i‍ dystrybucji paliw ciekłych od najprawdopodobniej lat 70-tych XX wieku do chwili obecnej. Teren jest częściowo zabudowany/utwardzony, przy czym sam obszar pola zbiornikowego jest pokryty zielenią niską, a w jego sąsiedztwie rosną drzewa. Pole zbiornikowe obejmuje trzy zbiorniki podziemne o pojemności 10 m3 każdy, przy czym zbiornik środkowy jest wyłączony z ‍użytkowania, rzędna podstawy tego zbiornika znajduje się na poziomie ok. 2,2 m p.p.t. Zgodnie z dokumentacją, zbiorniki powinny być zakopane płytko pod powierzchnią ziemi. W ‍rzucie pionowym powierzchnia zbiorników to ok. 8 m2. Poza zbiornikami na terenie zabudowany jest punkt zlewu paliwa oraz występuje podziemna infrastruktura – rurociągi. Możliwa jest niezgodność położenia elementów instalacji z mapą zasadniczą. Ponadto, na terenie posadowiony jest parterowy budynek magazynowy o powierzchni 15 m2, z ‍utwardzonym podejściem o‍ powierzchni ok. 17 m2.

Objęty badaniami teren dz. 415/22, 415/13 i 415/14, a także północno-wschodnia część dz. 415/23 stanowi teren zielony. Natomiast środkowa i zachodnia część dz. 415/23 jest utwardzonym kostką placem stacji paliw, na którym są usytuowane dystrybutory paliw płynnych.

Mapa nr 1. Teren badań (mapa poglądowa). Opracowane na podstawie Geoportalu powiatu rzeszowskiego (https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/pl).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395, ze zm.), po uwzględnieniu danych z ewidencji gruntów i budynków, teren dz. o nr ewid. 415/22 i 415/23, wymagające przeprowadzenia badań gleby, należy zaliczyć do gruntów grupy I (inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi), natomiast teren dz. o nr ewid. 415/13 i ‍415/14 należy zaliczyć gruntów grupy IV (tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba).

Ww. działki o nr ewid. 415/22 i 415/23 pozostają we władaniu podmiotu korzystającego ze środowiska, natomiast działki o nr ewid. 415/13 i ‍415/14 pozostają we władaniu innego podmiotu.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) opracowanie tekstowe w wersji papierowej – 3 egzemplarze,

2) opracowanie tekstowe w wersji elektronicznej (w formacie pdf) zamieszczone na nośniku CD/DVD – 3 egzemplarze.

7. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 28 sierpnia 2026 r.