Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres Prac.

- Demontaż istniejących hydrantów.

Hydranty do demontażu

- Dokonanie modyfikacji szerokości hydrantu poprzez montaż ocynkowanych rurociągów o średnicy 50 mm – ilość około 4 m.

- Dokonanie modyfikacji szerokości hydrantu poprzez montaż ocynkowanych rurociągów o średnicy 25 mm – ilość około 2 m.

- Wykonanie podejść dopływowych na remontowanych hydrantach – ilość 2 sztuki.

- Dokonanie izolacji rurociągów, o których mowa w pkt 2 i 3 – ilość około 6 m.

- Montaż 2 nowych hydrantów z wężem półsztywnym, o średnicy 50 mm.

- Dokonanie próby szczelności hydrantów i węży hydrantowych dla 2 hydrantów.

- Wykonanie zabudowy zamontowanych 2 hydrantów z płyt karton – gips. Zabudowa powinna posiadać estetycznie wykonane drzwiczki umożliwiające korzystanie z hydrantów.

- Wykończenie zabudowy hydrantów z płyt karton – gips poprzez nałożenie tynku mineralnego, z dostosowaniem kolorystyki do istniejącej.

- Utylizacja wszystkich materiałów powstałych podczas remontu.

Zdjęcia prawidłowo zamontowanych hydrantów w siedzibie RDOŚ

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi określonymi w zapytaniu ofertowym, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż oraz w sposób minimalizujący szkody przy zastosowaniu technologii prac przyjaznych dla środowiska.

- Prace wykonywane będą na obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń biurowych, jak również zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku na terenie robót.

- Prace muszą być prowadzone w ten sposób, aby w godzinach urzędowania jednostki mające siedzibę w budynku normalnie funkcjonowały.

- Na terenie obiektów objętych pracami przedstawiciele Wykonawcy mogą przebywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.

- Wszelkie prace, które są niezbędne do wykonania a mogą zakłócić pracę tut. Jednostki np. odłączenie wody, energii elektrycznej itp. muszą być z odpowiednim wyprzedzeniem konsultowane z Zamawiającym. W przypadku takich prac, ustalany będzie termin ich wykonania.

- Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do pracy sprzętem sprawnym nie powodującym zagrożenia dla osób posługujących się nim.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie oględzin i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia na przyszłym miejscu wykonywania robót.

- Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę i nadzór zgodnie z wymaganymi uprawnieniami i praktyką, w tym w szczególności, zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.

- Odpady powstałe podczas robót, Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady powinny być usuwane na bieżąco. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego miejsce i sposób składowania odpadów.

- Miejsce składowania odpadów winno być odpowiednio zabezpieczone – przykryte w sposób uniemożliwiający wywiewanie materiału remontowego przez wiatr lub roznoszenie przez ptaki.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Przy zastosowaniu wyrobów budowlanych używanych do wykonania robót budowlanych należy stosować się ściśle do zaleceń producenta.

- Zakres BHP.

- Wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

  - bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób,

  - odpowiednie środki zabezpieczające,

  - instruktaż pracowników.

- Prace powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

- Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

- Zagadnienia przeciwpożarowe.

  - Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych.

  - Posiadać w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.

  - Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe.

  - Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

- Warunki wykonania i odbioru zamówienia.

- Sposób montażu przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać w sposób zapewniający ich trwałość i stabilność.

- Podstawą odbioru robót przez Zamawiającego jest spisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały na okres   minimum 24 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Akty prawne.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 275 ze zm.),

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.)

oraz Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej a także uwzględnieniem branżowych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień z Zamawiającym.

UWAGA: Przy ustaleniu wartości oferty Wykonawca będzie brał pod uwagę własne obmiary wykonane podczas wizji lokalnej