| ## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28 |  |  |
| psse.klobuck@sanepid.gov.pl | (34) 317-22-60 | https://www.gov.pl/psse-klobuck |

Kłobuck, dnia 03.02.2025r.

NS-HK.9022.30.2025

Wójt Gminy Miedźno

ul. Ułańska 29

42-120 Miedźno

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Miedźno w 2024r.

Na terenie gminy Miedźno realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. Wodociąg publiczny Kłobuck należący do: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A., ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła  około 2 470 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności około 6000 osób.

Ujmowana woda poddawana jest uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów technologicznych: napowietrzania, odżelaziania oraz filtracji. Uzdatniona woda poddawana jest stałej dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

2. Wodociąg publiczny Mokra należący do: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A., ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 75 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 700 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu, a jedynie stałej dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

W roku 2024 z terenu gminy Miedźno nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych. Stwierdzono jednorazowe przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72h w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Podwyższoną wartość odnotowano w punkcie „Zespół Szkolno-przedszkolny w Mokrej – woda w sieci”. Badanie sprawdzające nie potwierdziło zanieczyszczenia wody.

Nie prowadzano żadnych postępowań administracyjnych i  działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

W przypadku w/w wodociągów wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a D.Ś.