OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z montażem regałów do składnicy akt w siedzibie OD Zamysłowo”.

I Ogólne warunki zamówienia:

Dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów objętych pełną gwarancją producenta w ilości 50 szt.

- Zmontowane regały muszą być fabrycznie nowe.

- Regały muszą mieć oznaczenia CE oraz być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniać bezpieczeństwo osób je obsługujących. Nośność regałów podaje dostawca regałów na tabliczkach znamionowych i dodatkowo na naklejkach nośności gniazda (półki).

- Montaż regałów w siedzibie OD Zamysłowo ul. Moderska 10, 62-060 Stęszew.

II Specyfikacja regałów:

- regał metalowy, malowany proszkowo kolor Szary RAL  7035,

- wymiar poszczególnego regału  (H*S*G) 2000 * 1600 * 500  [mm],

- stalowe nogi jednolite na całej wysokości gr. min. 1, 75 mm,

- nogi o wym. min. 35 * 35 [mm] zakończone zatyczką ochronną,

- możliwość regulacji półek co ~ 35 mm,

- półki blacha stalowa gr. min. 1 mm.

- półka montowana do nóg na 8 śrub,

- każdy regał wyposażony w 5 półek,

- nośność półek minimum 150 kg,

- regały skręcone ze sobą  (poszczególne moduły) na śruby M5

- słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny.

Zdjęcie poglądowe:

III Uwagi ogólne:

- Zadziory i ostre krawędzie przy regałach niedopuszczalne

- Podane wymiary są orientacyjne dopuszcza się tolerancję wymiaru + / - 40 mm,

- Regały przeznaczone będą do składowania dokumentacji w kartonach, orientacyjny wymiar 1 paczki: długość do 50 cm, szerokość do 35 cm, wysokość do 30 cm

- W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach Zamawiający

ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w zakresie jakości, kompletności   dostarczanych regałów.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone regały liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanego przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia przedmiotu robót.

- Prace montażowe prowadzone będą w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym w

sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem biura (od 700 – 1400 ), osoba do kontaktu 
p. Michał Szulda – p.o. Kierownika SL – 666 843 004.

Ponieważ dostawa i montaż będą prowadzone w obiekcie czynnym, należy je zorganizować tak, aby nie zakłócić funkcjonowania urzędu.

- Rozładunek elementów sytemu wraz z ich złożeniem w miejscu montażu regałów półkowych tj. w pomieszczeniach piwnicy w budynku Obwodu Drogowego, zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym przez pracownika OD.

IV  Sposób obliczenia ceny

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

V Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia ustala się: do 4 tygodni od podpisania Umowy.