Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonania posadzki żywicznej wylewanej  w Oddziale Centralnego Laboratorium w  Warszawie.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania posadzki żywicznej wylewanej w Oddziale Centralnego Laboratorium w  Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa - Wesoła w pomieszczeniu o powierzchni :

ok. 25 m2  podłoga została wstępnie przygotowana tj. usunięto płytki i wylano wylewkę samopoziomująca.

- Zakres prac obejmuje :

  - Wylanie posadzki żywicznej gładkiej, bezspoinowej odpornej na działanie czynników chemicznych i fizycznych (światło UV C) w pomieszczeniu o grubości minimum 2mm wraz z cokołami wysokości 8-10 cm,

  - Odpylenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym,

  - Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni,

  - Zastosowanie odpowiedniego gruntu systemowego do wybranego rodzaju podłoża i warunków eksploatacji,

  - Przygotowanie mieszanki żywicznej zgodnie z wytycznymi producenta,

  - Wylanie i równomierne rozprowadzenie żywicy (rakla, wałek kolczasty),

  - Kontrola grubości wylanej warstwy zgodnej z warunkami zamówienia,

  - Wykonanie warstwy zamykającej tj. położenie lakieru ochronnego,

  - Nadanie odpowiednich właściwości  użytkowych tj., odporności na światło lamp UV C i antypoślizgowych,

  - Udzielenie gwarancji na wykonane prace minimum 12 miesięcy,

- Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną przed złożeniem oferty

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca wystawi fakturę z odroczonym terminem płatności minimum 14 dni.