Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
w zakresie dostawy wraz z instalacja systemu monitorowania parametrów środowiskowych w pomieszczeniach serwerowni Prokuratury Regionalnej w Lublinie w budynku przy 
ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie.

- Dane wyjściowe do projektowania

Zamawiający wymaga aby dostarczony system:

- posiadał następującą funkcjonalności:

- wizualizacji indywidualnie dla każdego z trzech pomieszczeń;

- weryfikacji pomiaru temperatury, wilgotności powietrza, zalania oraz wykrywania wycieku (przewód sensoryczny), detekcji dymu;

- integracji z innymi urządzeniami HWg przez LAN (Meters API);

- dostosowania komunikatów / dashboard do preferencji Zamawiającego;

- dostarczony w toku realizacji modem LTE musi posiadać funkcję SMS gatewey lub wiadomości e-mail;

- komunikacji sieciowej opartej na standardzie Gigabit Ethernet 1000BASE-T   (dopuszczalny Fasbit Ethernet), zakończony interfejsem sieciowym RJ45;

- obsługi skryptów i harmonogramów;

- poziom bezpieczeństwa wynikający z protokołów 802.1X, certyfikaty http, konta użytkowników;

- obsługiwania komunikacji - MQTT, SNMP v3, Modbus/TCP, XML.

- zbudowany był z następujących elementów:

- centrali monitorującej parametry środowiskowe obsługującej trzy pomieszczenia serwerowni zlokalizowanych w budynku Prokuratury, posiadającej możliwość komunikacji poprzez:

- Gigabit Ethernet 1000 Base-T (lub 100 Bese-T),

- RS 485 (lubRS232),

- port www

- elementów detekcyjnych (detektorów) pozwalających monitorować: temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza, zalania wodą oraz detekcję dymu w ww. pomieszczeniach,

- przewodów kablowych wskazanych przez producenta oferowanego systemu.