Załącznik numer.3 – do zapytania ofertowego

Znak sprawy: PT.2370.53.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1

- Radiotelefon przewoźny:

- Funkcje:
- 1000 kanałów
- duży wyświetlacz alfanumeryczny
- 4 programowalne przyciski
- trzy diody kolorowe
- wywołania alarmowe (w trybie cyfrowym DMR)
- podstawowe szyfrowanie MotoTRBO

- rozszerzone szyfrowanie DMRA 40Bit
- szyfrowanie AES256 (dostępne do kupienia)
- VOX
- możliwość rozbudowy o system ManDown
- obsługa systemów IPSC, CP, LCP
- możliwa obsługa systemów CapacityMax oraz CapaCity Plus
- możliwość instalacji płytki opcji GOB

- Parametry techniczne:
- zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz lub UHF 403-527MHz
- moc wyjściowa RF: 1W-25W
- odstęp między kanałowy: 12.5/20/25KHz
- stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm
- impedancja anteny: 50Ohm
- moc wyjściowa audio: 3W
- protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3
- dekoder dźwięku: AMBE+2
- temperatura pracy: -30C do +60C
- klasa szczelności: IP54
- standard wytrzymałości: MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: maksymalnie 14.5A
- waga 1.8 kg.

- Zawartość zestawu:
- Radiotelefon
- Mikrofon doręczny RMN5052A
- Zestaw montażowy RLN6469
- Przewód zasilający HKN4137
- Dokumentacja
- Pudełko (przy zamówieniu wersji BOX)
- Karta gwarancyjna

2.Radiotelefon przenośny:

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość pracy - 136-174 [ mHz ] lub 400-527 [ mHz ]

Liczba kanałów - 1000

Pasmo - VHF lub UHF

Tryb pracy - DMR / Analogowy

Rodzaj transmisji - Semiduplex

FUNKCJE FKP Capable

Klawiatura - tak

Ekran LCD - tak ( wyświetlacz QVGA )

Moduł WIFI WPA3 - tak

Bluetooth 5.2 -  tak

Skanowanie - tak

Nagrywanie audio - tak

Wiadomości tekstowe - tak

Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania - tak

Mandown - tak

Lone Worker - tak

Szyfrowanie ARC4 - tak

Szyfrowanie AES256 -  opcjonalnie / możliwość wykupienia klucza

Wywołanie alarmowe - tak

Programowalne przyciski - 6

Przeznaczenie pracy - Służby Ratownicze / Ochrona / Przemysł

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa szczelności - IP68

Waga - 316 [ g ]

Akumulator - PMNN4807 2200  [ mAh ]

Moc nadawcza - 5 [ W ] / 4 [ W }

Zasięg - 10 [ km ]

Wyświetlacz - tak

Ilość kanałów - 1000

Ładowanie - Ładowarka biurkowa 230V AC / Możliwość dokupienia ładowarki 6-pozycyjnej

Gniazdo słuchawkowe - Multipin

Standard Militarny - MIL-STD-810

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Radiotelefon

Akumulator - PMNN4807 2200 mAh

Antena - 1 szt. / Dopasowana do częstotliwości

Klips do paska - 1 szt.

Smycz na rękę - 1 szt.

Ładowarka - Biurkowa 230V AC 1 szt.

Instrukcja obsługi - 1 szt.

Deklaracja zgodności UE - 1 szt.

Gwarancja - 24 [ m ]

DODATKOWO zestaw radiotelefonu musi posiadać MIKROFONOGŁOŚNIK o parametrach i kompatybilny z urządzeniem:

Cechy Mikrofonogłośnika:

- Gniazdo audio: 3,5 mm bez gwintu

- Kontrola kanałów: Nie

- Wyświetlacz: brak wyświetlacza

- Ocena iskrobezpieczeństwa: TIA4950(UL)

- Stopień ochrony IP: IP68

- Typ mikrofonu: Windporting

- Przycisk programowalny: tylko przycisk pomarańczowy/awaryjny

- Technologia: IMPRES

- Regulacja głośności: Nie