Opis przedmiotu zamówienia - Renowacja podłogi lastrykowej w segmencie B na
II piętrze w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15

Zakres robót obejmuje:

- Zabezpieczenie drzwi, okien, lamperii, instalacji p.poż folią i taśmą,

- Demontaż istniejącej wykładziny,

- Wykonanie pełnej renowacji posadzki lastrykowej oraz cokolików poprzez zastosowanie naprzemiennego szlifowania mechanicznego oraz polerowania. Wymagane szlifowanie 10 gradacjami posadzki do rdzennej warstwy kamienia -lastryko w celu uzyskania maksymalnego możliwego wyrównania posadzki
z widocznym efektem połysku.

- Uzupełnienie ubytków 2-składnikową żywicą epoksydową lub masą naprawczą
z włóknem szklanym.

- Impregnacja posadzki i cokolików w celu konserwacji odnowionej powierzchni.

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

Informacje dot. ilości prac:

Powierzchnia podłogi lastrykowej – około 106 m2,

Cokoliki lastrykowe o wys. 16 cm – około 85 m.b. z elementami dekoracyjnymi wymagającymi dużej pracochłonności – fot. nr 1 i fot. nr 2.

Budynek wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 1.12.2017 r., nr rejestru A-1499.

Wymagania dotyczące wykonania prac:

- Prowadzenie robót nie może powodować utrudnień w działalności Urzędu, dlatego roboty remontowe będą mogły być realizowane jedynie w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy Urzędu po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi i zaleceniami producenta materiałów.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wymagana dokumentacja odbiorowa: atesty dotyczące wbudowanych materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności producenta.

- Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac.

- W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy wykonywaniu prac. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające wymagane przepisami atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.

- Użyte materiały muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

- Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren.

III. Informacje o zamówieniu

- Termin wykonania zamówienia: do 19 grudnia 2025  r.

- Okres gwarancji: 3 lata od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

- Warunki płatności: 21 dni od otrzymania faktury

- Kryteria oceny ofert: cena 100 %

- Okres związania ofertą (nie krótszy niż 14 dni):  14 dni

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu – przed podpisaniem umowy wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie.

IV. Fotografie elementów cokolików.

| Fot. nr 1 | Fot. nr 2 |
| --- | --- |