Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dzierżawy platformy VoIP oraz usługi wsparcia technicznego dla dzierżawionej platformy i centrali telefonicznej MD110, będącej własnością Ministerstwa Aktywów Państwowych.

II. Termin realizacji umowy:

Przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

III. Przedmiot dzierżawy i wymagania funkcjonalne

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu dzierżawy platformy VoIP obejmującej oprogramowanie, licencje, mechanizmy zarządzania oraz pełne środowisko telekomunikacyjne niezbędne do świadczenia usług telefonii stacjonarnej przez cały okres obowiązywania Umowy.

- W ramach realizacji Umowy Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje wszystkie funkcjonalności systemu telefonicznego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zapewniając w szczególności obsługę:

- co najmniej 1000 kont SIP (licencje udzielone na okres obowiązywania Umowy);

- co najmniej 200 kanałów SIP Trunk (licencje udzielone na okres obowiązywania Umowy);

- co najmniej 8 łączy PRI (licencje udzielone na okres obowiązywania Umowy);

- 500 jednoczesnych połączeń wewnętrznych i zewnętrznych;

- graficznego panelu administracyjnego dostępnego poprzez bezpieczne, szyfrowane protokoły;

- poczty głosowej z funkcją automatycznej wysyłki nagrań na wskazane adresy e-mail;

- zestawów sekretarsko-dyrektorskich wraz z mechanizmami filtracji i ograniczeń połączeń;

- interakcyjnych usług IVR, DISA, kolejkowania połączeń i wielopoziomowego menu;

- funkcjonalności bota głosowego o wydajności obsługi co najmniej 200 połączeń równoczesnych;

- generowania raportów bilingowych z poziomu panelu zarządzającego;

- obsługi protokołów: SIP, HTTPS, HTTP, TFTP, SSH, T.38;

- obsługi kodeków: H.264, G.711a, G.711u, G.726, G.729a.

- System VoIP musi zapewniać pełną integrację z centralą MD110, obejmującą m.in. poprawną identyfikację numerów i nazw w połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych, współdziałanie z aplikacjami VoIP oraz pełną spójność w zakresie usług telekomunikacyjnych.

- Platforma VoIP musi zostać w pełni uruchomiona i zintegrowana z centralą MD110 
w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

- Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do wszystkich aplikacji współpracujących z platformą VoIP.

- Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego konsultacje techniczne dotyczące utrzymania, rozbudowy systemu oraz wyboru urządzeń końcowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

- Wykonawca zapewni utrzymanie platformy VoIP, w tym integrację z systemami informatycznymi Zamawiającego, oraz jej ciągłe działanie zgodnie z warunkami Umowy.

- Platforma VoIP musi zapewnić modele rozpoznawania i generowania mowy w wielu językach, pracujące offline na serwerze, wielokanałowo, w czasie rzeczywistym, 
bez pomocy GPU.

- Platforma VoIP musi zapewnić system do pracy online dla minimum 500 osób 
w wielostronnych wideokonferencjach prowadzonych w tym samym czasie z możliwością dołączania do konferencji telefonów systemowych i analogowych centrali MD110, telefonów VoIP oraz telefonów komórkowych. System ma działać bez udziału sieci Internet.

- Na etapie oceny ofert, Zamawiający może wymagać o bezpłatne dostarczenie 
i uruchomienie urządzeń/licencji w celu sprawdzenia zgodności ich funkcji (w tym integracji z centralą MD110)z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

IV. Lokalizacja, architektura i redundancja systemu

- Urządzenia obsługujące platformę VoIP będą zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6. W celu zapewnienia wysokiej dostępności i nieprzerwanego działania usług, system musi zostać wdrożony w architekturze redundantnej, zgodnie 
z poniższymi wymaganiami:

- Platforma VoIP będzie działać w trybie High Availability, obejmującym co najmniej dwa niezależne węzły systemowe, zapewniające ciągłość pracy usług.

- System zostanie zainstalowany na dwóch serwerach fizycznych Zamawiającego, 
lub w środowisku wirtualnym, pod warunkiem zapewnienia równoważnego poziomu niezawodności, bezpieczeństwa i separacji.

- Oba węzły muszą pracować w klastrze lub równoważnej konfiguracji, obejmującej:

– replikację ustawień i danych w czasie rzeczywistym;

– automatyczne przełączenie usług w przypadku awarii węzła;

– zachowanie aktywnych rejestracji SIP i nieprzerwaną obsługę połączeń.

- Wykonawca zapewni pełną konfigurację failover dla połączeń SIP Trunk, umożliwiającą kontynuację połączeń w przypadku awarii jednego z łączy lub serwerów.

- System musi być odporny na awarie:

– jednego z serwerów;

– jednego interfejsu sieciowego;

– jednego łącza SIP Trunk;

– środowiska sprzętowego jednego węzła.

- Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne potwierdzające prawidłowe działanie architektury redundantnej, w tym:

– przełączanie usług między węzłami;

– brak utraty połączeń podczas awarii;

– prawidłową synchronizację konfiguracji;

– pełną stabilność systemu.

- Architektura wysokiej dostępności musi być utrzymywana przez cały okres obowiązywania Umowy, a wszelkie aktualizacje, zmiany konfiguracji i prace serwisowe Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w sposób gwarantujący zachowanie redundancji.

V. Stopniowa migracja z centrali MD110 do platformy VoIP oraz zmiana środowiska aparatów telefonicznych

- Zamawiający planuje stopniową migrację środowiska telekomunikacyjnego z centrali MD110 do platformy VoIP dostarczonej i utrzymywanej przez Wykonawcę w ramach Umowy.

- Proces migracji będzie realizowany etapowo, w sposób zapewniający pełną ciągłość świadczenia usług telefonicznych oraz minimalizujący ryzyko przerw w działaniu systemu.

- Migracja obejmuje w szczególności:

- sukcesywne wyłączanie obsługi połączeń przez centralę MD110 dla jednostek 
i użytkowników przeniesionych na platformę VoIP;

- zastępowanie aparatów telefonicznych obsługiwanych przez MD110 aparatami IP zakupionymi w odrębnym postępowaniu Zamawiającego;

- uruchamianie kont SIP, konfiguracji numeracji oraz usług VoIP dla kolejnych grup użytkowników;

- testy poprawności działania po stronie Zamawiającego i Wykonawcy dla każdej partii migracyjnej.

VI. Wymagania dotyczące środowiska migracji

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać pełną integrację pomiędzy MD110 a platformą VoIP w całym okresie migracji, co obejmuje w szczególności:

- prawidłową identyfikację numeru i opisu w połączeniach między systemami,

- translację numeracji zgodną z planem czterocyfrowym,

- korektę prezentacji CLIP/COLP/CLIR/COLR pomiędzy systemami,

- pełną współpracę z istniejącymi aplikacjami i usługami do momentu zakończenia migracji.

- Wykonawca zapewni narzędzia i funkcjonalności umożliwiające:

– równoległe działanie obu systemów;

– realizację połączeń pomiędzy wszystkimi użytkownikami niezależnie od etapu migracji;

– pełną obsługę połączeń wychodzących i przychodzących dla obu środowisk;

– brak konieczności zmiany numeracji wewnętrznej w trakcie migracji.

VII. Migracja aparatów telefonicznych

- W ramach migracji aparaty telefoniczne dotychczas pracujące w środowisku centrali MD110 zostaną zastąpione aparatami IP, które Zamawiający zakupi w oddzielnym postępowaniu zakupowym.

- Wykonawca zobowiązany jest:

a) zapewnić gotowość systemu do przyjmowania nowych aparatów IP zgodnych 
z wymaganiami Zamawiającego;

b) przeprowadzić konfigurację urządzeń, aktywację kont SIP oraz przypisanie numerów wewnętrznych;

c) zapewnić poprawne działanie usług i funkcjonalności;

d) umożliwić użytkownikom zachowanie dotychczasowych konfiguracji logicznych (wywołania, przekierowania, klawisze funkcyjne, grupy itp.);

e) zrealizować migrację aparatów w sposób niepowodujący przerw w świadczeniu usług.

- Zamawiający może przekazać Wykonawcy harmonogram dostaw i wymiany aparatów IP, a Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji w zakresie leżącym po stronie konfiguracji i uruchomienia usług.

VIII. Etapowość i harmonogram prac

- W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram migracji, obejmujący:

– kolejność komórek organizacyjnych;

– zakres działań w każdym etapie;

– plan testów funkcjonalnych;

– plan wyłączeń usług w MD110 (tam, gdzie dotyczy);

– wykaz zasobów wymaganych od Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia lub zmiany kolejności komórek organizacyjnych objętych migracją oraz do wstrzymania migracji wybranych grup 
w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości pracy.

IX. Rola centrali MD110 po zakończeniu migracji

- Po zakończeniu pełnej migracji użytkowników, aparatów telefonicznych oraz usług do platformy VoIP, centrala MD110 przejdzie do roli systemu zapasowego (systemu awaryjnego / kryzysowego).

- W ramach tej roli MD110 będzie pełnić funkcję zapasowego środowiska telekomunikacyjnego zapewniającego możliwość:

a) realizacji połączeń w sytuacjach awaryjnych;

b) przejęcia minimalnego zakresu usług w przypadku niemożności czasowego korzystania z platformy VoIP;

c) wsparcia scenariuszy bezpieczeństwa określonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

a) utrzymania minimalnej i stabilnej integracji pomiędzy platformą VoIP a MD110 w celu umożliwienia jej wykorzystania kryzysowego;

b) utrzymania dokumentacji potrzebnej do ponownego uruchomienia ruchu telekomunikacyjnego na MD110;

c) zapewnienia konsultacji technicznych dotyczących jej dalszej eksploatacji w roli systemu zapasowego.

X. Testy, odbiory i zapewnienie ciągłości działania

- Po każdej fazie migracji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów akceptacyjnych z udziałem Zamawiającego, obejmujących:

– poprawność realizacji połączeń;

– prezentację numerów;

– działanie usług (IVR, kolejki, sekretarsko-dyrektorskie, faks, grupy, pick-up, hunting);

– integrację z systemem bilingowym i zarządzania;

– stabilność rejestracji SIP i aparatów IP.

- W przypadku wykrycia błędów Wykonawca zobowiązuje się usunąć je w terminach określonych w Umowie.

- Wykonawca gwarantuje, że cały proces migracji nie spowoduje:

– niedostępności usług telekomunikacyjnych;

– utraty numeracji, historii połączeń lub konfiguracji użytkowników;

– ograniczeń funkcjonalnych dla Zamawiającego.

XI. Utrzymanie i wsparcie techniczne systemu Ericsson MD110 oraz platformy VoIP.

- Wykonawca zapewni kompleksowe utrzymanie, nadzór, obsługę serwisową oraz wsparcie techniczne zarówno dla platformy VoIP, jak i centrali Ericsson MD110, działających 
w infrastrukturze Zamawiającego.

- Wsparcie obejmuje utrzymanie ciągłości działania całego systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego, w tym:

– bieżący monitoring działania obu systemów;

– utrzymanie integralności danych, konfiguracji i stabilności pracy;

– współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie SIP Trunk, PRI, routingu 
i usług dodatkowych;

– wykonywanie aktualizacji bezpieczeństwa, w tym zabezpieczeń antyfraudowych;

– niezwłoczne reagowanie na zgłoszone problemy techniczne zgodnie z Warunkami SLA;

– ścisłą współpracę z działami technicznymi Zamawiającego w zakresie integracji 
i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności objęte Umową z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, oraz powierzać ich realizację osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe w obszarze telekomunikacji 
i teleinformatyki.

XII. Utrzymanie systemu Ericsson MD110

- Wykonawca będzie świadczył pełne wsparcie techniczne dla systemu Ericsson MD110 zainstalowanego w lokalizacji Zamawiającego, obejmujące:

  - Obsługę bieżącą i konfigurację:

– wykonywanie zmian w konfiguracji centrali MD110 zgodnie z potrzebami Zamawiającego;

– inicjowanie numerów i podłączenia urządzeń końcowych;

– rekonfigurację parametrów abonentów;

– przeprowadzki abonentów, w tym zmiany numerów i fizycznego krosowania linii;

– dokonywanie konfiguracji wszystkich podzespołów systemu MD110;

– prace na infrastrukturze kablowej i sieciowej.

  - Prace na infrastrukturze kablowej i sieciowej:

– zmiany na budynkowych przełącznicach telefonicznych (KRONE);

– okablowanie i konfigurację fizycznie wydzielonej sieci LAN wykorzystywanej przez MD110;

– nadzór nad wydzieloną siecią LAN związaną z systemem MD110.

  - Diagnostykę, analizy i działania zapobiegawcze:

– przeglądy okresowe systemu;

– analizę logów i wykrywanie potencjalnych problemów;

– lokalizowanie i usuwanie awarii oraz błędów;

– kontrolę stabilności i nadzór nad oprogramowaniem centrali;

– działania mające na celu eliminację błędów oprogramowania i sprzętu;

  - Obsługę awarii i uszkodzeń:

– bezpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów centrali MD110;

– przywracanie funkcjonalności w czasie określonym w Warunkach SLA;

  - Taryfikację i raportowanie:

– aktualizację danych w aplikacji taryfikacyjnej dotyczących numeracji i użytkowników;

– wprowadzanie ewentualnych zmian stawek za połączenia i taryf zgodnie 
z obowiązującymi cennikami operatora;

– prowadzenie aktualnego rejestru abonentów;

– sporządzanie raportów taryfikacyjnych według potrzeb Zamawiającego.

  - Konsultację i wsparcie użytkowników:

– udzielanie porad technicznych;

– konsultacje telefoniczne i mailowe;

– wsparcie informacyjne dotyczące funkcjonalności systemu.

XIII. Utrzymanie platformy VoIP

            - Wykonawca zapewni pełne wsparcie techniczne i utrzymaniowe dla platformy VoIP, obejmujące:

  - Utrzymanie usług i konfiguracji:

– bieżący nadzór nad poprawnym działaniem platformy;

– utrzymanie funkcjonalności wszystkich usług VoIP (SIP, IVR, kolejki, bot głosowy; poczta głosowa, sekretarsko-dyrektorskie, faks, grupy itp.);

– zarządzanie numeracją, konfiguracją kont SIP, urządzeń IP oraz usług dodatkowych;

– inicjowanie numerów i podłączanie urządzeń końcowych VoIP.

  - Nadzór nad architekturą redundantną:

– utrzymanie środowiska High Availability;

– monitoring pracy obu węzłów i synchronizacji danych;

– wykonywanie aktualizacji i prac serwisowych w sposób nie powodujący utraty redundancji;

– natychmiastowe reagowanie na błędy w działaniu klastrów.

  - Integracja z systemem MD110:

– pełna integracja VoIP ↔ MD110;

– właściwe routowanie połączeń;

– poprawna prezentacja CLIP/COLP/CLIR/COLR;

– synchronizacja numeracji;

– bieżące wprowadzanie zmian wynikających z procesu migracji użytkowników.

XIV. Warunki SLA – wsparcie techniczne dla obu systemów

            - Zasady świadczenia asysty technicznej:

  - asysta techniczna będzie pełniona w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00, 
w siedzibie Zamawiającego;

  - Wykonawca zapewni co najmniej jedną osobę posiadającą kompetencje w zakresie utrzymania MD110 i platformy VoIP;

  - w sytuacjach szczególnych (awaria, zagrożenie ciągłości usług, zwiększona liczba prac) Wykonawca zapewni dwie osoby w siedzibie Zamawiającego;

  - Zamawiający zapewni Wykonawcy przestrzeń biurową niezbędną do świadczenia asysty.

- Dostępność serwisu:

W przypadku awarii centrali MD110 lub platformy VoIP Wykonawca zapewni serwis 24h/7 dni w tygodniu(zdalny).

- Czas reakcji i usunięcia awarii

  - reakcja na zgłoszenie w trakcie czasu asysty w siedzibie Zamawiającego: do 15 minut;

  - reakcja na zgłoszenie po godzinie 16:00 w przypadku awarii: do 1 godziny;

  - usunięcie awarii: do 8 godzin (liczone w godzinach asysty technicznej);

  - realizacja zleceń innych niż awaria: do 12 godzin (liczone w godzinach asysty technicznej).

- Procedura zgłaszania problemów

  - zgłoszenia będą kierowane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej;

  - Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia e-mailem w ciągu 30 minut.

- Postanowienia końcowe dotyczące utrzymania. Wykonawca zobowiązuje się do:

– ciągłej analizy stabilności pracy obu systemów;

– proaktywnego wykrywania potencjalnych usterek;

– bieżącego informowania Zamawiającego o zagrożeniach;

– prowadzenia dokumentacji technicznej aktualnej na cały okres obowiązywania Umowy.

Wszelkie działania Wykonawcy muszą zapewniać nieprzerwaną i stabilną pracę całego systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego, obejmującego zarówno centralę MD110, 
jak i platformę VoIP.