OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie Analizy i Prognozy Ruchu węzła na istniejącej drodze krajowej nr 25 tzw. obwodnicy Nowych Skalmierzyc wraz z aktualizacją Analizy i Prognozy Ruchu drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin z węzłem – Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza)

- Przedmiotem niniejszego zmówienia jest opracowanie Aktualizacja Analizy i Prognozy Ruchu drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin z węzłem – Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza) wraz z opracowaniem Analizy i Prognozy Ruchu dla węzła na istniejącej drodze krajowej nr 25 tzw. obwodnicy Nowych Skalmierzyc.

- Założenia do wykonania aktualizacji analizy i prognozy ruchu dla przedmiotowego zadania, w zakresie dodatkowego węzła na tzw. obwodnicy Nowych Skalmierzyc na wysokości ulicy Skalmierzyckiej i Boczkowskiej, w ciągu istniejącej DK25:

  - Należy przyjąć założenia dotyczące rozwoju sieci dróg krajowych zgodnie z Uchwałą nr 253/2022 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r., ustanawiającą Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem www: Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl, w szczególności zadania inwestycyjne zawarte w załączniku do niniejszej Uchwały, tj. z załącznika nr 1 z listą zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach niniejszego Programu oraz z załącznika nr 2 z zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Harmonogram rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu powinien również obejmować inwestycje:

- określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 741 z późn. zm.),

- uwzględnione w obowiązującej sieci TEN–T (dla odcinków sieci bazowej do 2030 r. i odcinków sieci kompleksowej do 2050 r.),

- przyjęte Uchwałą nr 46/2021 Rady Ministrów z 13 kwietnia 2021 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030”,

- zawarte w załączniku 1 (dane aktualne na koniec grudnia 2025 r.).

  - Zamawiający potwierdza aktualność obowiązujących wskaźników wzrostu PKB dostępnych na stronie internetowej GDDKiA (w zakładce: Co robimy > Drogi i mosty > Pomiary i analizy ruchu > Założenia do prognoz ruchu). Dodatkowo dla lat 2041–2050 należy przyjąć następujące wartości wskaźnika wzrostu PKB (średnie dla obszaru całego kraju):

| Rok | PKB | Rok | PKB |
| --- | --- | --- | --- |
| 2041 | 2,10 | 2046 | 2,00 |
| 2042 | 2,10 | 2047 | 2,00 |
| 2043 | 2,10 | 2048 | 2,00 |
| 2044 | 2,10 | 2049 | 2,00 |
| 2045 | 2,00 | 2050 | 1,90 |

Po roku 2050 należy przyjmować wskaźniki PKB na poziomie 1.9. Wskaźniki elastyczności dla poszczególnych kategorii pojazdów należy przyjmować takie jak dla roku 2040.

  - Informacje o wysokości stawek opłat obowiązujących dla elektronicznego poboru opłat (e-TOLL) i dla autostrad płatnych przedstawiono w załączniku 2. Dodatkowo informujemy, że od 01.07.2023 r. weszła w życie ustawa z 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zwolnienie z opłat za przejazd pojazdów lekkich autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. Informacje o bezpłatnych przejazdach autostradami na stronie etoll.gov.pl.

  - Prognozę należy wykonać metodą modelowania z wykorzystaniem najbardziej aktualnych prognoz demograficznych – zalecane jest przez Zamawiającego wykorzystanie aktualnego modelu krajowego (IKMR lub ZMR). Na potrzeby realizacji inwestycji w GDDKiA zalecamy przyjęcie 30 letniego okresu analizy począwszy od 1-go pełnego roku eksploatacji w okresach 5letnich. Kalibrację modelu ruchu należy przeprowadzić do wstępnych wyników pomiarów GPR 2025 (szczegóły w punkcie 2.7) – zalecany obszar do kalibracji modelu znajduje w załączniku 3.

  - Model sieci drogowej, w czasie procesu uszczegółowienia, w obszarze analizy, należy zweryfikować i wprowadzić odpowiednie typy odcinków, tak aby ich parametry uwzględniały stałe ograniczenia prędkości na odcinkach dróg.

  - Zamawiający zaleca wykonanie pomiarów relacji skrętnych w następujących punktach pomiarowych:

- SK1 – skrzyżowanie DK25 (ul. Aleja Wojska Polskiego) /ul. Aleja Wojska Polskiego) w m. Kalisz,

- SK2 – skrzyżowanie DK25 (węzeł) na początku obw. m. Skalmierzyce,

- SK3 – skrzyżowanie DK25/DP5305P (węzeł) na końcu obw. m. Skalmierzyce.

Wymagania do przeprowadzania pomiarów znajdują się w załączniku 4. Mapa z lokalizacją punktów pomiarowych znajduje się w załączniku 5 (link do wersji cyfrowej mapy: DK25 Kokanin-Biskupice Ołoboczne – Moje Mapy Google. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie DSS i Oddziału GDDKiA w Poznaniu o dokładnym terminie przeprowadzenia pomiarów ruchu.

  - Zamawiający zaleca wykorzystać wstępne, robocze wielkości SDRR, oszacowane na podstawie dostępnych obecnie wyników pomiarów wykonanych w ramach GPR2025, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy w terminie 5 dni. Zaznaczamy przy tym, że przekazane wstępne i robocze wyniki GPR 2025 nie mają charakteru ostatecznego i mogą jeszcze ulec zmianie, co w przypadku istotnych zmian może oznaczać konieczność aktualizacji modelu.

  - Udział ruchu nocnego prosimy przyjąć na podstawie wstępnych danych z GPR2025 dla odcinka drogi DK25, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy w terminie 5 dni, natomiast miarodajną godzinę szczytu prosimy przyjąć na podstawie wyników SCPR – szczegóły znajdują się w pliku Natężenie ruchu w 30, 50, 100, 150 i 200 godzinie w roku w odniesieniu do SDRR, dla roku 2024 dostępnym na stronie internetowej:  SCPR - dane z roku 2024 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl

  - Jednocześnie do oceny i uzgodnienia opracowania analiz i prognoz ruchu z GDDKiA należy przekazać pliki:

- z modelem ruchu (PTV Visum - *.ver, EMME – emmebank lub inny) wraz z innymi plikami niezbędnymi do uruchomienia projektu w tym oprogramowaniu.

- obliczenia pracy przewozowej, zgodnie z obowiązującym wzorem (plik: „Praca przewozowa - wzorcowe tabele (stan na 26.02.2025).xlsx” z wzorcowymi tabelami do przygotowania zestawienia pracy przewozowej na potrzeby AKK), znajdującym się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/analiza-kosztow-i-korzysci. Przekazanie wyników pracy przewozowej, zgodnie z ww. wzorem, może nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu (np. drogą e-mailową) wstępnego uzgodnienia wyników analiz i prognoz ruchu. Uzgodnienie wyników obliczeń pracy przewozowej będzie warunkiem koniecznym do uzyskania ostatecznego uzgodnienia analiz i prognoz ruchu.

- Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na konieczność współpracy z właściwymi zarządcami dróg w regionie, w zakresie planowanych zmian na sieci dróg publicznych wynikających z ustawowego podziału funkcji przypisanych drogom publicznym.

- W ramach zamówienia należy wykonać aktualizację analizy i prognozy ruchu dla drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin – węzeł Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza), opracowanej w 2023 r. (załącznik nr 6). Aktualizacja powinna uwzględniać nowe horyzonty czasowe — pierwotnie w prognozie przyjęto rok 2028 jako termin zakończenia budowy, natomiast obecnie jest to rok 2030 — oraz aktualne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 (GPR2025). Dodatkowo w załączniku nr 7 udostępniono założenia przyjęte do opracowania z 2023 r.

Załączniki:

- Zestawienie planowanych inwestycji na drogach krajowych – stan na koniec grudnia 2025 r.

- Wysokości stawek opłat.

- Mapa z obszarem kalibracji.

- Wymagania do przeprowadzenia pomiarów całodobowych, relacji skrętnych oraz ruchu tranzytowego.

- Mapa z lokalizacją punktów pomiarowych

- Analiza i Prognoza Ruchu dla drogi krajowej nr 25 odc. Kokanin – węzeł Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza) z 2023 r.

- Założenia do Analizy i Prognoza Ruchu z 2023 r – pismo DSS.WSD-ZI-ZMR.4085.55.2022.MS z dnia 10.11.2022 r.