- Zasady przeprowadzenia całodobowych pomiarów ruchu

Całodobowe pomiary ruchu drogowego, powinny być przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), które określone są w „Instrukcji o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu” (dalej „Instrukcja GPR”) stanowiącej część „Wytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych”. Przy czym, czynności przypisane ww. „Instrukcji …” podmiotowi opracowującemu wyniki pomiarów będą wykonywane przez DSS. Wytyczne dla poszczególnych Generalnych Pomiarów Ruchu są dostępne na stronie internetowej GDDKiA: https://www.gov.pl/web/gddkia/przeprowadzone-pomiary.

Koszty związane z przeprowadzeniem pomiarów całodobowych mających za cel ocenę ruchu do celów porealizacyjnych (powykonawczych) zaleca się rozliczyć w zadaniu inwestycyjnym, a jeśli jest to niemożliwe wykonać siłami własnymi. Zasady rozliczania kosztów pomiarów całodobowych prowadzonych w innych celach będą ustalone indywidualnie odrębnym pismem.

Całodobowy pomiar ruchu należy przeprowadzać wyłącznie metodą wideorejestracji, w okresie od 15 kwietnia do 31 maja lub od 10 września do 25 października 
(z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów) lub w innym terminie wskazanym przez DSS. Pomiar powinien być rozpoczęty o godzinie 0:00 we wtorek, środę lub czwartek i zakończony o godzinie 23:59 tego samego dnia. Dla celów weryfikacji pomiaru, zgodnie z Instrukcją GPR, nagrania należy dzielić na pliki 
o długości 5 minut.

O terminie przeprowadzenia pomiaru należy powiadomić DSS nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym pomiarem. Jest to również termin nieprzekraczalny dla ostatecznego uzgodnienia szczegółowej lokalizacji punktów pomiarowych.

Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych, w tym podział zadania na odcinki pomiarowe osoba odpowiedzialna w Oddziale za ww. pomiar, powinna uzgodnić z DSS. W tym celu powinna wykorzystać Tabelę A Lokalizacja punktów pomiarowych do przeprowadzenia pomiarów 24-godzinnych, umieszczoną na końcu Dokumentu 9 Analiza i prognoza ruchu.

Uzgodnienie szczegółowej lokalizacji punktów pomiarowych zaleca się dokonać nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym terminem pomiarów.

Dane z pomiarów wideo należy kodować w elektronicznych formularzach pomiarowych (pliki XLSX), w których pojazdy rejestrowane są w interwałach 5-minutowych, a następnie agregowane do interwałów godzinnych. Wymagany do stosowania formularz elektroniczny stanowi Załącznik nr 1A. Formularz zbudowany jest z kilku arkuszy, obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie trzech pierwszych arkuszy, tj. Karty pomiaru z opisem lokalizacji punktu pomiarowego oraz formularzy pomiarowych z interwałem 5-minutowym, pozostałe arkusze wypełnią się automatycznie.

Formularze z każdego punktu pomiarowego należy nazywać w następujący sposób: „Pom_OOxxxxx_rrrr-mm-dd.xlsx”, gdzie „OO” to dwie pierwsze litery Oddziału, na terenie którego wykonywano pomiaru (np. LD – Łódź, WA – Warszawa, itp.), a „xxxxx” należy zastąpić numerem odcinka pomiarowego z ostatniego GPR (jeżeli pomiar jest wykonywany na takim odcinku), lub innym numerem, niepowtarzalnym w ramach danego zadania pomiarowego (przykładowa nazwa: „Pom_LD91404_2024-05-15” to dane z pomiaru z Oddziału w Łodzi, zrealizowanego w punkcie zlokalizowanym na odcinku pomiarowym GPR o nr 91404, w dniu 15 maja 2024 r.).

W terminie do 7 dni kalendarzowych po wykonaniu pomiaru, lub innym uzgodnionym z DSS (zależnie od zakresu realizowanych pomiarów), wyniki pomiarów zakodowane w wymaganych formularzach (pliki XLSX) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

  - prognozy_ruchu@gddkia.gov.pl

Kopie plików i nagrania wideo niezawierające danych osobowych powinny być pozostawione w Oddziale.

Zakodowane wyniki pomiarów całodobowych należy wykorzystać w opracowaniu wyników analizy i prognozy ruchu i przekazać w formie załącznika do ww. opracowania.

- Wymagania do przeprowadzenia badań ruchu tranzytowego, np. na podstawie odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów i towarzyszących pomiarów natężenia ruchu

- Badania ruchu tranzytowego powinno pozwolić na określenie:

wielkości ruchu tranzytowego przejeżdżającego przez badany obszar (pomiędzy punktami pomiarowymi);

wielkości ruchu źródłowego, docelowego i źródłowo-docelowego z lub do badanego obszaru, ograniczonego przekrojami pomiarowymi;

czasu przejazdu między punktami/ przekrojami pomiarowymi badania;

pochodzenia pojazdu – z określeniem do powiatu (na podstawie numeru rejestracyjnego – jednocześnie w danych przekazanych Zamawiającemu nie powinny znaleźć się całe numery rejestracyjne pojazdów).

Badanie należy wykonać w zależności od rodzaju inwestycji:

co najmniej w 2 punktach pomiarowych, lub

na wszystkich wlotach/wylotach do badanego obszaru, które prowadzą drogami krajowymi, wojewódzkimi i niektórymi innymi drogami istotnymi z punktu widzenia funkcji pełnionej w sieci i przenoszenia ruchu.

Badanie powinno być wykonane w obu kierunkach.

Badanie powinno dotyczyć co najmniej kategorii pojazdów:

lekkich (pojazdy osobowe i dostawcze);

ciężkich (ciężarowe, ciężarowe z przyczepami i naczepami, autobusy).

W badaniu należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe przypisanie numeru rejestracyjnego pojazdu do odpowiedniej kategorii pojazdu.

Badanie należy wykonać w godzinach umożliwiających odczyt numerów rejestracyjnych. Badanie powinno być rozszerzone do wyników całodobowych na podstawie równoległych 24-godzinnych pomiarów natężenia ruchu, przeprowadzonych na zasadach określonych w rozdziale I powyżej

Równolegle do ww. opisanego pomiaru należy przeprowadzić całodobowe pomiary ruchu drogowego w przekroju wlotu skrzyżowania, które powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I ust. 1 powyżej.

Uzgodnienie szczegółowej lokalizacji punktów pomiarowych zaleca się dokonać nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym terminem pomiarów.

Zakodowane wyniki badań ruchu tranzytowego wraz z innymi wynikami pomiarów np.: całodobowych i relacji skrętnych należy wykorzystać w opracowaniu wyników analizy i prognozy ruchu i przekazać w formie załącznika do ww. opracowania. Format przekazywanych zbiorów danych i tabel należy przedstawić do uzgodnienia Zamawiającego oraz DSS.

- Zasady przeprowadzenia pomiarów ruchu relacji na skrzyżowaniach

- Pomiary wielkości relacji ruchu na skrzyżowaniach, (w tym również na rondach i węzłach), w podziale na kategorie pojazdów należy przeprowadzać w okresie całej doby (24 godziny), dopuszczalne jest również przeprowadzanie tych pomiarów w godzinach szczytu porannego i popołudniowego (tj. 6:00 – 10:00 ±1 godzina oraz 14:00 – 18:00 ±1 godzina).

Pomiary na skrzyżowaniach powinny objąć zasięgiem wszystkie możliwe relacje skrętne i kierunki jazdy pojazdów.

Podstawową jednostką pomiaru powinna być godzina, ale dopuszczalne są podziały na krótsze okresy pomiarowe np.: 15 minutowe.

W przypadku zidentyfikowania potrzeb ruchu pieszego i rowerowego, w pomiarach należy uwzględnić również tych użytkowników skrzyżowania.

Równolegle do ww. opisanego pomiaru należy przeprowadzić całodobowe pomiary ruchu drogowego w przekroju wlotu skrzyżowania, które powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I ust. 1 powyżej.

Pomiary ruchu relacji na skrzyżowaniach i towarzyszące im pomiary całodobowe, wyłącznie metodą wideorejestracji, należy przeprowadzać w okresie od 15 kwietnia do 31 maja lub od 10 września do 25 października (z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów) lub w innym terminie wskazanym przez DSS. Pomiar powinien być rozpoczęty o godzinie 0:00 we wtorek, środę lub czwartek i zakończony o godzinie 23:59  tego samego dnia. Dla celów weryfikacji pomiaru, zgodnie 
z Instrukcją GPR, nagrania należy dzielić na pliki o długości 5 minut.

Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych, w tym podział zadania na odcinki pomiarowe osoba odpowiedzialna w oddziale za ww. pomiar, powinna uzgodnić z DSS.

W pomiarach ruchu relacji na skrzyżowaniach należy stosować elektroniczne formularze pomiarowe określone w rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu wzorcach i standardach pn. „Wytyczne wykonywania pomiarów ruchu drogowego” (WR-D-12)

Po wykonaniu pomiaru wyniki należy zakodować w pliku „Pomiar_xxxxx.xlsx”, który zostanie przesłany na adres email osoby odpowiedzialnej za wykonanie pomiaru na terenie Oddziału. W nazwie pliku xxxxx należy zastąpić numerem właściwego odcinka pomiaru ruchu lub innym niepowtarzalnym (uzgodnionym z DSS).

Zakodowane wyniki pomiarów relacji na skrzyżowaniach należy wykorzystać w opracowaniu wyników analizy i prognozy ruchu i przekazać w formie załącznika do ww. opracowania.

- Ochrona  danych osobowych

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych.

Oznakowanie stanowisk pomiarowych:

- na czas wykonywania pomiaru ruchu, każde stanowisko pomiarowe z pomiarem wideo należy właściwie oznakować za pomocą specjalnej tabliczki (lub dwóch tabliczek w przypadku dróg dwujezdniowych) z napisem „Pomiar ruchu” 
i opcjonalnie z numerem odcinka pomiarowego (czarne znaki na białym tle lub białe znaki na niebieskim tle), zgodnym z ostatnim GPR lub innym niepowtarzalnym numerem uzgodnionym z DSS. Ponadto, wymagane jest, aby kamery stosowane przez Wykonawców były oznakowane logotypami GDDKiA (wymiary co najmniej 5 cm x 5 cm, kolor logotypu czarny, umieszczony na białym tle) oraz Wykonawcy (jeżeli wymiary obudowy na to pozwalają);

- właściwe oznakowanie każdego stanowiska pomiarowego jest obowiązkiem Wykonawcy, w tym celu może on wykorzystać nieodpłatnie tabliczki 
z poprzednich pomiarów generalnych, jeżeli znajdują się one w posiadaniu Rejonów GDDKiA (Oddziały GDDKiA zamieszczą informacje o dostępności tabliczek w postępowaniach zamówieniowych) lub powinien wykonać na własny koszt nowe tabliczki zgodnie z określonymi w niniejszym punkcie wymaganiami; oznakowanie kamer wideo logotypami GDDKiA oraz własnymi, Wykonawca wykonuje na własny koszt i we własnym zakresie;

- tabliczki są wykonywane z materiału o odpowiedniej sztywności, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Tabliczki z napisem „Pomiar ruchu” 
i opcjonalnie z numerem punktu pomiarowego, zgodnym z ostatnim GPR lub innym niepowtarzalnym numerem uzgodnionym z DSS, powinny mieć wymiary 600 mm x 300 mm; wielkość czcionki należy dobrać w taki sposób, aby napisy były widoczne z jadącego pojazdu, poruszającego się z prędkością dopuszczalną na odcinku należy zapewnić widoczność i czytelność tabliczek w okresie nocnym;

- na tabliczkach z numerem odcinka pomiarowego Wykonawcy umieszczają, przygotowane we własnym zakresie i na własny koszt, naklejki informacyjne 
o administratorze danych osobowych, spełniające obowiązki informacyjne 
w zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej treść klauzuli informacyjnej, drukowanej na naklejkach:

- „Administratorem danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
 i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: … - wpisać aktualny adres strony internetowej.”

- Naklejka powinna mieścić się na całej szerokości tabliczki, a rozmiar czcionki należy dobrać w taki sposób, aby prezentowana klauzula informacyjna była czytelna z perspektywy osoby stojącej przy tabliczce (wzór naklejki należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego). Materiał, z którego zostaną wykonane naklejki powinien być odporny na warunki atmosferyczne. W razie uszkodzenia naklejki niezwłocznie zastępuje się ją nową. Brak naklejki 
informacyjnej o administratorze danych osobowych, stwierdzony w terminie wykonywania pomiaru, stanowi naruszenie umowy i może stanowić podstawę do nałożenia kar umownych na Wykonawcę.

- tabliczkę zamieszcza się i mocuje w taki sposób aby nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, niedopuszczalne jest stawianie tabliczek bezpośrednio na krawędzi jezdni, na nawierzchni zjazdów czy innych stref ruchu pieszych lub pojazdów; tabliczki ustawia się w pobliżu jezdni (w ramach granicy pasa drogowego), prostopadle do jej krawędzi, tak by możliwe było odczytanie numeru punktu z obu kierunków ruchu (dopuszcza się dwustronne tabliczki); tabliczki montuje się na stojakach, słupkach lub elementach infrastruktury drogowej, na wysokości od 0,5 do 2,5 m nad poziomem krawędzi jezdni;

- tabliczki, wraz z ich elementami montażowymi, są demontowane niezwłocznie 
i każdorazowo po zakończeniu pomiaru w danej dacie pomiaru;

- po zakończeniu pomiarów Wykonawca przekazuje wszystkie tabliczki do Zamawiającego.

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na jakość nagrań wideo, 
w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku gdy, Wykonawca będzie wykorzystywał technologię, w wyniku której dojdzie do zarejestrowania obrazu zawierającego dane osobowe (np. numery rejestracyjne pojazdów, wizerunki osób), musi on jednocześnie zastosować technologie anonimizacji danych, które spowodują zamazywanie nr tablic rejestracyjnych i wizerunków osób. Jeżeli stosowana przez Wykonawcę technologia pomiaru wymaga zastosowania anonimizacji przed przekazaniem nagrań, odpowiedniej jakości, do Zamawiającego, wówczas musi on być przeprowadzona w terminie 10 dni roboczych od dnia pozyskania danych (zarejestrowania nagrania).

Przekazując nagrania z wideorejestratorów Zamawiającemu, Wykonawca musi zapewnić, że nie będą się na nich znajdować żadne dane osobowe.

Bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy będzie spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. W szczególności osobie, której dane będą rejestrowane należy podać informacje wymagane na mocy art. 13 RODO, a także należy zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z art. 24, art. 25 i art 32 RODO. Obowiązek ten będzie spełniony poprzez stosowanie przez Wykonawcę specjalnych naklejek informacyjnych zawierających informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, opisanych 
w pkt 2 lit. d powyżej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabela A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja punktów pomiarowych do przeprowadzenia pomiarów 24 godzinnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oddział: ……………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer punktu pomiarowego | Numer drogi krajowej | Opis odcinka |  |  |  |  | Szacowany SDRR pojazdy sam. ogółem/ 24 godz. | Punkt pomiarowy |  |  |  |
|  |  | Pikietaż |  | Długość (km) | Nazwa |  |  | pikietaż | miejscowość | krótki opis stanowiska |  |
|  |  | Pocz. | Końc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |