KONCEPCJA PROGRAMOWA

Tom V – Analiza i prognoza ruchu

| Inwestor |  | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa |  | TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA W WARSZAWIE ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa |  |  |
| Kontrakt | Koncepcja Programowa dla przedsięwzięcia „Opracowanie projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin.” |  |  |  |
| Nazwa i adres obiektu: | Droga krajowa nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin. Odcinek B: Kokanin-Biskupice Ołoboczne (Obwodnica Kalisza) |  |  |  |
| Temat opracowania: | Analiza i prognoza ruchu |  |  |  |
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
| mgr inż. Krzysztof Łubianka | Projektant | MAZ/0098/POOD/09 | Drogowa |  |
| mgr inż. Michał Bryszewski | Opracowujący |  | Analiza ruchu |  |
| inż. Jakub Bryszewski | Opracowujący |  |  |  |
| Nr projektu: 06/186/2016 | Nr tomu: II | Umowa nr: O.PO/D-3/2413/103/2015 |  |  |

Warszawa, maj 2023			 Nr egz. …

Wykaz tomów:

TOM I	Część ogólna

TOM I.A	Część opisowa

TOM I.B	Część rysunkowa

TOM I.C	Wielokryterialna analiza porównawcza wariantów elementów zadania inwestycyjnego

TOM II	Część drogowa

TOM II.A	Część opisowa

TOM II.B	Część rysunkowa

TOM III	Obiekty inżynierskie

TOM IV	Dokumentacje geologiczna

TOM V	Analiza i prognoza ruchu

TOM VI	Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

TOM VII	Opracowania ekonomiczno – finansowe

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	5

2.	Dane wykorzystane w analiz i prognozy ruchu	5

3.	Podstawowe założenie do wykonania prognozy ruchu	6

4.	Informacje o zastosowanej metodyce prognozowania ruchu	6

5.	Pomiary ruchu wykonane w ramach analizy	6

5.1	Opis pomiarów	6

5.2	Wyniki pomiarów	7

6.	Opis stanu istniejącego	10

6.1	Analiza dane historycznych	11

6.1.1	Generalny pomiar ruchu 2010, 2015, 2020/21	11

6.1.2	Stacje ciągłego pomiaru ruchu.	12

6.1.3	Dane demograficzne i gospodarcze	12

6.2	Dane historyczne - podsumowanie	13

7.	Model ruchu w roku bazowym	13

7.1	Podstawowe informacje	13

7.2	Model sieci drogowej w roku bazowym	14

7.3	Podział na rejony komunikacyjne w obszarze analizy	16

7.4	Macierze ruchu w roku bazowym	18

7.5	Parametry rozkładu ruchu w roku bazowym	18

7.6	Rozkład ruchu na modelową sieć drogową w roku bazowym	19

8.	Rok 2022	23

9.	Modele lat prognozy	25

9.1	Modele rozwoju sieci dróg	25

9.2	Wskaźniki wzrostu ruchu	26

9.3	Parametry modeli ruchu	27

10.	Model przyszłej sieci w obszarze projektu	28

11.	Założenie szczegółowe do prognoz ruchu	29

11.1	Założenia do prognozy ruchu w podziale na pory doby	29

11.2	Założenia do analizy przepustowości	29

11.3	Ekran kontrolny	30

11.4	Wyniki prognozy ruchu	31

11.4.1	Prognoza ruchu w podziale na pory doby	44

11.4.2	Analiza przepustowości	49

12.	Obliczenie kategorii ruchu do obliczeń konstrukcji nawierzchni	49

13.	Podsumowanie	50

Załącznik	wyniki pomiarów ruchu, modele ruchu w programie Visum, tabele z pracą przewozową

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie analizy i prognozy ruchu drogowego 
dla projektowanego odcinka drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin – Kalisz – Ostrów Wlkp. Prognoza została wykonana na zlecenie Zamawiającego – Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia „Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, odcinek B Kokanin – Biskupice Obłoczne”, opracowywanego na zlecenie Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu.

Analizowany odcinek B od Kokanina do Biskupic Obołocznych ma długość około 18,5 km. Na odcinku projektowanej drogi występują cztery węzły drogowe. Zgodnie z założeniami projektowymi droga na całej długości będzie miała przekrój dwujezdniowy.

Na rysunku poniżej przedstawiono przebieg analizowanego odcinka drogi na tle obecnej sieci drogowej.

Rysunek 1.1 Orientacyjny przebieg DK25, odcinek B (@Transprojekt Gdański)

# Dane wykorzystane w analiz i prognozy ruchu

Prognoza ruchu została wykonana z wykorzystaniem materiałów i danych wejściowych udostępnionych przez GDDKiA:

- Krajowy Model Ruchu udostępniony przez GDDKiA, który został zaktualizowany i uszczegółowiony,

- Generalny Pomiar Ruchu 2010, 2015, 2020/21

- dane statystyczne demograficzne - ekonomiczne: https://bdl.stat.gov.pl/BDL

oraz własnych pomiarów ruchu.

# Podstawowe założenie do wykonania prognozy ruchu

Prognoza ruchu została opracowana na podstawie wymagań zawartych w SIWZ oraz założeń do wykonania analizy i prognozy ruchu otrzymanych od GDDKiA w piśmie: 
DSS.WSD-ZI-ZMR.4085.55.2022.MS z dnia 10.11.2022 r.

W powyższym piśmie Inwestor przekazał następujące dane wejściowe, niezbędne do wykonania prognozy:

  - harmonogram rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych w horyzontach 2025-2050,

  - harmonogram oddawania do ruchu poszczególnych odcinków objętych opracowaniem,

  - wskaźniki wzrostu ruchu w latach 2040-2050,

  - harmonogram zmian stawek stawki opłat za przejazd drogami płatnymi,

  - lokalizację przekrojów pomiaru ruchu na skrzyżowaniach.

# Informacje o zastosowanej metodyce prognozowania ruchu

Prognoza ruchu została wykonana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego Visum firmy PTV (numer licencji 900014904). Oprogramowanie wykorzystuje matematyczne modele zachowań użytkowników samochodów w podróżach po modelowej sieci drogowej.

Model ruchu na drogach zamiejskich został oparty na kilku składnikach:

- modelu sieci dróg w roku bazowym (2020),

- modelach sieci w kolejnych horyzontach prognozy,

- wielkości Produktu Krajowego Brutto wraz z prognozowaną dynamiką zmian PKB w okresie prognozy.

Na podstawie wyżej wymienionych elementów opracowano model ruchu dla roku bazowego oraz modele dla kolejnych lat prognozy. Szczegółowy opis budowy modelu i zastosowanych procedur przedstawiono w dalszych częściach raportu.

# Pomiary ruchu wykonane w ramach analizy

## Opis pomiarów

W ramach opracowania przeprowadzono pomiar natężenia ruchu drogowego na pięciu skrzyżowaniach  (SK1 – SK5).

Lokalizacja skrzyżowań, na których wykonano pomiar została przedstawiona na poniższym rysunku.

Rysunek 5.1 Lokalizacja miejsc pomiarów ruchu (tło @ Autorzy OpenStreetMap)

Pomiar był przeprowadzony w dniu 15.11.2022 r. (wtorek) od godziny 00.00 do godziny 24.00

W czasie pomiarów mierzono liczbę pojazdów przejeżdżających wlot skrzyżowania w podziale na kierunki oraz na  kategorie.

Wydzielono następujące  kategorie  pojazdów: samochody  osobowe, samochody dostawcze, samochody ciężarowe, samochody ciężarowe z przyczepami/naczepami, autobusy.

Pomiar  był prowadzony  z wykorzystaniem  kamer rejestrujących ruch drogowy, a następnie dane o ruchu były odczytywane przez operatora i zapisywane w plikach Excel. Na załączonej płycie CD umieszczono tabele z wynikami pomiarów w przekrojach pomiarowych oraz na skrzyżowaniach.

## Wyniki pomiarów

Szczegółowe wyniki pomiarów zostały zawarte w plikach będących załącznikiem do niniejszego raportu. Poniżej zaprezentowano kartogramy przedstawiające dobowe natężenie ruchu na skrzyżowaniach [SDRR].

Wyniki przeprowadzonych pomiarów ruchu zawarte z Raporcie z pomiarów zostały przeliczone na Średni Dobowy Ruch Roczny. Oszacowanie wskaźników przeliczenia ruchu w dniu pomiarów na SDRR zostało wykonane z wykorzystanie danych o średnich krajowych wartościach zmienności ruchu w poszczególnych dniach i miesiącach roku, publikowanych przez GDDKiA.

Wartość wskaźnika przeliczenia ruchu dobowego we wtorek, w listopadzie na SDRR, przy wykorzystaniu uśrednionych danych krajowych dla drogi o charakterze gospodarczym, bo do takich należy zaliczyć DK25 wynosi 0,970 (wskaźnik przeliczenia wtorku na średni dzień w tygodniu jest 1,000, a wskaźnik przeliczenia listopada na SDRR jest 0,970).

Na rysunkach poniżej przedstawiono kartogramy przedstawiające dobowe natężenie ruchu na skrzyżowaniach przeliczone na SDRR.

Rysunek 5.2	Dobowe natężenie ruchu [SDRR], Skrzyżowanie nr 1 -  DK25 z al. Wojska Polskiego, Kalisz, [poj./dobę]

Rysunek 5.3	Dobowe natężenie ruchu [SDRR], Skrzyżowanie nr 2 – DK25 z al. Wojska Polskiego i ul. Podmiejską, Kalisz, [poj./dobę]

Rysunek 5.4	Dobowe natężenie ruchu [SDRR], Skrzyżowanie nr 3 – DK25 z DK12 i ul. Poznańską, Kalisz, [poj./dobę]

Rysunek 5.5	Dobowe natężenie ruchu [SDRR], Skrzyżowanie nr 4 – DK25 z DW442, Kalisz, [poj./dobę]

Rysunek 5.6	Dobowe natężenie ruchu [SDRR], Skrzyżowanie nr 5 – DK25 z DK12, Kalisz, [poj./dobę]

Dobowy ruch na kierunku drogi DK25 jest duży na skrzyżowaniach miejskich oraz średni na podmiejskich. Na wlotach bocznych ruch jest średni.

Szczegółowe wyniki pomiarów natężeń ruchu w podziale na kategorie pojazdów na poszczególnych skrzyżowaniach, przekrojach przedstawiono w raporcie stanowiącym załącznik do niniejszego opracowana (płyta CD).

# Opis stanu istniejącego

6.1	Istniejąca sieć drogowa w roku bazowym

Droga krajowa nr 25 rozpoczyna się w Bobolicach w województwie zachodniopomorskim na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 11, a kończy w Oleśnicy (S8) w województwie dolnośląskim. 
Ma długość około 412 km i przebiega przez obszar pięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Jej głównym zadaniem jest połączenie Pomorza Środkowego z południowo-zachodnią części Polski. Droga krajowa nr 25 jest niemal równoległa do drogi krajowej nr 11, którą przecina dwukrotnie.  DK 25 prowadzi ruch o charakterze gospodarczym, a w okresach wakacyjnych  również turystyczny.

Na swej trasie przebiega przez kilka większych miejscowości, a największą jest Bydgoszcz. Droga krajowa nr 25 przecina drogi krajowe nr 11, 20, 22, 56, 80, 5, 15, 62, 92, 12, S11, S8  i autostradę A2 w węźle Modła, drogi wojewódzkie numer: 202, 188, 212, 241, 237, 243, 223, 246, 284, 398, 251, 412, 255, 263, 266, 443, 442, 225, 447, 444, 448 oraz szereg dróg niższej kategorii.

## Analiza dane historycznych

### Generalny pomiar ruchu 2010, 2015, 2020/21

Analiza danych historycznych o ruchu drogowym została oparta na wynikach przeprowadzanych co 5 lat Generalnych Pomiarów Ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. W raporcie uwzględniono wyniki GPR 2010, 2015 i 2020/21. Na rysunku poniżej przedstawiono wielkości Średniego Ruchu Dobowego w roku 2020/21 na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi DK25.

Rysunek 6.1	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2020 na podstawie z GPR 2020/21 (GDDKiA, 2022).

Poniżej w tabelach przedstawiono wyniki GPR w latach 2010, 2015 i 2020/21 wraz z oszacowaniem dynamiki zmian ruchu.

Tabela 6.1	Natężenie ruchu w GPR, w latach 2010, 2015 i 2020/21, SDRR [poj./dobę]  (GDDKiA).

Tabela 6.2	Zmiana natężenia ruchu w latach 2010–2015 i 2015-2020/21.

Potoki pojazdów pomierzone w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na analizowanych odcinkach drogi krajowej nr 25 wahają się od 9,5 do ponad 20 tys. poj./dobę. Udział samochodów ciężarowych wynosi 14-17%, przy czym ponad 80% stanowią samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami. Ruch na DW442 jest umiarkowany i wynosi 5,5 tys. poj./dobę. Ruch ciężarowy na tej drodze wynosi 7% całkowitego.

### Stacje ciągłego pomiaru ruchu.

Na analizowanym odcinku nie znajduje się stacja ciągłego pomiaru ruchu.

### Dane demograficzne i gospodarcze

Dane demograficzne i gospodarcze są wykorzystywane w analizach ruchu do oszacowania wielkości wskaźników wzrostu ruchu w kolejnych latach prognozy, w poszczególnych rejonach komunikacyjnych. Jednakże, mając na uwadze, że w analizach ruchu, zgodnie założeniami do analizy i prognozy ruchu, mają zostać przyjęte wskaźniki wzrostu ruchu w wymaganych wielkościach, przeprowadzenie analizy danych demograficznych i gospodarczych nie będzie miało wpływu na uszczegółowienie modelu ruchu. W związku z powyższym, analizę ograniczono jedynie do przedstawienia wybranych wielkości, w rejonach – powiatach  położonych, w korytarzu projektowanego odcinka drogi lub jego sąsiedztwie, w latach 2010 2015 i 2020 (lub 2019) oraz w przypadku prognozy demograficznej 2025, 2035, 2045. W tabelach poniżej przedstawiono następujące dane:

- liczbę mieszkańców,

- wskaźnik gęstości zaludnienia,

- prognozę demograficzną,

- stopę bezrobocia,

- wskaźnik pracujących na 1000 mieszkańców,

- wskaźnik liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w powiecie kaliskim i m. Kalisz.

Tabela 6.3	Liczba mieszkańców, wskaźnik gęstości zaludnienia, prognoza demograficzna w powiecie kaliskim i m. Kalisz (stat.gov.pl)

Tabela 6.4	Stopa bezrobocia, wskaźnik pracujących na 1000 mieszkańców i wskaźnik liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w powiecie kaliskim i m. Kalisz (stat.gov.pl)

Analiza danych społeczno – gospodarczych wskazuje na stabilizację liczby ludności w powiecie kaliskim, także w prognozie na 2045 rok. Kalisz od 2010 roku zanotował spadek liczby ludności na poziomie 9% z perspektywą dalszego obniżania się o prawie 15%, do 2045 roku. Stopa bezrobocia była porównywalna dla obydwu powiatów w przeciągu ostatniej dekady, obecnie jest niższa w powiecie kaliskim niż Kaliszu o ok. 0,7 pkt procentowego, natomiast dla obydwu powiatów jest znacznie poniżej średniej. Liczba pracujących na 1000 mieszkańców wynosi 49% średniej dla powiatu kaliskiego oraz 135% średniej dla miasta Kalisza. Wskaźnik samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w obydwu powiatach jest powyżej średniej krajowej.

## Dane historyczne - podsumowanie

Analiza danych historycznych wskazuje na krajowy oraz ważny lokalny charakter drogi DK25. Natężenia ruchu na analizowanym odcinku są duże na obszarze Kalisza oraz średnie na obszarach podmiejskich, z 14-17% udziałem ruchu ciężkiego. Potoki pojazdów w porównaniu z rokiem 2015 zwiększyły się średnio o 7%, z dużym udziałem wzrostu ruchu dostawczego, o 25%. Wskaźniki społeczno – ekonomiczne są dobre obydwu powiatów, z dużym prognozowanym spadkiem ludności w m. Kaliszu.

# Model ruchu w roku bazowym

## Podstawowe informacje

Model ruchu wykorzystany w niniejszej prognozie ruchu jest oparty na Krajowym Modelu Ruchu udostępnionym przez GDDKiA. Modelowa sieć drogowa obejmuje wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie oraz w razie potrzeby jest uzupełniona o drogi niższych kategorii.

Obszar Polski został podzielony na rejony komunikacyjne odpowiadające powiatom grodzkim i ziemskim. Wydzielono 380 rejonów komunikacyjnych. Dodatkowo każdemu drogowemu przejściu granicznemu również przyporządkowano rejon komunikacyjny, których jest 218. W sumie model drogowy składa się z 598 rejonów komunikacyjnych.

Rozkłady ruchu na modelową sieć drogową wykonano z wykorzystaniem metody rozkładu „Incremental” – przerostowej oraz funkcji uogólnionego kosztu podróży, która zawiera koszty czasu użytkowników, eksploatacji pojazdów, opłaty za przejazd po drogach płatnych i komfort, który odwzorowuje wyższą skłonność użytkowników do podróży po drogach oferujących lepsze parametry techniczne (autostradach i dwujezdniowych drogach ekspresowych).

## Model sieci drogowej w roku bazowym

Jako rok bazowy modelu ruchu przyjęto rok 2020.

Modelowa siec drogowa składa się z ponad 16 tysięcy odcinków podzielonych 
na 9 podstawowych kategorii:

- autostrady,

- drogi ekspresowe dwujezdniowe,

- drogi ekspresowe jednojezdniowe,

- drogi dwujezdniowe,

- drogi jednojezdniowe o szerokości pasa ruchu 3,5 m i utwardzonym poboczu, 
o szerokości co najmniej 1,5 m,

- drogi jednojezdniowe o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m z poboczem gruntowym,

- drogi jednojezdniowe o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,0 m z poboczem gruntowym,

- dwujezdniowe odcinki ulic miejskich,

- jednojezdniowe odcinki ulic miejskich.

Wszystkie ww. odcinki (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych oraz ulic) zostały dodatkowo podzielone na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Autostrady podzielono na odcinki płatne i bezpłatne. Ponadto na odcinki dwu i trzypasowe. Również drogi ekspresowe podzielono na dwu i trzypasowe oraz na odcinki miejskie i zamiejskie. Ulice podzielono na klasy: Z, G, i Gp oraz na odcinki z sygnalizacja oraz bez sygnalizacji..

W sumie sieć drogowa została podzielona na 43 kategorie modelowych odcinków dróg.

Na rysunkach poniżej przedstawiono model sieci drogowej Polski w roku bazowym 2020 oraz model obszaru analizy.

Rysunek 7.1	Model sieci drogowej Polski w roku 2020

Rysunek 7.2	Model sieci drogowej wokół obszaru analizy w roku 2020

Każdej modelowej kategorii odcinków przypisano przepustowość i prędkość ruchu swobodnego. W tabeli poniżej przedstawiono wartości przepustowości oraz prędkości ruchu swobodnego dla podstawowych kategorii.

Tabela 7.1	Parametry modelowych odcinków sieci drogowej.

## Podział na rejony komunikacyjne w obszarze analizy

W celu uzyskania lepszego odwzorowania potoków ruchu w obszarze analizy, podstawowy podział na rejony komunikacyjne została uszczegółowiony. Rejony komunikacyjne, przez które będzie przebiegać analizowany odcinek drogi krajowej DK25 oraz sąsiednie rejony powiatowe, został podzielony ma rejony komunikacyjne odpowiadające obszarom gmin. Wprowadzono 62 dodatkowe rejony, które powstały z wydzielenia rejonów następujących powiatów: kaliskiego, konińskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, tureckiego. Liczba rejonów zwiększyła się do 530. Dodatkowo, ze względu na projektowaną obwodnicę Kalisza, obszar miasta podzielono na 26 rejonów komunikacyjnych, odpowiadających dzielnicom miasta. Dodatkowo, zgodnie z pismem RPW/33592/2022 P z dnia 15.12.2022 uwzględniono dodatkowy ruch generowany przez centrum logistyczne zlokalizowane w pobliżu węzła nr 4 (Nowe Skalmierzyce) w wysokości 800 pojazdów osobowych oraz 400 ciężarowych z przyczepami/naczepami na dobę.

Ostatecznie w analizach uwzględniono 556 rejonów komunikacyjnych.

Na rysunku poniżej pokazano uszczegółowiony podział Polaki na rejony komunikacyjne oraz podział Kalisza.

Rysunek 7.3	Podział modelu na rejony komunikacyjne z uwzględnieniem dodatkowego podziału w analizowanym korytarzu.

Rysunek 7.4	Podział modelu na rejony komunikacyjne z uwzględnieniem dodatkowego podziału w analizowanym korytarzu.

## Macierze ruchu w roku bazowym

Model przemieszczania się pojazdów został oparty na podziale użytkowników pojazdów na siedem kategorii:

- podróże samochodami osobowymi w motywacjach służbowych,

- podróże samochodami osobowymi w motywacjach z domu do pracy (podróże o długości do 50 km),

- podróże samochodami osobowymi w motywacjach turystycznych,

- podróże samochodami osobowymi w motywacjach innych niż powyższe,

- podróże samochodów dostawczych,

- podróże samochodów ciężarowych,

- podróże samochodów ciężarowych z przyczepami lub naczepami.

Dla każdej grupy użytkowników opracowano macierze podróży przy podstawowym podziale na rejony komunikacyjne.

## Parametry rozkładu ruchu w roku bazowym

Oprócz modelu sieci drogowej oraz macierzy ruchu, do wykonania poprawnych rozkładów ruchu konieczne jest przygotowanie parametrów, które odwzorowują zachowania komunikacyjne użytkowników dróg. Do parametrów tych należą:

- koszty czasu użytkowników,

- koszty eksploatacji pojazdów,

- inne czynniki wpływając na zachowania, takie jak zróżnicowane koszty komfortu podróży różnymi kategoriami dróg, koszty opłat za przejazd po sieci dróg płatnych.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w innych, wcześniejszych opracowaniach z zakresu modelowania ruchu, koszt czasu użytkowników poruszających się po drogach zmienia się wprost proporcjonalnie do zmian PKB. Wzrost wartości czasu ma na celu odwzorowanie bogacenia się społeczeństwa, co przekłada się na większe zainteresowanie drogami, które oferują wyższy standard oraz krótszy czas podróży, nawet w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych opłat za przejazd. Wartość czasu użytkowników pojazdów osobowych została określona na podstawie analizy wyników wcześniejszych opracowań dla czterech kategorii użytkowników, podróżujących w następujących motywacjach:

- z domu do pracy (krótkie podróże codzienne),

- służbowych,

- turystycznych,

- innych.

Samochody towarowe zostały podzielone na trzy kategorie:

- samochody dostawcze,

- samochody ciężarowe,

- samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami.

Ze względu na brak innych źródeł danych, dla każdej motywacji obliczono wartości czasu w roku 2005, na podstawie wyników badań deklarowanych preferencji użytkowników wykonanych w Polsce pod koniec lat 90 i pierwszych latach nowego wieku (ostatnie badanie deklarowanych preferencji dla użytkowników dróg zostało przeprowadzone w 2006 roku, w ramach studium ruchu dla projektowanego odcinka autostrady A1 Stryków – Pyrzowice). Wartości dla kolejnych lat zostały oszacowane na podstawie zmian wielkości PKB.

W tabeli poniżej przedstawiono wartości czasu przyjęte w modelu w roku 2020 w podziale na kategorie użytkowników.

Tabela 7.2	Wartości czasu poszczególnych użytkowników w roku 2020 [zł/h]

Koszty eksploatacji pojazdów są odzwierciedleniem kosztów, jakie musi ponieść każdy użytkowników w podróży na paliwo i inne koszty eksploatacyjne. W modelu roku bazowego przyjęto następujące wielkości kosztów eksploatacyjnych dla poszczególnych kategorii pojazdów:

- samochody osobowe – 0,30 zł/km,

- samochody dostawcze – 1 zł/km,

- samochody ciężarowe – 2 zł/km,

- samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami – 3 zł/km.

Koszty przejazdu użytkowników po drogach płatnych (w systemie koncesyjnym oraz eToll) zostały przyjęte w roku bazowym na odcinkach dróg płatnych w obowiązującej wysokości.

## Rozkład ruchu na modelową sieć drogową w roku bazowym

Na podstawie modelu sieci dla roku bazowego, macierzy podróży dla podstawowego podziału na rejony komunikacyjne, wyników GPR 2020/21, wykonano rozkłady ruchu na sieć drogową w celu sprawdzenia poprawności przyjętych założeń w modelu ruchu.

Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki rozkładu w roku 2020 i lokalizację przekrojów kalibracyjnych - kontrolnych.

Rysunek 7.5	Lokalizacja przekrojów kalibracyjnych

Rysunek 7.6	Natężenie ruchu pojazdów SDRR w roku 2020 [poj./dobę]

Zgodność wyników pomiarów z modelowymi potokami ruchu sprawdzono w 21 przekrojach kontrolnych na drogach krajowych i wojewódzkich, na odcinku Konin - Ostrów Wlkp. Wykorzystano statystykę GEH, zalecaną do tego typu analiz. Ze względu na zróżnicowane natężenia ruchu pojazdów w przekrojach kontrolnych, zdecydowano się na dostosowanie granicznych wielkości akceptowalnych odchyleń statystyki GEH w zależności od wartości potoków pojazdów w pomiarach GPR, w poszczególnych kategoriach. Ustalono trzy  poziomy ruchu pojazdów, dla których ustalono akceptowalny poziom wartości statystyki GEH:

- do 2 000 poj./dobę – akceptowalny poziom GEH wartość 5 i poniżej,

- do 8 000 poj./dobę – akceptowalny poziom GEH wartość 10 i poniżej,

- > 8 000 poj./dobę – akceptowalny poziom GEH wartość 12 i poniżej,

Przyjęte wartości GEH odpowiadają rozbieżności pomiędzy pomiarami i wynikami z modelu na poziomie 10% .

W tabelach poniżej przedstawiono maksymalne, dopuszczalne wartości GEH w poszczególnych przekrojach i kategoriach pojazdów oraz zgodność wyników modelu ruchu z wynikami pomiarów.

Tabela 7.3	Wartości akceptowalnych poziomów GEH w przekrojach kontrolnych dla poszczególnych kategorii pojazdów.

Tabela 7.4	Zgodność modelowych potoków pojazdów z wynikami GPR 2020/21

W pięciu przypadkach przekroczono dopuszczalne poziomy GEH, co oznacza, że w 90% przekrojów i kategorii pojazdów uzyskano wymaganą zgodność statystyki GEH. Potwierdza to, że model może zostać zastosowany do dalszych analiz.

# Rok 2022

Poniżej przedstawiono wyniki rozkładu ruchu dla roku 2022. Wyniki rozkładu ruchu dla roku 2022 nie podlegały dostosowaniu wielkości z modelu do wartości z pomiarów i zamieszczono je jedynie w celach poglądowych.

Rysunek 8.1	Natężenie pojazdów SDR [poj./dobę] w roku 2022

# Modele lat prognozy

## Modele rozwoju sieci dróg

Rozwój sieci drogowej przyjęto zgodnie z Uchwałą nr 253/2022 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r.,  ustanawiającą  Rządowy  Program  Budowy  Dróg  Krajowych  do  2030  r.  (z perspektywą do 2033 r.), dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem www: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-program-budowy-drog-krajowych-do-2030-r-z-perspektywa-do-2033-r, w szczególności zadania inwestycyjne zawarte w załączniku do niniejszej Uchwały, tj. z załącznika nr 1 z  listą  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  w  ramach  niniejszego  Programu  oraz  z załącznika nr 2 z zadaniami  inwestycyjnymi  kontynuowanymi  z  Programu  Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego przewidywany termin zakończenia budowy ciągu DK25 to rok 2028 i ten rok przyjęto, jako pierwszy roku dla prognoz. Pozostałe lata prognozy to:  2033, 2038, 2048, 2058.

Na rysunkach poniżej przedstawiono zmiany sieci autostrad i dróg ekspresowych na tle pozostałej sieci drogowej w latach  2030 i 2040. Ze względu na brak innych danych, przyjęto, że po roku 2040 cała siec autostrad i dróg ekspresowych, zgodnie z rozporządzeniem RM będzie funkcjonowała w pełni.

Rysunek 9.1	Model sieci drogowej w roku 2025

Rysunek 9.2	Model sieci drogowej w roku 2030

Rysunek 9.3	Model sieci drogowej w roku 2040

## Wskaźniki wzrostu ruchu

Zmiany ruchu w kolejnych latach prognozy zostały opracowane dla opisanych, w modelu roku bazowego, grup użytkowników. Wskaźniki wzrostu ruchu zostały przyjęte zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajdującymi się na stronie GDDKIA. Są one oparte na wzroście PKB w podregionach Polski oraz zróżnicowanej elastyczności dla poszczególnych kategorii pojazdów. Zmiany PKB w podregionach są zróżnicowane ze względu na różne tempo rozwoju społeczno – gospodarczego. Wpływa to na zróżnicowanie wskaźników wzrostu ruchu w poszczególnych rejonach komunikacyjnych, w kolejnych latach.

W tabelach poniżej przedstawiono skumulowane wskaźniki wzrostu ruchu w Polsce, 
w kolejnych horyzontach prognozy dla poszczególnych kategorii pojazdów.

Tabela 9.1	Wskaźniki wzrostu ruchu poszczególnych kategorii pojazdów.

Na podstawie danych o przewidywanych zmianach PKB w krajach sąsiednich opracowano również wskaźniki wzrostu ruchu na granicach. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki wzrostu ruchu na poszczególnych granicach w podziale na kategorie pojazdów.

Tabela 9.2	Wskaźniki wzrostu ruchu poszczególnych kategorii pojazdów w ruchu granicznym.

## Parametry modeli ruchu

W analizie prognozowanego ruchu, oprócz określenia wskaźników wzrostu macierzy ruchu 
w kolejnych horyzontach, konieczne jest oszacowanie zmian innych parametrów, które wpływają na rozkład ruchu w modelowej sieci drogowej.

Zmiany wartości czasu poszczególnych użytkowników w kolejnych latach przyjęto, jako wprost proporcjonalne do prognozowanych zmian PKB. W tabeli poniżej przedstawiono wartości czasu poszczególnych grup użytkowników pojazdów w kolejnych horyzontach prognozy.

Tabela 9.3	Wartości czasu poszczególnych grup użytkowników pojazdów w kolejnych horyzontach prognozy [zł/h]

W odniesieniu do kosztów eksploatacji pojazdów przyjmuje się, że nie ulegają one zmianie na przestrzeni lat. Wzrost kosztów eksploatacyjnych wynika praktycznie jedynie ze zmian podatków, inflacji itp. Zmiany te nie dają się ująć w zależności matematyczne. W związku z tym, koszty eksploatacji przyjęto w analizie, jako stałe przez cały okres prognozy.

Zmiany kosztów ponoszonych za przejazd po drogach płatnych, przyjęto zgodnie z zasadami przekazanymi przez GDDKiA w założeniach do sporządzania prognozy ruchu

# Model przyszłej sieci w obszarze projektu

Prognozę ruchu dla projektowanego odcinka B drogi DK25 przygotowano dla wariantu bezinwestycyjnego W0 i wariantu inwestycyjnego W1. Na rysunku poniżej przedstawiono model sieci wariantu inwestycyjnego z zaznaczeniem lokalizacji (numeracji) węzłów na odcinku B.

Rysunek 10.1	Model sieci drogowej - wariant inwestycyjny

# Założenie szczegółowe do prognoz ruchu

## Założenia do prognozy ruchu w podziale na pory doby

Oszacowanie prognozowanego ruchu w poszczególnych porach doby, zgodnie z zaleceniem  z założeń do prognozy, wykonano na wskazanych odcinkach, na podstawie danych z GPR2020/21. Określono współczynniki dla udziału ruchu poszczególnych kategorii w dwóch okresach: dziennym (6-22) i nocnym  (22-6). W obliczeniach uwzględniono długości poszczególnych odcinków. Na podstawie danych oszacowano udział ruchu w godzinach dziennych i nocnych dla pojazdów lekkich i ciężkich oraz udział  ruchu w średniej godzinie dziennej i nocnej.  Wyniki zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 11.1	Wielkości ruchu nocnego GPR 2020/21 [poj./8 godz.]

Tabela 11.2	Wielkości ruchu dziennego  GPR 2020/21 [poj./16 godz.]

Tabela 11.3	Udział ruchu w porze dziennej i nocnej

## Założenia do analizy przepustowości

Analiza przepustowości została wykonana dla jednojezdniowych odcinków dróg zamiejskich poza terenami zabudowanymi. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem Instrukcji obliczania przepustowości dróg. Określono Poziomy Swobody Ruchu na istniejącej drodze w roku 2020/21 i kolejnych lat prognozy.

W tabelach poniżej przedstawiono wyniki obliczeń granicznych wielkości ruchu dla  poszczególnych PSR w terenie płaskim. W tabeli poniżej przedstawiono graniczne wielkości ruchu dla poszczególnych PSR na jednojezdniowej drodze dwupasowej dwukierunkowej, przekroju, jaki występuje w wariancie bezinwestycyjnym (wariant W0) i drodze dwujezdniowej w wariancie inwestycyjnym.

Tabela 11.4	Poziomy swobody ruchu na drodze jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej w terenie płaskim

Tabela 11.5	Poziomy swobody ruchu na drodze dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, w terenie płaskim

## Ekran kontrolny

Na rysunku poniżej przedstawiono lokalizację ekranów kontrolnych.

Rysunek 11.1	Lokalizacja ekranu kontrolnego

W tabelach poniżej przedstawiono porównanie wielkości ruchu w ekranach kontrolnych w wariancie bezinwestycyjnym z wariantem inwestycyjnym.

Tabela 11.6	Wielkości ruchu w ekranie kontrolnym, SDRR [poj./dobę] oraz porównanie natężeń w wariancie bezinwestycyjnym z wariantem inwestycyjnym
w latach 2028 – 2048

## Wyniki prognozy ruchu

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki prognoz ruchu dla analizowanych wariantów W0 i wariantów inwestycyjnych.

Tabela 11.7	Prognozowane natężenie ruchu pojazdów SDRR [poj./dobę] na analizowanym odcinku drogi – WARIANT BEZINWESTYCYJNY

Tabela 11.8 	Prognozowane natężenie ruchu pojazdów SDRR [poj./dobę] na analizowanym odcinku drogi – WARIANT INWESTYCYJNY

Na rysunkach poniżej przedstawiono rozkłady ruchu na sieć w kolejnych latach i wariantach oraz kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. Kartogramy sporządzono dla ruchu w 50 godzinie  w roku. Zgodnie z zaleceniami GDDKiA, udział ruchu w 50 godziny w roku przyjęto jako wartość uśrednioną dla kraju, równą 9,0% SDRR.

Rysunek 11.2	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2028 – Wariant bezinwestycyjny

Rysunek 11.3	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2028 – Wariant inwestycyjny

Rysunek 11.4	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2033 – Wariant bezinwestycyjny

Rysunek 11.5	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2033 –  Wariant inwestycyjny

Rysunek 11.6	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2038 – Wariant bezinwestycyjny

Rysunek 11.7	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2038 – Wariant inwestycyjny

Rysunek 11.8	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2043 – Wariant bezinwestycyjny

Rysunek 11.9	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2043 – Wariant inwestycyjny

Rysunek 11.10	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2048 – Wariant bezinwestycyjny

Rysunek 11.11	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2048 – Wariant inwestycyjny

Rysunek 11.12	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2058 – Wariant bezinwestycyjny

Rysunek 11.13	Natężenie pojazdów SDRR [poj./dobę] w roku 2058 – Wariant inwestycyjny

Rysunek 11.14	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 1, skrzyżowanie DK25 z planowanym przebiegiem projektowanej DK25, rok 2028 [poj./h]

Rysunek 11.15	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 2, skrzyżowanie DK25 z DW442, rok 2028 [poj./h]

Rysunek 11.16	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 3, skrzyżowanie DK25 z DK12, rok 2028 [poj./h]

Rysunek 11.17	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 4, skrzyżowanie DK25 z DP5305P do Skalmierzyc, rok 2028 [poj./h]

Rysunek 11.18	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 1, skrzyżowanie DK25 z planowanym przebiegiem projektowanej DK25, rok 2043 [poj./h]

Rysunek 11.19	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 2, skrzyżowanie DK25 z DW442, rok 2043 [poj./h]

Rysunek 11.20	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 3, skrzyżowanie DK25 z DK12, rok 2043 [poj./h]

Rysunek 11.21	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 4, skrzyżowanie DK25 z DP5305P do Skalmierzyc, rok 2043 [poj./h]

W związku z istnieniem w pracach projektowych dwóch wariantów węzła nr 4 zamieszczono poniżej kartogramy dla alternatywnego wariantu:

Rysunek 11.22	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 4 (wersja 2.), skrzyżowanie DK25 z DP5305P do Skalmierzyc, rok 2028 [poj./h]

Rysunek 11.23	Kartogram ruchu pojazdów, węzeł 4 (wersja 2.), skrzyżowanie DK25 z DP5305P do Skalmierzyc, rok 2043 [poj./h]

Pozostałe kartogramy ruchu jak i natężenia na projektowanej obwodnicy nie ulegną zmianie.

### Prognoza ruchu w podziale na pory doby

Tabela 11.9 Prognozowane natężenie ruchu pojazdów SRD [poj./16 godz.] na analizowanym odcinku drogi – WARIANT BEZINWESTYCYJNY – DZIEŃ

Tabela 11.10	Prognozowane natężenie ruchu pojazdów SRN [poj./8 godz.] na analizowanym odcinku drogi – WARIANT BEZINWESTYCYJNY – NOC

Tabela 11.11	Prognozowane natężenie ruchu pojazdów SRD [poj./16 godz.] na analizowanym odcinku drogi – WARIANT INWESTYCYJNY – DZIEŃ

Tabela 11.12	Prognozowane natężenie ruchu pojazdów SRN [poj./8 godz.] na analizowanym odcinku drogi – WARIANT INWESTYCYJNY – NOC

### Analiza przepustowości

Na podstawie danych o ruchu w roku 2020 oraz wyników prognozy ruchu w wariancie bezinwestycyjnym i wariantach inwestycyjnych, oszacowano PSR w kolejnych latach. Wyniki obliczeń zostały przedstawione w poniższej tabeli.  Nie przedstawiono wyników na odcinkach przez miasto, gdyż o przepustowości tych odcinków decydują warunki ruchu na skrzyżowaniach, a nie odcinki międzywęzłowe.

Tabela 11.13	Poziomy swobody ruchu w roku 2020

Tabela 11.14	Poziomy swobody w kolejnych latach prognozy -  wariant bezinwestycyjny.

Tabela 11.15	Poziomy swobody ruchu na obwodnicy w kolejnych latach prognozy,
 wariant inwestycyjny

# Obliczenie kategorii ruchu do obliczeń konstrukcji nawierzchni

Kategoria ruchu do potrzeb przyjęcie konstrukcji nawierzchni na analizowanym odcinku w ciągu DK25 została określona metodą zawartą w „Katalogu Typowych Konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. W obliczeniach posłużono się poniższym wzorem, służącym do szacowania liczby równoważnych osi standardowych.

Poniżej przedstawiono wielkości i objaśnienia poszczególnych współczynników wzoru.

Tabela 12.1	Wielkości przyjętych współczynników

W tabeli poniżej zaprezentowano klasyfikację ruchu zgodnie z „Katalogiem ….”, która określa graniczne wielkości liczby osi obliczeniowych w poszczególnych kategoriach ruchu.

Tabela 12.2	Klasyfikacja ruchu

Na podstawie powyższych danych oraz prognozowanego ruchu w kolejnych latach określono kategorie ruchu na każdym z odcinków

Tabela 12.3	Kategoria ruchu na analizowanych odcinkach

# Podsumowanie

Analiza i prognoza ruchu budowy analizowanego odcinka B drogi  krajowej nr 25, obwodnicy Kalisza, wskazuje na jego duże i bardzo duże obciążenie ruchem. W roku 2028, pierwszym roku eksploatacji, ruch będzie wahał się od prawie 13 tys. poj./dobę do 24,5 tys. poj./dobę. W kolejnych latach ruch wzrasta, aby w roku 2048 osiągnąć poziom od ponad 19 tys. poj./dobę do prawie 36 tys. poj./dobę. Udział ruchu ciężkiego waha się w granicach 17-32% w zależności od odcinka i roku analizy.

Na drodze będą panowały bardzo dobre warunki ruchu. Na żadnym odcinku do roku 2048  poziom swobody ruchu nie przekracza wartości B.

W przypadku zaniechania budowy obwodnicy warunki ruchu na istniejących odcinkach DK25 w  sąsiedztwie Kalisza będą złe. PSR praktycznie na wszystkich odcinkach w roku 2033 osiąga poziom E. Od roku 2038 na odcinku od Nowy Skalmierzyc do Biskupic Ołobocznych będzie poziom F, a od roku 2048 na wszystkich pozostałych odcinkach E.

Podsumowując, budowa analizowanego odcinka B drogi DK25, obwodnicy Kalisza,  jest w pełni uzasadniona z ruchowego punktu widzenia.