# Opis przedmiotu zamówienia dla wyposażenia dodatkowego wynikającego z prawa opcji :

„Dostawa łodzi ratowniczej z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu”

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera termowizyjna – 1 szt. Rozdzielczość ekranu min. 240 x 180 pikseli; Wyświetlacz min. 4" LCD – kolorowy; Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz Zakres temperatur obiektu od –20 °C do +650 °C Bateria Li-ion Czas pracy na baterii min. 4 godziny Temperatura pracy od –20°C do 150°C Fabrycznie nowa, 2 lata gwarancji. Odporność IP 67, NFPA. |  | 1 |  |
| 2 | Ciężarek kotwiczny 10 kg. – 2 szt |  | 2 |  |
| 3 | Lina cumownicza z pętlą granatowa 12mm 10 m z torbą – szt. 1 |  | 1 |  |
| 4 | Szperacz horyzontalny – 3 szt. LED dużej mocy, strumień świetlny min. 500 Im, zasilanie 12V z pojazdu PSP (gniazdo zapalniczki) i akumulator Li-on, czas pracy min. 3 h przy pełnej mocy, zasięg wiązki min. 100m,, konstrukcja: ręczna, uchwyt ergonomiczny, możliwość pracy w rękawicach strażackich, regulacja wiązki, waga do 2 kg, certyfikat CE. |  | 3 |  |
| 5 | Kask ochronny – 6 szt. Materiał skorupy: polipropylen lub ABS Kolor – czerwony Oznakowanie – do uzgodnienia z Zamawiającym Rozmiar/regulacja-od 50 cm- do 62 cm. Waga- od 350g do 450 g Norma EN1385 |  | 6 |  |
| 6 | Kombinezon suchy DRY SUIT – 6 szt. Ochrona całego ciała przed wodą Zastosowanie w ratownictwie wodnym Odblaski dla zwiększenia widoczności Wzmocnienia w newralgicznych miejscach. Regulacja i uszczelnienia z latexu/neoprenu. Stosowany w PSP. Kompatybilność z kamizelkami asekuracyjnymi. |  | 6 |  |
| 7 | Rękawice neoprenowe – 6 par Materiał: neopren o grubości 3–5 mm - Elastyczność: dopasowujące się do dłoni. - Zapięcie: mankiet z rzepem lub elastyczny, może być przedłużany, by wchodził pod mankiet kombinezonu. |  | 6 |  |
| 8 | Buty neoprenowe- 6 par Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. |  | 6 |  |
| 9 | Pas transportowy 25mm 0,8T 3 m z napinaczem – 2 szt. |  | 2 |  |
| 10 | Kamizelka asekuracyjna 3 szt. Wyporność: 80 N zgodne z normą EN ISO 12402-5 – zapewnienie wyporności przy akcji ratowniczej Przeznaczenie: działania na wodzie/lodzie (PSP, Policja, WOPR, OSP) Oznakowania i widoczność napisy „STRAŻ” Kieszenie funkcyjne: na radio, gwizdek, rzutkę, latarkę, nóż, itp. Regulacja i dopasowanie: pasy, suwaki, uprząż, dopasowanie do ubrania |  | 3 |  |
| 11 | Lornetka flotacyjna – 1 szt (Wodoodporna – wodoszczelna, kompas, dalmierz) |  | 1 |  |
| 12 | Radiotelefony noszone z ładowarkami 6 szt. system cyfrowy DMR, zakres częstotliwości VHF/UHF, moc nadajnika 1-5 W, ilość kanałów min. 500, stopień ochrony IP nie mniej niż 58, pojemność baterii nie mniej niż 2000mAh, czas pracy mnie mniej niż 19h, funkcje GPS, szyfrowanie. Radiotelefony muszą spełniać wymogi zawarte w Rozkazie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej |  | 6 |  |
| 13 | Zestaw ratownictwa medycznego R1 w plecaku 1 kpl. (ukompletowanie zgodne z załącznikiem nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP – Warszawa, czerwiec 2021). |  | 1 |  |
| 14 | Kołowrót ratowniczy 100 mb/10mm – 1 szt. |  | 1 |  |
| 15 | Kamizelka ratunkowa – 3 szt. z napisem STRAŻ wyporność 100N, norma PN-EN ISO 12402-4 |  | 3 |  |
| 16 | Torba na ekwipunek do ratownictwa wodnego – szt. 2 Wodoodporna, materiały i konstrukcja ułatwiająca czyszczenie (PVC, nylon, siatka) Elementy odblaskowe (SOLAS) pojemność 125 l. na sprzęt ratowniczy Różnorodne uchwyty i paski (plecakowe, boczne, końcowe) dla łatwego transportu. Wentylacja, kieszenie, panel kompresji. Przystosowana do warunków ratownictwa wodnego |  | 2 |  |
| 17 | Drążek ratowniczy z hakiem do stref niebezpiecznych – 1 szt. Długość od 1,5 m Konstrukcja izolacyjna zapewniająca bezpieczną odległość ratowania poszkodowanych. Hak na końcu umożliwiający zaczepienie i odciągnięcie poszkodowanego lub przewodów. Przystosowany do ratownictwa w niebezpiecznych strefach, szczególnie elektroenergetycznych (odporność na napięcie). Zgodność z normami i wymogami BHP dla urządzeń ratowniczych. |  | 1 |  |
| 18 | Bosak teleskopowy szary 120-196 cm aluminiowy – 4 szt. |  | 4 |  |
| 19 | Drewniane wiosło do łodzi 165 cm. Standard – 2 szt. |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |