# Opis przedmiotu zamówienia :

„Dostawa łodzi ratowniczej z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu”

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podany w wierszu poprzez wpisanie danych, parametrów lub spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |  |
|  | Łódź ratownicza fabrycznie nowa, kolor czerwony, rok produkcji 2025. | Podać typ/model |
|  | Wielofunkcyjna łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. |  |
|  | Łódź musi być oznakowana numerami operacyjnymi oraz umieszczonym na obu bokach kadłuba napisem Numer operacyjny oraz sposób rozmieszczenia napisów musi być zgodny z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP 2025.9) zostanie uzgodniony z Wykonawcą. |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie - ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe |  |
|  | Wymagania techniczno-użytkowe |  |
|  | Stateczność i niezatapialność. -Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej). -Łódź musi być niezatapialna – dwupłaszczowa zamknięta. |  |
|  | - Długość całkowita kadłuba nie mniej niż 4 m - Szerokość całkowita kadłuba nie mniej niż 1,8 m - Zdolność przewozowa min. 6 osób. |  |
|  | - Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem zaburtowym o napędzie śrubowym. -Materiał wykonania kadłuba – polietylen (odporny na działanie czynników atmosferycznych, nie chłonący wody, wytrzymały na niskie temperatury). - Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy. - Łódź wyposażona w centralną konsolę sterowniczą umiejscowioną w dziobowej części łodzi (pulpit sternika, w skład, którego wchodzi: siedzisko sternika wykonane z materiału wodoodpornego, kierownica, przekładnia kierownicza oraz sterociąg,1 x gniazdo zapalniczki i USB z zaślepką. -Mocowanie zestawu PSP R 1 |  |
|  | Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie. |  |
|  | Wymagania techniczne dla jednostki napędowej. |  |
|  | Silnik zaburtowy czterosuwowy o mocy minimum 60 KM, o napędzie śrubowym, przyczepny, o zapłonie iskrowym. Wymagana data produkcji nie wcześniej niż 2024 rok oraz fabrycznie nowy. | Podać typ/model |
|  | Wyposażenie łodzi. |  |
|  | Szekla do ucha cumowniczego – 1 szt. |  |
|  | Bakisty boczne - min. 4 szt. |  |
|  | Bakista dziobowa min 3 szt. |  |
|  | Pagajobosak drewniany z uchwytem – 1szt. |  |
|  | Oświetlenie nawigacyjne zgodne z wymogami poruszania się po śródlądowych drogach wodnych– 1 szt. |  |
|  | Gaśnica proszkowa ABC – 2 kg. – 1 szt. |  |
|  | Oświetlenie pokładu (przestrzeń użytkowa i ładunkowa) włączane z panelu sterowania |  |
|  | Lina: cumownicza, holownicza i kotwiczna niezatapialna o średnicy min. 12 mm. – długość min. 10 metrów |  |
|  | Odbijacz miękki z linką – min. 4 szt. |  |
|  | Koło ratunkowe – min. 1 szt. |  |
|  | Boja ratownicza „pamelka” – 1 szt. |  |
|  | Rzutka ratownicza 18m. 8mm. z pasem – 2 szt. |  |
|  | Apteczka techniczna – 1 szt. |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy -1 szt. |  |
|  | Rama wykonana ze stali nierdzewnej z koszem na koło ratunkowe i bojkę, z zainstalowanym oświetleniem nawigacyjnym, wyposażona w belkę sygnalizacyjną niebieską (60cm) umieszczoną na ramie oraz generator dźwiękowy i głośnik umieszczony w sterówce. |  |
|  | Deska ortopedyczna wraz z osprzętem – 1 szt. |  |
|  | Miejsce na łodzi do przechowywania deski ortopedycznej i mocowanie do zestaw R1 |  |
|  | Relingi ze stali nierdzewnej |  |
|  | Na obydwu burtach poprowadzona tzw. „linka życia” |  |
|  | Korek odpływowy do odwodnienia łodzi – 1 szt. |  |
|  | Pompa zęzowa o działaniu automatycznym – 1szt. |  |
|  | Knagi rufowe – min. 2 szt. |  |
|  | Knagi dziobowe nierdzewne składane – min 2 szt. |  |
|  | Drabinka rufowa – min. 1 szt. |  |
|  | Szperacz min 1000 lm– 1 szt. |  |
|  | Światła robocze – min. 2 szt. |  |
|  | Belka LED min. 72W (24x2W) – 2 szt. (zamontowana na sterówce skierowana w kierunku dziobu oraz na ramie skierowana do tyłu) |  |
|  | Radiotelefon cyfrowy, przewoźny z mikrofonogłośnikiem i anteną. |  |
|  | Zamontowana echosonda z ekranem dotykowym. Ekran dotykowy, kolorowy przekątna 7-10 cali Rozdzielczość ekranu min. 800 x 400 px Technologia sonaru- dokładne odwzorowanie dna i przeszkód Wbudowany GPS Łączność NMEA 2000 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi/ Bluetooth Odporność klasa IPX6/IPX7 Menu- język polski |  |
|  | Trzy kamizelki ratunkowe automatyczne. |  |
|  | Przyczepa do transportu łodzi |  |
|  | Przyczepa pod łodziowa: - Przyczepa pod łodziowa dostosowana do transportu oferowanej łodzi. - Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Masa maksymalna: DMC 750 kg - Koło zapasowe. - Kółko podporowe. - Wciągarka ręczna. - Podpory boczne – płozy – 2 szt. - Rolki kilowe – min. 2 szt. - Wspawane uchwyty na pasy transportowe – 4 szt. - Pasy transportowe o szerokości min. 50 mm i długości umożliwiającej zabezpieczenie łodzi oraz silnika podczas transportu wraz z urządzeniem napinającym - 2 szt. | Podać typ/model |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Gwarancja na łódź i całe wyposażenie - minimum 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego. Wszelkie koszty przeglądów serwisowych i napraw wynikających z wad ukrytych produktów lub podzespołów i wyposażenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. |  |
|  | Termin dostawy: 19.12.2025 r. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia - instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej - książki serwisowej/gwarancyjnej w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem przedmiot zamówienia. |  |
|  | Wykonawca lub jego przedstawiciel przeprowadza na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla min.2 a max.5 przedstawicieli Zamawiającego w dniu dostawy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie podpisany przez przedstawicieli Stron. |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.