Załącznik Nr 1
OPIS  TECHNICZNY  

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dostawa 
1 szt. samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego (SLKw) 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Olkuszu

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla KP PSP w Olkuszu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego, spełniającego poniższe wymagania:
	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Potwierdzenie spełnienia wymagań
– wypełnia Wykonawca

	1.
	Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2021 r.), przystosowany do przewozu 8 osób wraz z kierowcą. 
	Podać liczbę osób wraz z kierowcą

	2.
	Spełniający wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy osobowy lub ciężarowy).
	Podać model, typ

	3.
	Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 z późn. zm.).
	Spełnia/ nie spełnia*


	4.
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym”  (Dz. U. z 2021 r. poz.450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
	Spełnia/ nie spełnia*


	5.
	Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: 
a) Kolor nadwozia czerwony, srebrny, biały lub kolory zbliżone do wymienionych, dopuszcza się oklejenie nadwozia folią z tworzyw sztucznych odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV lub przemalowanie nadwozia.

b) Oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.
	Spełnia/ nie spełnia*


	6.
	Wymiary pojazdu:
a) długość całkowita, co najmniej 4950 mm, max 5050 mm 

b) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), max 1930

c) dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 3500 kg, 
	Spełnia/ nie spełnia*
Podać rzeczywiste wymiary



	7.
	a) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: na dachu pojedyncza lampa błyskowa magnetyczna koloru niebieskiego wykonana w technologii LED, dwa światła ostrzegawcze niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, dwa niebieskie światła ostrzegawcze wykonane w technologii LED zamontowane z tyłu pojazdu,
b) wymagana moc sygnałów akustycznych i urządzenia rozgłoszeniowego minimum 200 W lub 2 x 100 W, umożliwiającego emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, urządzenie ukryte wewnątrz pojazdu (np. pod fotelem pasażera) w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku. Głośnik 200 W lub dwa głośniki po 100 W  zamontowane z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej lub zderzaku, skierowany do przodu pojazdu.
	Spełnia/ nie spełnia*



	8.
	Ilość drzwi – 2 na wysokości pierwszego rzędu siedzeń (od strony kierowcy i pasażera), na wysokości drugiego rzędu siedzeń – drzwi przesuwne z prawej i lewej strony.
Ilość miejsc nie mniej niż 8 – 2 w pierwszym rzędzie,  3 – w drugim rzędzie, 3 w trzecim rzędzie, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, zagłówki, fotel kierowcy z regulacją wysokości, możliwość szybkiego i łatwego montażu i demontażu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej,  podłoga wyłożona wykładziną odporną na uszkodzenia właściwą dla użytkowania tego typu pojazdów, przestrzeń pasażerska w całości przeszklona.
	Spełnia/ nie spełnia*


	9.
	Napęd - silnik wysokoprężny o mocy łącznej, co najmniej 102 kW/140 KM, spełniający normę czystości spalin min. Euro 6.
	Podać moc kW/KM

	10.
	Układ przeniesienia napędu 2x4. Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna
	Spełnia/ nie spełnia*


	11.
	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem,
	Spełnia/ nie spełnia*


	12.
	System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
	Spełnia/ nie spełnia*


	13.
	Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS, 
	Spełnia/ nie spełnia*


	14.
	Pojazd wyposażony w koła minimum 17 cali, opony szosowe letnie.
	Spełnia/ nie spełnia*


	15.
	Dodatkowe wyposażenie samochodu:
a) Poduszki powietrzne przednie, 

b) Centralny zamek sterowany pilotem,

c) Kierownica po lewej stronie z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie.

d) Klimatyzacja w przedniej części pojazdu, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, klimatyzacja w tylnej części pojazdu. 

e) Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb,
f) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane z czujnikiem martwego pola,

g) Kamera cofania, 1800,

h) Tempomat,

i) Układ rozpoznawania znaków drogowych,

j) Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich,

k) Dywaniki gumowe przód i tył oraz mata bagażnika.
l) Światła przeciwmgielne przednie,

m)  Koło zapasowe pełnowymiarowe, 

n) Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca min. 1600 kg / 750 kg., gniazdo na wtyczkę 13 pinową, dodatkowo przejściówka 13/7 pin,

o) Czujniki parkowania przednie i tylne,

p)  Dodatkowy komplet kół zimowych na oryginalnych  17 calowych felgach aluminiowych z oponami o charakterystyce: opór toczenia klasa min C, hamowanie na mokrej nawierzchni klasa min B, hałas maksymalnie 69 dB.
q) Radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10.
Radiotelefon należy zainstalować z wykorzystaniem zestawów rozłącznych.

Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderem antenowym o parametrach:

Długość elektryczna anteny: λ/4

Impedancja: 50 Ω

Pasmo pracy: 144-174 MHz

Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi

Polaryzacja: pionowa

Typ złącza antenowego: BNC

Strojenie: Skracanie pręta antenowego.

Wymagany WFS dla f=149,0000 mniejszy, równy 1,4. 

Należy dostarczyć wykresy WFS dla f=149,0000 i szerokości pasma 20 kHz,

Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wymienionego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia.  

Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności.
r) Platforma bagażowa na dach o ładowności min 140 kg.

s) Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym- KGPSP- Warszawa, czerwiec 2021).

t) Butla tlenowa aluminiowa 10l z zaworem,          szt. 2 


	Spełnia/ nie spełnia*


	16.
	Okres gwarancji na cały samochód minimum 36 miesięcy
	Spełnia/ nie spełnia*


	17.
	Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: 
a) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie,

b) Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP.

c) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy,

d) Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie.
	Spełnia/ nie spełnia*



* Niepotrzebne skreślić.

…………………….……., dnia …………………. r.    ………………………………………

(miejscowość)
(Dokument musi być podpisany elektronicznie podpisem osobistym lub podpisem zaufanym)

