OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

DANE OGÓLNE
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg.

II.
ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i celem opracowania jest: 
Remont wrót do magazynu soli w Pasłęku wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i naprawą uszkodzonych elementów wrót
Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu robót zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót ma obowiązek dokonać pomiarów  w obecności przedstawiciela GDDKiA.
III. STAN PROJEKTOWANY 

 Planowany zakres prac obejmuje:

· Oczyszczenie powierzchni zarówno drewnianych  metalowych
· Lakierowanie powierzchni wrót, furtek, ścian bocznych i sufitu,

· Malowanie farbą antykorozyjna elementów metalowych

· Wymiana uszkodzonych elementów poszycia drewnianego 
· Uzupełnienie gontów bitumicznych na konstrukcji dachu magazynu

DO WYKONANIA W TRAKCIE REMONTU:
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego które w trakcie remontu może ulec uszkodzeniu.
Pozycja 1,2. Lakierowanie konstrukcji i stolarki wrót, furtki, ścian i sufitu dwukrotnie preparatami typu lakierobejca
Powierzchnię przed malowaniem należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń następnie, wszelkie ubytki uzupełnić szpachlą do powierzchni drewnianych.  Przed malowaniem zabezpieczyć przed zachlapaniem  wszelkie powierzchnie. Lakierobejcę  nanosić w dwóch warstwach za pomocą wałka lub pędzla w odstępach min. 12 godz. Kolorystyka lakierobejcy w odcieniu orzech, dąb, mahoń.
Pozycja 3. Malowanie farbą antykorozyjną konstrukcji stalowej bramy  wykonanej z płaskowników stalowych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża
Powierzchnię płaskowników, zawiasów oraz innych elementów stalowych konstrukcji bramy w pierwszej kolejności należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń oraz korozji. Powierzchnię pokrytą korozją należy zeszlifować mechanicznie używając wiertarki lub szlifierki uzbrojonej w drucianą ściernicę szczotkową. Jeśli kształt profilu jest skomplikowany, i nie mamy dostępu  wówczas należy użyć drucianej szczotki do usunięcia korozji i zanieczyszczeń.  Powierzchnia po szlifowaniu musi być sucha i czysta. W tym celu powierzchnię należy przemyć ścierką maczaną w benzynie ekstrakcyjnej lub rozpuszczalniku. Jako pierwszą warstwę  nakładamy  farbę podkładową. Możliwe jest zastosowanie bezpośrednio farby antykorozyjnej która nie wymaga zastosowania farb podkładowych (zależy od producenta farby) farbę nakładamy w co najmniej dwóch warstwach za pomocą wałka pędzla lub natrysku. Kolorystyka zostanie przedstawiona przez Zamawiającego. Dodatkowo wszystkie zawiasy, zasuwy winny zostać przesmarowane smarem do zawiasów.
Pozycja 4.  Malowanie farbą antykorozyjną kątowników stalowych narożnych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża
Powierzchnię kątowników należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń oraz korozji. Powierzchnię pokrytą korozją należy zeszlifować mechanicznie używając wiertarki lub szlifierki uzbrojonej w drucianą ściernicę szczotkową. Jeśli kształt profilu jest skomplikowany, i nie mamy dostępu  wówczas należy użyć drucianej szczotki do usunięcia korozji i zanieczyszczeń.  Powierzchnia po szlifowaniu musi być sucha i czysta. W tym celu powierzchnię należy przemyć ścierką maczaną w benzynie ekstrakcyjnej lub rozpuszczalniku. Jako pierwszą warstwę  nakładamy  farbę podkładową. Możliwe jest zastosowanie bezpośrednio farby antykorozyjnej która nie wymaga zastosowania farb podkładowych (zależy od producenta farby) farbę nakładamy w co najmniej dwóch warstwach za pomocą wałka pędzla lub natrysku. Kolorystyka żółto – czarna, w układzie jak na zdjęciu. Do wykonania w Pasłęku są 4 kątowniki narożne. Natomiast w Elblągu 2 narożniki.
[image: image1.png]



Pozycja 5.  Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych stanowiących wykończenie wrót, ścian i sufitu
Uszkodzone elementy w Elblągu to:
- Panel wykonany ze sklejki stanowiący element wykończenia wrót – szt. 1

- Zastrzał stanowiący element wzmocnienia konstrukcji magazynu – szt. 1

 

Uszkodzone elementy w Pasłęku to:

- Panel wykonany ze sklejki stanowiący element wykończenia wrót – szt. 1

- Zastrzał stanowiący element wzmocnienia konstrukcji magazynu – szt. 1

Uszkodzone elementy należy zdemontować. Wykonać na wymiar nowy element z drewna lub sklejki i przymocować w miejscu montażu używając wkrętów do drewna i łączników stalowych.
Pozycja 6.  Uzupełnienie gontów bitumicznych na konstrukcji dachu magazynu
Należy zakupić gonty bitumiczne wg wzoru i kolorystki użytej na obecnym pokryciu dachu. Nowe gonty należy mocować wg instrukcji producenta za pomocą kleju bądź gwoździ do drewna. Wszelkie uszkodzone i zdemontowane gonty należy zutylizować.
MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do remontu winny spełniać następujące kryteria:

- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podst. Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz właściwych przepisów o ich istnieniu zgodnie z rozp. MSWIA z 1998r. (Dz.U 99/98)

- Posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą,

- posiadać aprobatę techniczną,
Zakres robót wymienionych w kosztorysie jest przybliżony i może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót ma obowiązek dokonać pomiarów kontrolnych podanych ilości. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Koszty dojazdu i transportu,

Koszty zakupu nowych materiałów,

Koszty osobowe,
Koszty uprzątnięcia i przekazania do utylizacji odpadów –wszelki materiał z rozbiórki należy do wykonawcy i powinien zostać zutylizowany
Koszty ubezpieczenia,

Pozostałe koszty Wykonawcy nie ujęte powyżej.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważą aprobatę techniczną ITB i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją producenta

Elementy wyposażenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie materiały w 1 gatunku o maksymalnych paramentach wytrzymałościowych. I estetycznych.  Zwrócić szczególną uwagę na wykonanie robót zgodnie z technologią, zaleceniami producenta 

W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych należy uzyskać akceptację Zamawiającego
Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

3

