Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZSCKRW.261.21.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa symulatora opryskiwacza z systemem ISOBUS”

SYMULATOR PRACY OPRYSKIWACZA + SYSTEM KONTROLI SEKCJI ISOBUS

Zbiornik na wodę  min. 200 litrów

Pompa min. 100l/min

Sterownik do modernizacji każdego typu opryskiwacza, który nie przekracza 5 sekcji wody

Wyposażony dodatkowo w obsługę 5 funkcyjnej hydrauliki

Automatycznie ustawia dawkę oprysku na podstawie prędkości jazdy tak z GPS jak i z klasycznego czujnika indukcyjnego

Dokonuje precyzyjnego satelitarnego pomiaru prędkości z GPS, o dokładność 0.1km/h który nie wymaga sezonowej kalibracji

Współpracuje z nawigacją RTK , realizując automatyczne sterowanie sekcjami, w trakcie jeżdżenia po opryskanym. Możliwość zmiennego dawkowania na podstawie obserwacji satelitarnej lub badań gleby

Belka opryskiwacza z 10 głowicami 4 pozycyjna z kompletem dysz (anty-znoszeniowy, szeroki zakres ciśnień, wirowy ceramiczny, eżektorowy płaskostrumieniowy, eżektorowy dwustrumieniowy)

Zawór sterujący kompletny minimum 5 sekcyjny z wyposażeniem

Elektro zawór główny

Elektrozawór proporcjonalny

Pokrętło regulacji ciśnienia

Rurka kompensacji wraz z pokrętłem

Filtr Rozdzielacza

Elektrozawory sekcyjne

Zawory sekcyjne

Podstawa manometru z czujnikiem ciśnienia

IN- Podłączenie węża zasilającego

OUT A – Przelew z zaworu głównego

OUT B – Przelew z części kompensacyjnej

OUT C – Przelew z zaworu proporcjonalnego

OUT D – Wyjście cieczy z filtra rozdzielacza

OUT E – Wyjście ( w zależności od modelu mieszadło lub rozwadniaczy boczny)

U1…U5- Wyjście na poszczególne sekcje belki opryskiwacza:

- -Przepływomierz

- -Filtry

- -Rozdzielacz sekcyjny HD Stałociśnieniowy kompletny minimum 5 sekcyjny

Sterowanie ISOBUS

Okablowanie

Wyświetlacz

- Komputer sterujący wraz z kompletem wiązek- przyłączy do maszyny różnego rodzaju.

- -Wbudowany wskaźnik poziomu zbiornika

- -Podłączenia do GPS i głównego zdalnego sterowania

- -Gniazdo USB do przesyłania danych i aktualizacji programu

- -Specjalne oprogramowanie do aplikacji: odchwaszczanie, opryskiwacz i oprysk wielorzędowy

- -Wskaźnik poziomu cysterny(opcjonalny czujnik poziomu)

- -Automatyczna kalibracja profilu cysterny, za pomocą przepływomierza liniowego, z możliwością eksportowania parametrów za pośrednictwem USB

- -Automatyczna regulacja poprzez pomiar wydajności (za pomocą przepływomierza lub czujnika ciśnieniowego)

- -Automatyczne zablokowanie opryskiwania poniżej minimalnej ustawionej prędkości tak, aby dysze mogły pracować bez przerwy wewnątrz ich stery zastosowania

- -Automatyczne zamykanie głównego zaworu poniżej minimalnej prędkości pracy ustawionej przez użytkownika

- -Możliwość zapisania w pamięci 10 konfiguracji pracy( dozowanie, dysze itp..), do przywoływania w momencie konieczności.

- -Alarmy wizualne i dźwiękowe.

- -Chwilowy wzrost i redukcja ilości rozdzielanego płynu.

- -Wielojęzykowe oprogramowanie z możliwością ustawienia różnych jednostek miary (ll/ha, GPA, GPK, l/100m, itp..)

- -Wyświetlane dane: dozowanie, prędkości, ciśnienie, natężenie przepływu, rozdzielona ilość, poziom cysterny, obrobiona powierzchnia, czas trwania zabiegu, przebieg.

- Kompletny system nawigacji zintegrowany ze stanowiskiem symulatorem pracy opryskiwacza

- Odbiornik GHSS z możliwością pracy w trybie satelitarnym i RTK,

- Elektryczny sterownik kierownicy- bezinwazyjny montaż na kolumnie kierowniczej,

- Konsola dotykowa min. 10 cali z obsługą ISOBUS-UT

- Obsługa mapowania i automatyzacji obrotów na uwrociach

- Łączność: USB, WI-FI

-Przeszkolenie 5 pracowników z działania urządzenia

-Dostawa do siedziby Zamawiającego

-Gwarancja min 24 miesiące