Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest zakup i dostawa kontenerów niedźwiedzioopornych dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Zamówienie prowadzone na potrzeby projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i transport fabrycznie nowych, nieużywanych pojemników komunalnych (kontenerów) na odpady.

2. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na 2 części:

1) część I – zakup i dostawa kontenerów o pojemności 1100 l.

2) część II - zakup i dostawa stalowych pojemników (kontenerów) na śmieci (szaf)  100 jednokomorowych oraz trzykomorowych.

- TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM DOSTAWY

Wykonawca dokona dostawy zgodnie z następującym harmonogramem:

1. W zakresie części I:

1) do 4.12.2026 r. – dostawa 40 szt. kontenerów na śmieci 1 100 l;

2) od dnia 1 do 30 czerwca 2027 r. dostawa 60 szt. kontenerów na śmieci 1 100 l.

3. W zakresie części II:

1) do 4.12.2026 r. – dostawa 50 szt. kontenerów na śmieci jednokomorowych oraz 50 szt. trzykomorowych;

2) od dnia 1 do 30 czerwca 2027 r. dostawa 50 szt. kontenerów jednokomorowych oraz 240 szt. kontenerów na śmieci trzykomorowych.

4. Dostawa w zakresie części 1 - 2  na teren gmin: Czarna, Baligród, Lutowiska, Solina, Cisna.

Ze względu na trwające ustalenia w zakresie docelowych ilości, które będą przekazywane dla poszczególnych gmin szczegółowe lokalizacje odbiorców zostaną przekazane Wykonawcy przez przedstawicieli Zamawiającego najpóźniej do 2 listopada 2026 r.

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

  - Część I - Kontener na śmieci o pojemności 1100 l.

1) Zgodność z Polską Normą: Kontener musi bezwzględnie spełniać normę PN-EN 840-2:2020-10 (Ruchome pojemniki na odpady — Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską pokrywą do urządzeń załadowczych z czopami i/lub grzebieniowych — Wymiary i konstrukcja).

2) Kompatybilność załadowcza: Przystosowany do podnośników z systemem DIN i mechanizmów grzebieniowych/czopowych. Budowa musi umożliwiać manewrowanie urządzeniem przez jedną osobę, nawet przy maksymalnym zapełnieniu.

3)  Materiał: Blacha stalowa DC01 ocynkowana ogniowo o grubości min. 2 mm (płaszcz i pokrywa). Wzmocnienia konstrukcyjne pojemnika i klapy w postaci kształtowników (teowników lub profili zamkniętych). Wytłoczenia wzmacniające na bokach.

4) Pokrywa, której ciężar jest równoważony np. sprężynami.

5) Elementy funkcjonalne i zabezpieczenia:

        - Pochylone boki ułatwiające opróżnianie oraz ergonomiczne uchwyty do manewrowania (zgodne z wymaganiami ergonomii PN-EN 840-6),

        - Koła obrotowe koła o dużej nośności, z możliwością pełnego obrotu i z blokadą obrotu,

        - Mechanizm podtrzymujący półotwartą pokrywę,

        - Uchwyt do rozładunku (odpowiednia ilość do przetaczania),

        - Otwór spustowy w dnie do mycia, wyposażony w szczelną, gwintowaną zakrętkę.

        - Blokada: Zamknięcie np. klamra uniemożliwiająca otwarcie klapy zwierzęciu 
z dodatkową blokadą po bokach z np. pręta o grubości min. 20 mm – do uzgodnienia 
z Zamawiającym,

        - Dodatkowe zabezpieczenie/ wzmocnienie klapy umożliwiające łatwe odblokowanie klapy oraz ograniczenie elementów ułatwiających niedźwiedziowi wygięcie lub ruszenie klapy pazurami.

  - Część II:

    - Kontener na śmieci jednokomorowy stalowy:

- Jednokomorowy (szafo-skrzynia) zabezpieczony wewnętrznym metalowym stelażem, podtrzymującym i usztywniającym konstrukcję, tak aby niemożliwe było jego przedarcie pazurami ani zniekształcenie bryły,

- Górna część (tzw. dachowa) z jedną klapą o grubości min. 2 mm,

- Górna część (tzw. dachowa) o spadzie umożliwiającym spływ wody i zsuwanie śniegu,

- Mechanizm otwarcia klapy zabezpieczony przed zwierzęciem np. blacha ochronna nad mechanizmem otwierania,

- Konstrukcja powinna swobodnie pomieścić standardowy pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady o poj. 120 litrów,

- Wyposażony w otwierane drzwi wraz z zamknięciem umożliwiające wyjęcie kontenera.

    - Kontener na śmieci trzykomorowy stalowy:

          - Trzykomorowy (szafo-skrzynia) zabezpieczony wewnętrznym metalowym stelażem, podtrzymującym i usztywniającym konstrukcję, tak aby niemożliwe było jego przedarcie pazurami ani zniekształcenie bryły,

- Górna część (tzw. dachowa) z trzema niezależnymi klapami o grubości min. 2 mm.,

- Górna część (tzw. dachowa) o spadzie umożliwiającym spływ wody i zsuwanie śniegu,

- Mechanizm otwarcia klapy zabezpieczony przed zwierzęciem np. blacha ochronna nad mechanizmem otwierania,

- Konstrukcja powinna swobodnie pomieścić 3 standardowe pojemniki z tworzywa sztucznego na odpady o poj. 120 litrów.

- Otwierane drzwi niezależne dla każdej komory osobno wraz z zamknięciem, umożliwiające wyjęcie kontenera.

W ramach zamówienia Wykonawca wyposaży kontenery w dodatkowe zabezpieczania przed niedźwiedziami, których sposób wykonania zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

1. Polskie i Europejskie Normy oraz Standardy (Wspólne wymagania formalne)

Wszystkie dostarczane pojemniki i elementy konstrukcyjne chwytaków załadowczych muszą bezwzględnie odpowiadać wymogom zharmonizowanych Polskich Norm oraz przepisom bezpieczeństwa:

1) Certyfikacja i oznakowanie: Wszystkie urządzenia i pojemniki ruchome muszą posiadać widoczne oznakowanie CE potwierdzające zgodność z dyrektywami bezpieczeństwa UE, deklarację zgodności producenta oraz atest higieny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

2) Seria norm PN-EN 840: Urządzenia muszą spełniać aktualne wytyczne techniczne serii norm „Ruchome pojemniki na odpady” w zakresie wymiarów, konstrukcji, nośności oraz metod badań.

3) Kompatybilność z systemami rozładunku: Budowa listew i czopów chwytakowych musi zapewniać bezproblemową współpracę ze standardowymi pojazdami bezpylnymi (śmieciarkami) wyposażonymi w mechanizmy załadowcze zgodne z systemem DIN.

2. Wymagania konstrukcyjne

Wszystkie kontenery muszą bezwzględnie spełniać poniższe kryteria):

1) Zasada szczeliny: Żadne elementy ruchome (drzwi, klapy, zawiasy) w pozycji zamkniętej nie mogą tworzyć większych szczelin. Zapobiega to wciśnięciu pazura lub zęba niedźwiedzia i podważeniu konstrukcji. Elementy powinny być zlicowane a szczelina w wyjątkowych sytuacjach powinna mieć szerokość do 3 mm.

2) Gładka powłoka zewnętrzna: Wszystkie łączenia, krawędzie styku drzwi i klap muszą być zlicowane z konstrukcją lub całkowicie osłonięte, eliminując punkty zaczepienia pazurem lub zębem dla zwierząt.

3) Osłona mechanizmów ryglowania: Wszystkie zamki, rygle i skoble muszą być schowane wewnątrz obrysu konstrukcji lub osłonięte stalowymi kołnierzami z blachy min. 2 mm, uniemożliwiając ich mechaniczne uszkodzenie przez zwierzęta (uderzenia, rozgięcie).

4) Zawiasy: powinny być solidne toczone lub skrzydełkowe min 4 na 1mb lub taśmowe (solidne).

5) Wzmocnienia strukturalne: Ściany i dachy urządzeń muszą być usztywnione profilami zamkniętymi lub przetłoczeniami odpornymi na nacisk i szarpania zwierzęcia o wadze ok. 400 kg.

6) Redukcja bodźców zapachowych: Krawędzie klap muszą nachodzić na obudowę w sposób labiryntowy (podwójne zagięcie blachy), ograniczając swobodne ulatnianie się zapachów. Wszelkie otwory wentylacyjne muszą mieć formę perforacji o średnicy oczka max. 8 mm.

7) Zabezpieczenie antykorozyjne i estetyka: Całość konstrukcji stalowych w zakresie części I musi być poddana cynkowaniu ogniowemu, części II lakierowana proszkowo farbą fasadową odporną na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne w kolorze brązowym (RAL 8017).

3. Kontenery muszą zostać oznakowane naklejką informującą o dofinansowaniu zakupu o wielkości ok. 10 x 16 cm (+/- 10 cm). Szczegółowe wytyczne Zamawiającego zostaną przekazane po podpisaniu umowy.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt.

- Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe itp.) wliczone są w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w umowie.

- Wykonawca telefonicznie lub e-mailowo ustali z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego termin dostawy przedmiotu umowy.