Zał. nr 1 do Ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 urządzeń typu fotopułapka wraz 
z kompatybilnym osprzętem.

      - Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zabezpieczanie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy

      - Termin realizacji zamówienia to okres od 15 do 30 września 2023 r.

Zakres prac niezbędnych do wykonania

      - Zadanie obejmuje zakup i dostawę łącznie 10 identycznych urządzeń typu fotopułapka wraz 
z kompatybilnym osprzętem do siedziby Zamawiającego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok).

      - Jeden zestaw urządzenia typu fotopułapka wraz z kompatybilnym osprzętem powinien składać się z następujących elementów:

5.1. Urządzenie typu fotopułapka spełniające następujące parametry techniczno-jakościowe:

- zastosowanie: monitoring przyrodniczy – fotopułapka w trybie pracy zarówno nocnej, jak i dziennej, nie emitująca światła ani dźwięku, które mogłyby powodować płoszenie zwierząt;

- matryca: kolorowa;

- rozdzielczość zdjęć: min. 12 Mpx, z możliwością ustawiania rozdzielczości;

- rozdzielczość  video: min. Full HD;

- iluminator podczerwieni w spektrum 940nm;

- czas reakcji migawki: max. 0,6s;

- podczerwień: min. 40 diod;

- wbudowany czujnik ruchu PIR, z zasięgiem min. 20m;

- kąt widzenia obiektywu: min. 60°;

- zapis danych na wymiennej karcie SD/micro SD o pojemności min. 32GB;

- polskie menu i instrukcje oraz oprogramowanie;

- zasilanie kamery: bateriami AA (min. 8 szt.) lub panelem solarnym lub akumulatorem;

- dopuszczalna temperatura pracy: zakres od –20 °C (lub niższa) do +50°C (lub wyższa);

- możliwość ustawienia czułości czujnika ruchu (wysoka/średnia/niska);

- odległość wykrywania ruchu: minimum 20 m;

- rejestracja dźwięku;

- format zapisanych plików: JPEG lub MP4 lub AVI;

- możliwość ochrony dostępu do Menu za pomocą hasła;

- możliwość programowania fotopułapki poprzez komputer i dołączony program albo bezpośrednio poprzez menu na wbudowanym wyświetlaczu;

- złącza: USB i kart SD/micro SD;

- mocowanie w dwóch opcjach: na pasek lub statyw;

- obudowa: wodoszczelna (min. IP65) w kamuflażu nie rzucającym się w oczy;

- znakowanie nagrania: opcja znaczenia, stemplowania daty i czasu na nagraniach oraz fotografiach;

- gwarancja: minimum 24 miesiące.

5.2 Osprzęt do każdej fotopułapki musi się składać z następujących elementów:

- jedna Karta SD/micro SD (dostosowana do obsługiwanego formatu przez fotopułapkę) 
o pojemności min. 32 GB;

- baterie typu akumulatorki min. 8 szt. (w ilości dostosowanej do modelu fotopułapki) wraz z ładowarką do akumulatorów lub panel słoneczny wraz z zasobnikiem energii dostosowanym do odpowiedniego modelu fotopułapki lub akumulatorem;

- kabel USB;

- anteny/antena (w zależności od modelu fotopułapki);

- pas/pasy montażowe.

Odbiór przedmiotu zamówienia

      - Po dokonaniu dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej w pkt 4, Zamawiający wymaga podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Odbiór 10 urządzeń typu fotopułapka wraz z kompatybilnym osprzętem dokonany przez strony umowy bez zastrzeżeń na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy.