# Załącznik nr 2

# DOTYCZY: ZP. ZP.2721.6.2021

# SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Do miareczkowania cieczy wodnych między innymi światłoczułych (tj.: KMnO4) |  |  |
| Deklaracja zgodności z wymaganiami technicznymi normy EN ISO 8655-3 |  |  |
| Duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy |  |  |
| Rozdzielczość: 0,001 ml |  |  |
| Dokładność A [%]: dla 25 ml ≤ ± 0,07 % dla 12,5 ml ≤ ± 0,14 % dla 2,5 ml ≤ ± 0,70 % |  |  |
| Współczynnik wariancji CV [%]: dla 25 ml ≤ ± 0,03 % dla 12,5 ml ≤ ± 0,05 % dla 2,5 ml ≤ ± 0,25 % |  |  |
| Bez przełączania pomiędzy napełnianiem i miareczkowaniem |  |  |
| Miareczkowanie kropla po kropli |  |  |
| Przycisk przerwy umożliwiajęcy zatrzymanie miareczkowania |  |  |
| Zapewnienie stałego zasilania np.: baterie (nie akumulatorki) |  |  |
| Teleskopowa rurka do napełniania oraz rurka wypływowa |  |  |
| Przyrząd oznaczony znakiem CE producenta |  |  |
| Adaptery do rozmiarów gwintów butelek |  |  |
| INNE |  |  |
| Wykonanie zamówienia: Zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia z trzydniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Gwarancja: 24 m-ce |  |  |
| Symbol PKWIU |  |  |
| Płatność: 30 dni od daty otrzymania. |  |  |

PO WYPEŁNIENIU  PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO ROZEZNANIA CENOWEGO

………………………………..             	       ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                          (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)