OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

1. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest opinia, pomiary i przegląd infrastruktury w 17-stu lokalizacjach sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dokładne informacje dotyczące częstotliwości nadawczej/odbiorczej i lokalizacji obiektów będą udostępnione wyłącznie w siedzibie Zamawiającego po zawarciu umowy.

2. Zakres prac:

2.1. Instalacja antenowa:

- Ocena stanu technicznego anteny.

- Sprawdzenie stanu mocowań anteny i elementów wsporczych związanych z instalacją Zamawiającego.

2.2. Instalacja kablowa:

- Identyfikację przebiegu kabla.

- Określenie typu kabla i zastosowanych złącz.

- Diagnoza stanu złącz.

- Ocena stanu technicznego (poprawność promieni gięcia, załamania, uszkodzenia mechaniczne, mocowania).

2.3. Pomiary i diagnostyka:

- Pomiary ciągłości przewodu.

- Pomiary reflektometryczne.

- Pomiary parametrów toru antenowego.

- Ocena jakości połączeń RF.

2.4. Pozostałe:

- Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz zabezpieczeń elektrycznych wyłącznie w zakresie obwodów i elementów infrastruktury zasilającej urządzenia Zamawiającego, bez wykonywania oceny całej instalacji elektrycznej obiektu.

- Sprawdzenie uziemienia szafy, ochronników, anteny, opasek uziemiających.

- Ocena stanu elementów odgromowych/uziemiających torów antenowych.

- Ocena stanu szafy sprzętowej w tym obudowy, elementów mocujących oraz sposobu posadowienia i zamocowania.

- Ocena i diagnoza przepustów kablowych do kontenerów i budynków.

- Sprawdzenie stanu rozgałęźników i filtrów dupleksowych.

2.5. Dokumentacja:

Wykonawca sporządzi dokumentację z pobytu na obiekcie oraz z wykonanych działań, która musi zawierać:

- Dokumentację fotograficzną.

- Ocenę stanu technicznego instalacji.

- Wyniki wykonanych pomiarów.

- Wykryte nieprawidłowości.

- Zalecenia naprawcze wraz ze spisem elementów do wymiany/naprawy.

- Opis przebiegu kabla.

3. Informacje o obiektach:

Lokalizacja 1 – Kolbuszowa, powiat Kolbuszowski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 2 – Mielec, powiat Mielecki, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 3 – Nowa Dęba, gmina Nowa Dęba, powiat Tarnobrzeski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: wieża kratownicowa.

Lokalizacja 4 – Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 5 – Stalowa Wola, powiat Stalowowolskim, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 6 - Albigowa, powiat Łańcucki, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 7 – Mirocin, powiat Przeworsk, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: wieża kratownicowa.

Lokalizacja 8 – Huta Różaniecka, gmina Narol, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: wieża kratownicowa.

Lokalizacja 9 - Przemyśl, powiat Przemyski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 10 – Korzeniec, gmina Bircza, powiat Przemyski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: wieża kratownicowa.

Lokalizacja 11 – Wyręby, gmina Dynów, powiat Rzeszowski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 12 – Stara Wieś, gmina Brzozów, powiat Brzozowski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 13 – Przemyśl, powiat Przemyski, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 14 – Wola Piotrowa, gmina Bukowsko, powiat Sanocki, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: wieża kratownicowa.

Lokalizacja 15 – Czarnorzeki, gmina Korczyna, powiat Krośnieński, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: wieża kratownicowa.

Lokalizacja 16 – Strzyżów, powiat Strzyżowski, województwo podkarpackie

- Typ obiektu: wieża kratownicowa.

Lokalizacja 17 – Głobikowa, gmina Dębica, powiat Dębicki, województwo podkarpackie:

- Typ obiektu: wieża kratownicowa.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego