Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie

Opis Przedmiotu zamówienia

| Zadanie 1 | Uszczelnienie pokrycia dachowego - magazyn na materiały BUD Obwodu Drogowego w Opocznie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lok. robót: | 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6 |  |  |
| Zadanie 2 | Remont dachu na budynku garażowym Obwodu Drogowego w Solcu |  |  |
| Lok. Robót: | Obwód Drogowy w Solcu, 26-333 Paradyż, Solec 26 |  |  |

KOD CPV

45261910-6 Naprawa dachów

Sporządziła:                                                                   Zatwierdził:

Lidia Poddębniak					                 Zbigniew Kucharski

Kierownik Rejonu

OPIS TECHNICZNY

ZADANIE POD NAZWĄ:

| Zadanie 1 | Remont pokrycia dachowego - magazyn na materiały BUD Obwodu Drogowego w Opocznie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lok. robót: | 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6 |  |  |
| Zadanie 2 | Remont dachu na budynku garażowym Obwodu Drogowego w Solcu |  |  |
| Lok. Robót: | Obwód Drogowy w Solcu, 26-333 Paradyż, Solec 26 |  |  |

- INFORMACJE OGÓLNE

Roboty muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Roboty wynikłe w czasie wykonywania zadania, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w wycenie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

1.1. Prace remontowe budynku obejmować będą roboty budowlane mające na celu usunięcie wad i usterek konieczne do poprawnego wykonania zadania.

1.2. 	Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący właściwy wygląd wizualny obiektów w technologii maksymalnie zbliżonej do stanu istniejącego.

## 1.3. Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako roboty towarzyszące.

## 1.4. 	Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów  posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

## 1.5. 	Zaleca się aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej na terenie  realizacji robót budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawca ponosi samodzielnie.

1.6.   Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

- Zakres zamówienia

| Lp. | Opis robót | Jm. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont pokrycia dachowego - magazyn BUD Obwodu Drogowego w Opocznie |  |  |
| 1.1 | Uszczelnienie ubytków blachy, które powodują zacieki na ścianie | punkt | 10,00 |
| 2. | Remont dachu na budynku garażowym w Solcu |  |  |
| 2.1 | Demontaż blachy na dachu | m2 | 61,50 |
| 2.2 | Demontaż i montaż nowej membrany na dachu (demontaż łat na membranie, częściowa wymiana łat 50%, montaż łat na membranie) | m2 | 61,50 |
| 2.3 | Demontaż pasa rynnowego, wykonanie i montaż nowego pasa rynnowego głębiej tak by zachodził pod blachę trapezową | mb | 12,00 |
| 2.4 | Montaż blachy ( materiał Zamawiającego z demontażu) | m2 | 61,50 |

Zad. 1 Wymagania dotyczące Remontu pokrycia dachowego w magazynie na materiały BUD  Obwodu Drogowego  w Opocznie

Pierwszą czynnością w czasie naprawy dachu będzie zlokalizowanie nieszczelności blachy,  sprawdzenie obróbek i połączeń blachy oraz  gąsiorów. Widoczne punkty nieszczelnych miejsc należy  dokładnie oraz odtłuścić przy pomocy odpowiedniego preparatu następnie  uszczelnić dekarskim uszczelniaczem.

Zad 2. Wymagania dotyczące remontu dachu na budynku garażowym w Solcu

- na powierzchni objętej remontem tj. 61,50 m2 zdemontować blachę, membranę, łaty, pas rynnowy,

- montaż nowej membrany na pow. 61,5m2 [Membrana trójwarstwowa  paroprzepuszczalna stosowana do dachów skośnych, odporna na rozrywanie, UV posiadająca zastosowanie pod blachy trapezowe o min. parametrach:

- Gramatura: 180 g/m2,

- Współczynnik Sd: 0,02 m,

- Paroprzepuszczalność: 3000 g/m²/24h

- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż:  320 N/50mm,

- Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: 200 N/50mm,

- Odporność na UV: 4 miesiące.

- Wodoszczelność: W1

- montaż łat  [częściowy montaż  łaty z odzysku 50%, częściowy montaż nowych łat 50%.

Nowy materiał – łata musi być  impregnowana przeznaczona do budowy konstrukcji drewnianych oraz innych zastosowań w budownictwie. Łata wyprodukowana z drewna sosnowego pokrytego impregnatem,  odporna na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, grzybów oraz szkodników żywiących się drewnem, łata o wy. 5x4cm

- montaż nowego pasa rynnowego z blachy powlekanej płaskiej na długości 12 mb w inny sposób niż obecnie, pas rynnowy należy zamontować głębiej tak by zachodził pod blachę trapezową

- Montaż blachy ( materiał Zamawiającego z  demontażu) o pow. 61,5m2

Realizacja zamówienia

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia częściowo z materiałów własnych, częściowo z materiałów z odzysku opisanych w punkcie 2 OPZ.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom:

1)	wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Prawo budowlane  (Dz.U. z 2025 r. poz. 418).

2)	określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

- Odbiór robót

4.1. Z czynności odbioru będzie spisany Protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

4.2. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i po upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Termin wykonania i rozliczenia przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Płatność wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy wraz z protokołem usunięcia usterek.

Płatność wynagrodzenia wskazanego w prawidłowo wystawionej fakturze nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Uwagi

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i bezpieczeństwo robót. Wartość tych robót jest ujęta w kwocie wynagrodzenia.

5.2. Wszystkie roboty wymienione w Kosztorysie Ofertowym obejmują swoim zakresem również roboty przygotowawcze oraz uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót.

5.3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji na terenie obiektu w celu zapoznania z zakresem i warunkami robót.

5.4. Wykonawca może się zapoznać  z zakresem przedmiotu  zamówienia w terminie                   od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 044 755 22 43.

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.

- Informacje dotyczące sporządzenia oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – w przypadku złożenia większej ilości ofert, oferty z wyższą ceną nie zostaną uwzględnione.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- W przypadku złożenia ofert o takich samych cenach brutto, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Cena ofert dodatkowych nie może być wyższa niż oferty złożone w postępowaniu.

- Każda poprawka w treści oferty i kosztorysu, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w formularzu oferty i formularzu cenowym.

- Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia.

- Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz wypełniony kosztorys ofertowy.