WOA.261.15.2023.BK.11                                   	                    Rzeszów, 24 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytania Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej zwaną „ustawa PZP” – w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: Wykonanie przystosowania pomieszczenia byłej kotłowni na potrzeby archiwum zakładowego.

W związku z pytaniem Wykonawcy otrzymanym w dniu 24 kwietnia 2023 roku Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6  ustawy PZP wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o szczegółowe informacje odnośnie regałów w archiwum:, wymiary, ilość, jakiego mają być typu (ile regałów przesuwnych i stacjonarnych).”

Odpowiedź nr 1:

INFORMACJE O REGAŁACH DO ARCHIWUM:

Regały przesuwne o następujących parametrach technicznych:

-   wysokość całkowita: 2640 mm

-   szerokość regału: 700 mm (dwustronny) + 50 mm odbój gumowy

-   głębokość półek: 2x350 mm

-   ilość półek w pionie: 6 użytkowych + 1 półka kryjąca

-   ilość regałów przesuwnych: 12 szt.

(w tym 228 kolumn pojedynczych regałów o wym. 350x1000mm )

-   długość półek w regałach: 1000 mm,

-  ściana działowa: stężenia krzyżowe + tylne listwy zapółkowe

-   odstępy między półkami: 380 mm

-   szyny jezdne nawierzchniowe z obustronnymi najazdami

Regały stacjonarne o następujących parametrach technicznych:

-   wysokość całkowita: 2640 mm

-   szerokość regału: 350 mm (jednostronny), 700 mm (dwustronny)

-   głębokość półek: 350 mm

-   ilość półek w pionie: 6 użytkowych + 1 półka kryjąca

-   ilość regałów stacjonarnych: 6 szt.

-   długość półek w regałach: 1000 mm,  800 mm,

-  ściana działowa: stężenia krzyżowe + tylne listwy zapółkowe

-   odstępy między półkami: 380 mm

350x1000mm:

- Ilość kolumn regałów pojedynczych nieprzesuwnych: 26

Masa własna jednego regału pojedynczego(1 kolumna): 39,5kg

25x39,5= 1027kg

350x1000mm:

- Ilość regałów podwójnych w rzędzie: 9

Ilość rzędów regałów podwójnych: 6

Masa własna regału podwójnego na całej długości (900cm)wynosi 720 kg.

6x720= 4320kg

350x100mm:

- Ilość regałów podwójnych w rzędzie: 10

Ilość rzędów regałów podwójnych: 6

Masa własna regału podwójnego na całej długości (1000cm)wynosi 790 kg.

6x790= 4740kg

350x800mm:

- Ilość kolumn regałów pojedynczych nieprzesuwnych: 10

Masa jednego regału pojedynczego(1 kolumna): 31,6kg

10x31,6= 316kg

SUMA OBCIĄŻEŃ POSADZKI PRZEZ REGAŁY:

1027 + 4320 + 4740+316 =  10 403 [kg]

ILOŚĆ MB PÓŁEK:

Obliczenia przyjęte dla długości całkowitej półki.

350X1000 mm

Ilość kolumn regałów w archiwum: 266

Ilość półek w regale(w pionie): 7

Mb półek w regale: 7x1,0m= 7 mb

Mb wszystkich półek w regałach: 7 x 266 = 1862 mb

350X800 mm

Ilość kolumn regałów w archiwum: 10

Ilość półek w regale(w pionie): 7

Mb półek w regale: 7x0,8m= 5,6 mb

Mb wszystkich półek w regałach: 5,6 x 10 = 56 mb

SUMA MB PÓŁEK: 1862 + 56 = 1918 mb półek

OBCIĄŻENIE REGAŁÓW PAPIEREM:

Obliczenia przyjęte dla formatu A4 (0,297x0,210m)

350X1000 mm

OBCIĄŻENIE JEDNEJ KOLUMNY REGAŁU 350X1000 mm:

7mb x 0,297m x 0,21m = 0,44 m³ = 440 kg

OBCIĄŻENIE WSZYSTKICH KOLUMN REGAŁÓW 350X1000 mm:

Ilość kolumn: 266

266 X 440 kg = 117 040 kg

350X800 mm

OBCIĄŻENIE JEDNEJ KOLUMNY REGAŁU 350X800 mm:

5,6mb x 0,297m x 0,21m = 0,35 m³ = 350 kg

OBCIĄŻENIE WSZYSTKICH KOLUMN REGAŁÓW 350X800 mm:

Ilość kolumn: 10

10 X 350 kg =  3 500 kg

SUMA OBCIĄŻEŃ REGAŁÓW PRZEZ PAPIER:

117 040kg + 3 500kg = 120 540 kg

SUMA OBCIĄŻEŃ POSADZKI (REGAŁY + PAPIER):

120 540 kg + 10 403 kg = 130 943 kg

Pow. posadzki w archiwum: 134,5 m²

OBCIĄŻENIE  POSADZKI NA m²:

130 943/134,5 m² = 973,6 kg

Zamawiający udzielił Wykonawcy odpowiedzi na pytania pomimo, iż wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego w terminie krótszym niż 4 dni, przed terminem otwarcia ofert i Zamawiający nie miał takiego obowiązku na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy PZP.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik