Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na terenie posesji

Centralnego Laboratorium w Toruniu

przy ul. Żwirki i Wigury 73

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu zlokalizowane przy ul. Żwirki i Wigury 73 znajduje się na działce nr 532/2 w obrębie 38.

Wiata śmietnikowa nie trwale związana z gruntem o następujących parametrach:

- wymiary: szerokość: 600 cm; głębokość: 400 cm; wysokość: co najmniej 240 cm

- wiata wykonana zgodnie z normą EN 1090 dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych

- konstrukcja - stal ocynkowana

- ściany – stal ocynkowana o grubości 0,7 mm i malowana proszkowo

- dach jednospadowy z systemem odwadniającym, pokryty blachą trapezową o grubości 0,7 mm

- drzwi dwuskrzydłowe zamykane na klucz

- liczba pomieszczeń – 1

- możliwość montażu oświetlenia

- gwarancja co najmniej 36 miesięcy

- zabezpieczenie przed dostawaniem się ptaków

- realizacja – 3 tygodnie od daty podpisania umowy

Dołączenie do zakupionej wiaty obliczenia statycznego.

Załączniki: